技术参数标准和服务要求

一、技术标准

（一）具体技术指标要求

| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |
| --- | --- |
| 一、组织解离细胞核悬液合格标准（同时满足） | (1)细胞核活性:<5%； (2)结团率:<15%； (3)细胞核浓度范围:700~ 1200cells/ul; (4)细胞核直径范围:<40um; |
| 二、10X Genomics系统参数 | - 系统可产生≥75万个独立的液滴反应体系； - 可提供≥4百万种不同的标记barcodes; - 细胞捕获效率达到60%以上（目标捕获细胞数~8000）; - 一次可同时处理样本数量≥8个 |
| 三、测序质量要求 | (1)cDNA峰形呈正态分布状,介于500bp-8000bp,主峰1000bp左右 ; (2)cDNA文库浓度≥lng/ul; (3)文库测序数据量≥I00GBasc（根据实际细胞核捕获数而定）; (4)Q30>85%； (5)测序数据基因组比对率≥85%; (6)目标捕获细胞核数浮动范围在50%以内; (7)细胞核平均reads>20k; (8)细胞核基因中位数≥600; (9)线粒体基因比率<25%的细胞占比70%以上; (10)鉴定的细胞类型正常，包含组织实质细胞和免疫细胞等类群 |
| 四、生物信息分析服务器配置 | (1)计算节点：297个; (2)存储节点:116个（分布式存储）; (3)CPU物理核/线程总数:7593个/23858个; (4)运行内存：40TB； (5)存储总容量:60PB; (6)—级存储:35PB; (7)二级存储:25.2PB; (8)分析时间:①低通量模式:<8样本并行分析72h;②高通量模式:满负荷运行最大支持并行分析样本不设上限 |
| 五、数据验收标准 | (1)交付所有样本测序数据; (2)交付数据分析结果; (3)以上文件通过云交付以及硬盘拷贝交付 |
| 六、数据分析需求 | 提供标准分析（差异基因功能富集分析，细胞聚类分析，细胞周期鉴定等）+高级分析（拟时序分析，细胞通讯分析，加权分析等）+定制化分析（根据客户实际需求确定）（具体分析内容见第七、八、九项） |
| 七、标准分析内容 | 数据质控拆分及表达定量 - 下机数据测序质量值分布统计； - 测序数据产出统计； - 文库质量评估：测序饱和度分析，基因水平定量分析 - 单细胞数据基本分析：细胞核数目统计，单个细胞核reads数目统计等； 单样本分析-基因水平 - 根据基因表达矩阵进行细胞聚类分析； - 基因表达量分析：基因表达定量；不同样本基因表达量总体分布分析（两个或以上样本）； - 差异表达基因分析（两个或以上样本）；标记基因分析，已知细胞类型鉴定； - 各cluster标记基因蛋白互作分析； - 差异表达基因聚类分析（两个或以上样本）； - 差异表达基因TF预测（仅限人和鼠）； - 差异表达基因蛋白互作分析； - 差异表达基因疾病数据库注释（仅限人）； - 差异表达基因的功能注释及富集分析：差异表达基因GO功能富集；差异表达基因KEGG通路富集分析与pathway 功能分析； - 各cluster 基因集富集分析； - 亚群拟时轨迹分析； - 细胞周期鉴定（仅限人和鼠）； 多样本合并分析-基因水平，样本数>=2 - 细胞聚类分析；亚群比例分析； - 亚群间的基因差异表达分析； - 亚群的标记基因分析，已知细胞类型鉴定； - 各亚群不同组间基因差异表达分析(group>=2)； - 差异基因GO分析； - 差异基因KEGG pathway分析； - 差异基因蛋白互作分析； - 差异基因疾病数据库注释（仅限人）； - 差异基因TF分析（仅限人和鼠）； - 各cluster 基因集富集分析； - 细胞周期鉴定（仅限人和鼠）； |
| 八、高级分析内容 | - 拟时序分析； - 细胞通讯分析； - GSEA分析； - GSVA分析； - 肿瘤拷贝数变异分析； - 转录因子活性分析； - 加权基因共表达网络分析； |
| 九、定制化分析 | 根据客户实际需求确定 |
| 十、供应商平台要求 | ★关键指标： （1）供应商成立时间不少于3年； （2）供应商不仅拥有10X Chromium Controller、 Chromium X平台，还需要拥有二代illumina、三代nanopore测序平台、云平台以及自主研发的单细胞转录组和空间转录组平台。 加分项： （1）供应商项目案例在《Cell》、《NG》等著名期刊上均有发表； （2）供应商具备大型项目的技术服务经验。 |

（二）服务要求

甲方提供符合伦理且无传染无危害等生物安全性问题的组织样本，甲方需要乙方进行组织样本制备成单细胞核悬液，乙方完成30个样本10x genomics单细胞核转录组测序；平均每个样本产生100G二代测序平台clean data（单个样本数据量往下浮动小于10%）。

（三）实施人员要求

无。

（四）生产及安装调试等要求

无。

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

乙方应按照甲方的合理需要提供分析培训服务（包括线下课程或线上培训视频课程等，不小于20课时），并向乙方提供及时的分析相关问题解答。

（二）保密要求

供应商：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）: 对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。中标通知书发出后，采购单位将与中标供应商签订保密协议；

2.涉密人员范围: 除甲方外的所有人员或单位；

3.保密期限： 自合同生效日起3年

4.泄密责任：违反合同约定、擅自将有关资料或涉及甲方研究内容及本项目的研究成果引用，发表或提供给第三方，应支付数额为报酬总额100％的违约金，并且承担由此带给甲方的一切经济损失。

在不涉及泄漏技术秘密及科研内容、研究成果的前提下，乙方可以将本合同用于技术服务合同的认定。

（三）报价要求

对以下服务内容进行分项报价：

- 单细胞核转录组建库测序：30个样本测序；

- 测序数据标准分析：30个样本数据标准分析；

- 高级定制化分析。

（四）其他项目个性化要求

提供cellphonedb分析及cellchat分析。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，中标方在3个月内完成测试及后续分析。

2.中标方提供技术服务各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3.交货地点：上海。

三、投标（报价）人资质要求

无特定资质要求。

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

1.乙方完成技术服务工作的形式：最终提交所有原始数据；

2.技术服务工作成果的验收标准：甲方提供符合伦理且无传染无危害等生物安全性问题的组织样本，甲方需要乙方进行组织样本制备成单细胞核悬液，乙方完成30个样本10x genomics单细胞核转录组测序；平均每个样本产生100G二代测序平台clean data（单个样本数据量往下浮动小于10%）；

3.技术服务工作成果的验收方法：甲方通过对乙方提供的测序数据进行书面或邮件确认。

（二）付款方式

正式合同生效后30个工作日内支付30%合同款，验收合格后30个工作日内支付70%合同款。

（三）现场踏勘等信息

无需现场勘察。