| 便携式口腔治疗单元参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 便携式口腔治疗单元 | 2 | 一 技术需求 （一）口腔治疗机 ★1.设备须有医疗器械产品注册证，便于在野战医院，学校，各类卫生院开展移动式巡回口腔治疗工作。全套包括治疗机，治疗椅，治疗灯及医生座椅。 2.治疗机电源： ～220V±10％ 50Hz±1Hz。 3.治疗机输入功率≥600W。 #4.治疗机可选配同品牌高速手机和低速手机，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。 5.气压为400kPa时，治疗机吸唾器气吸的真空度≥10kPa，抽水率≥400ml/min。 6.治疗机外形尺寸，体积≥45cm*31cm*45cm。 7.治疗机为铝合金壳体。 8.治疗机具备内置式可折叠不锈钢器械盘。 #9.治疗机内置无油空气压缩机，流量≥60L/min，噪音≤46db。 10.圆形脚开关可控制高速手机、低速手机及洁牙机的工作。 11.折叠椅设计最大能承受≥135公斤的力。 12.折叠椅靠背后倾范围110°～175°。 13.折叠椅净重≥13.2kg。 14.治疗灯高度≥1700㎜。 15.治疗灯净重≤2.4kg。 ★16.医生座椅采用高强度的铝合金结构件，易折叠、高度可调、调整高度为30cm-60cm之间。 口腔治疗机配置清单： 三用喷枪 1支 吸唾器 1套 纯净水杯 1套 污物瓶 1套 脚开关 1套 治疗灯 1个 折叠椅 1个 便携式医生座椅 1个 （二）手术放大镜（含头灯）： 1.放大镜视野清晰、边缘无变形，光路经过激光精准校准，手术中长久使用不会产生眩晕； ★2.放大镜有2.0到5.5倍多种放大倍率可选，同时每种放大倍率能够提供多个工作距离的型号，满足不同手术、不同身高、不同姿势下工作距离的需要； #3.放大镜镜头的安装条采用仿生曲线设计，杜绝了其它产品因采用直线结构造成斜视的可能性，同时增加舒适度； ★4.放大镜镜头可以翻转，根据需要随时进入或移出视野，方便术中操作； #5.放大镜多重铰链设计，便于根据需要灵活调整镜头与术者双眼距离； 6.放大镜镜架式或头带式两种固定方式可选；头带的头围和深度可调； 7.放大镜瞳距双侧可调，50-70 mm； 8.放大镜分体式设计，镜头、镜架/头戴根据需要自由组合，便于后期维护； 9.放大镜标准、加长、窄小三大系列镜架可选，以适合不同脸型，增加稳定性和舒适性； 10.放大镜配有多色运动款镜架（红、黑、蓝、天蓝、粉红可选），时尚轻便； 11.放大镜配备可拆卸的溅液防护片，增加术中保护； 12.放大镜配备专用屈光矫正镜片固定架，方便本身佩戴眼镜的医生使用； 13.放大镜镜架或头带内留有空间，也可以将放大镜直接佩戴在眼镜上； 14.放大镜可附加LED头灯，冷色温，高亮度，节能耐用。 15. LED头灯，冷色温，亮度34,000 Lux，50,000小时的使用寿命； #16. LED头灯轻型铝制材料，头灯质量 ≤17 克，不增加头部负担； 17. LED头灯视野照明无阴影； ★ 18. LED头灯采用锂电池供电，续航时间≥7小时，快速充电≤2小时； ★ 19. LED头灯照明亮度0-100% 无级调节； 20. LED头灯与放大镜采用分体式设计，后期维护成本低； 21. LED头灯配备口腔领域专用的黄色滤光片。 配置清单： 手术放大镜（2.5倍，42CM工作距离） 1个 运动镜架 1个 医用头灯（LED同轴头灯） 1个 二 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 三 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |

| 便携式X线机参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 口腔科 | 便携式X线机 | 1 | 一、技术需求 1.电源电压≥220V，频率≥50Hz。 2.最大功率≥1100VA。 3.电流≥4A。 #4.日本佳能射线发射器。 ★5.射线焦点≤0.4mm。 6.管电压≥65KV，管电流≥7mA。 7.剂量率≤6mGy/s。 8.曝光时间调节范围：0.04s~2.0s。 ★9.具有故障自动检测，故障代码显示报警功能。 #10.拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。 二、配置清单： 压缩臂组件 1 立柱组件 1 底盘组件 1 手持曝光器 1 程控器组件 1 座椅 1 靠背 1 电源线 1 手控器线 1 三 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 四 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |
| 口腔科 | 牙片宝 | 1 | 一、技术需求 ★1.代替传统胶片，直接用电脑显示图像。 2.影像板厚度：≤0.36mm，轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架。 3.影像板为软片，感应区域≥1200mm2。 ★4.分辨率≥40线对/毫米。 ★5.灰度≥16位。 5.扫描仪重量：6.5KG。 6.扫描仪电源≥240V,电流频率50-60HZ。 7.扫描仪三种连接方式，USB HIGH SPEE。 #8.像素尺寸：50 微米（10个线对）25微米（20个线对） 12.5微米（40个线对）。 9.扫描仪外形尺寸，体积≤226mm*234mm*243mm。 二、配置清单： 2号胶片盒装 （4张） 1盒 2号胶片保护套盒装 （300只装） 1盒 组合USB数据线 (3米) 1根 RJ45 网线 1根 电源适配器 1个 进片口橡胶护套 1个 DBSWIN5 软件光盘 1张 操作指南光盘 1张 产品说明书 1套 三 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 四 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |

| 根管治疗设备参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 根管治疗设备 | 1套 | 一、技术需求 （一）根管测量仪（4个） 1.用于根管治疗中根骨长度的测定：不受根管环境、根管针粗细影响；根管针插入根管的深度采用大屏幕液晶显示，且测试时同时有声音变化来告知根管针的位置。 （二）根管预备机（2个） 1.机械预备根骨所需机器，产品由主机、微马达、反角手机、连接线、唇钩、连接钩、充电器和电池组成。 （三）台式热牙胶系统（1台） 1.根管治疗所需设备，1秒达到设定温度；持续加热4秒，自动停止加热，5 分钟内无任何操作后自动关机 （四）光固化灯（4个） 1.由手柄、充电底座、遮光罩、隔离套筒、测试块、光透镜、电源插头和电源适配器组成。该产品适用于固化由含樟脑醌作为光引发剂的材料(通常称为可见光固化牙科修复材料和(或)复合材料和(或)牙科粘接剂)制成的口腔内外修复体。 2.AC100V-240V 50HZ/60HZ 3.光强1000-1200mw/cm 二 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 三 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |

| 洁牙机参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 口腔科 | 洁牙机 | 2 | 一、技术需求 1.电源电压≥240V。 2.电源频率：50-60Hz。 3.手柄输出功率0.1-12W,工作刀头振动频率24-32KHz；正玄波式超声功率输出信号。 4.≥2种功能模式（标准和根管），一健选择，可根据治疗情况选择对应功能，确保合适精确的功率输出。 ★5.全触摸控制面板，无缝式设计，方面操作的同时，更容易进行面板消毒和清洁，避免面板进水造成机器故障，提高了治疗的安全性。 6.磁感应手柄挂架：可自动感应手柄信号，当手柄安放于挂架上时，自动停止主机工作，可以避免误踩脚踏开关引起不必要的操作风险。 ★7.配置多功能脚踏开关控制，可通过脚踏开关进行功率和喷水的调节，方便术者操作。 8.LED光源手柄，提供术者最佳的视野。 #9.双独立供水瓶，350ml或500ml水瓶2种可选，水瓶和管路可以耐受多种液体。 10.可卸式手柄管线，手柄管线可从机身拆卸，方便日常维修，保养。 #11.自动频率追踪和功率调节，正玄波式的自动功率调节，自动频率速率追踪可达5Hz；调高工作效率的同时，保证最合适的工作功率和频率，降低病人的酸痛感。 二、配置清单： 主机 1台 无痛LED灯超声手柄1个，P、PS工作尖各1个 350ml水瓶 2个 超声手柄连接管 2条 多功能脚踏开关 1个 电源线 1条 磁性手柄挂架 2个 三 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 四 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |

| 洁治器械参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 洁治器械 | 1套 | 一、技术需求及数量 （一）洁牙手柄（不带光）（8个） 1.原装的无痛超声手柄，重量轻，易于操作。 2.可耐受135℃高温高压消毒。 3.可搭配所有EMS原装工作尖使用。 4.医生可通过手柄管上的旋钮控制冲洗的流量。 （二）洁牙工作尖（20个） 1.不锈钢材质，独特配方的医用级合金材料。 2.专机专用工作尖，搭配EMS洁牙机使用。 3.高精密制造确保恒定精确的振动参数。 4.独家表面抛光处理保证洁治面更精细光滑，并延长使用寿命。 5.P尖：20个；PS尖：20个 二 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 |

| 高速涡轮机参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 高速涡轮机 | 10 | 一、技术需求 （一）高速涡轮机（迷你头+光纤）（4个） 1.由机头、机芯、机头端盖及手机柄组成； 2.光纤4点喷雾； 3.机头高≤14.5mm； 直径≤12.5mm； 4.陶瓷轴承；29N夹持力；气压2.8bar；强劲功率26瓦； 5.机头95°/机身21°； 6.最大转速:350000rpm/400000rpm； 7.防回吸设计； 8.可135℃高温高压消毒 （二）高速涡轮机（光纤）（6个） 1.由机头、机芯、机头端盖及手机柄组成； 2.光纤4点喷雾； 3.机头高≤12.7mm； 直径≤11.4mm； 4.功率26瓦； 5.最大转速:370000rpm； 6.重量:54g防回吸设计； 7.可135℃高温高压消毒 三 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 四 售后服务 *1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥1年 2 原厂或原厂授权的代理机构负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3 由原厂或原厂授权的代理机构进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |

| 拔牙器械参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 拔牙器械 | 1套 | 一、技术需求及数量 （一）牙挺（10个） 1.Mini微创牙挺（2把）： 用于牙齿拔除术，撬除牙根、残根、碎根尖等。中空不锈钢手柄，工作端刃薄，手柄与工作端一体成型，2.5mm工作段。 2.微创牙挺 （4把）：用于牙齿拔除术，撬除牙根、残根、碎根尖等。中空不锈钢手柄，工作端刃薄，手柄与工作端一体成型，3mm直。 3.微创牙挺（4把）：用于牙齿拔除术，撬除牙根、残根、碎根尖等。中空不锈钢手柄，工作端刃薄，手柄与工作端一体成型，3mm弯。 （二）拔牙钳（20个） 1.拔牙钳（2把）：用于11-13,21-23牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 2.拔牙钳（2把）：用于14,15,24,25牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 3.拔牙钳（2把）：用于16，17牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 4.拔牙钳（2把）：用于26,27牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 5.拔牙钳（2把）：用于31-35,41-45牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 6.拔牙钳（2把）：用于34-35,44-45牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 7.拔牙钳（2把）：用于36,37,46,47牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 8.拔牙钳（2把）：用于38,48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 9.拔牙钳（2把）：用于36-38,46-48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 10.拔牙钳（2把）：用于31-38,41-48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 （三）拔牙相关器械 1.根尖钳（1把） 用于11-15,21-25牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 2.根尖钳（1把）：用于16-18,26-28牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 3.根尖钳（1把）：用于11-15,21-25牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 4.残根钳（1把）：用于11-13,21-23牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 5.残根钳（1把）：用于14,15,24,25牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 6.残根钳（1把）：用于16-18,26-28牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 7.残根钳（1把）：用于36-38,46-48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 8.根尖钳：（1把）：用于36-38,46-48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 9.拔牙钳（1把） :用于31-38,41-48牙齿拔除术，进口不锈钢材质；工作端防滑设计，能够很好的抓持牙齿；手柄握持设计，使用更着力。 10.残根碎片取出钳下颌（1把）:用于夹除牙齿碎片和残根，进口不锈钢材质；工作端极细设计，能够很好的深入牙槽窝；手柄针持设计，重量更轻。 二 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 |

| 门诊手术器械参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 门诊手术器械 | 2套 | 一、技术需求及数量 1.缝合镊（2把）：有力固定夹持组织，是缝合的最佳助手用于缝合时对组织的夹持及穿引。 2.吸唾器（2个）：细长设计方便深入口腔手术区操作，手柄侧方圆孔可手控吸引力量，3孔增大吸入量，全长23cm 3.手术剪（单柄镀金）（2把）：全长11.5cm双弯，防滑，S型设计方便进入口腔操作 4.口镜柄（2个）：口镜的手柄部分，直径8mm，能接口镜或探针头 5.双面口镜（2把）：口镜，和手柄配合使用，口镜表面反射无叠影，末端独特双杆设计使其更易推开舌边缘 6.颊拉钩（2把）：方便握持，多种用途，可推拉组织瓣、颊，舌及唇部等，保持口腔视野，使手术顺利完成 7.持针钳（金柄）（2把）：全长15cm，（金柄）工作端合金钢镶嵌，夹持4-0的缝针 8.止血钳（12CM弯）（2把）：金柄止血钳工作头齿纹闭合性好，夹持力强（12CM弯） 9.小型金属混合杯（2把）：用于骨粉混合，带把手 10.手术刀柄（2把）：直行手术刀柄，通用型，适用于口腔各个部位 11.种植刻度探针（2把）：20mm 长末端，可测切口宽度及深度，专门用于种植手术的刻度探针 12.刮治器（2把）：用于刮除种植窝洞里的肉芽组织 13.齿组织镊（2把）：带齿镊，全长12cm,金柄且工作端有硬质合金钢镶嵌，手感舒适，夹持力强 14.骨膜分离器（2把）：菱形尖端可将牙龈与骨面分离，而椭圆形一端则能更好地形成牙龈瓣 15.骨膜分离器（2把）：一端为精细的骨膜分离器，特别适合牙间区牙龈乳头的精细分离，另一端可以分离手术牙片末彻底切断的组织 16.PR3 Prichard 骨膜分离器（2把）：一端除可翻开大块组织瓣，还可兼口镜，输送匙和拉钩之用，一端及既可分离骨膜，PPR3/9A又可作为缝合部位的定位。 17.Molt 骨膜分离器（2把）：一端除可翻开大块组织瓣，一端及既可分离骨膜，又可作为缝合部位的定位 18.双头牙周骨凿（2把）：用于水平修整牙槽骨 19.大器械盒（16支装+空隔）红色（2把）： 16支装+空隔，红色 20.牙周凿（2把）：圆柄单头牙周凿，圆状粗实的手柄使握持更有力量，能有效修整骨形态 二 资质要求 1.具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 |

| 牙周刮治器参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 口腔科 | 牙周刮治器 | 20把 | 一、技术需求及数量 （一）牙周刮治器（20个） 1.1/2Gracey 刮治器（5把）：9#柄，用于切牙和前磨牙 2.3/4 Gracey 刮治器（5把）：9#柄，牙周刮治时用于前磨牙和磨牙的颊面、近中面和舌面 3.11/12 Gracey 刮治器（5把）：9#柄，牙周刮治时用于前磨牙和磨牙的近中面 4.13/14 Gracey 刮治器（5把）：9#柄，牙周刮治时用于前磨牙和磨牙的远中面 二 资质要求 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 |