- 临床医学教室配套建设项目技术参数

| 序号 | 项目名称 | 关键技术指标 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 （核心产品） | 601教室： | 项 | 1 |
|  |  | 1、主显示2台98寸互动一体机内置OPS配置不低于Intel Core I5，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB SSD，处理器配置不低于Intel Core i7处理器、2台一体机中间配置1块同尺寸的互联白板，实现板书电子化、可视化，尺寸根据现场定制。 |  |  |
|  |  | 2、配备电子班牌，不小于15.6英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持不少于10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 |  |  |
|  |  | 3、讲台配备23寸触摸显示器，分辨率不低于1920*1080、配备多媒体信息外部输入接口（不少于1路HDMI，1路网络、1路音频接口、1路电源） |  |  |
|  |  | 602教室： |  |  |
|  |  | 1、主显示为＜P1.88点间距LED大屏构成，显示区域面积7.2m*2.7m，支持多种显示模式。1个画面显示，适用于小型演出和典礼。2个16：9画面分割可以同时显示PPT+演讲者视频或实时字幕。3个画面分割显示老师PPT+老师板书+远程听讲教室画面，支持3画面自定义显示模式。多显示模式通过中控一键协同切换。 |  |  |
|  |  | 2、配置一台可移动65寸互动一体机，具实现书写及大小屏互动功能；2台55寸落地舞台返显用做补充显示。 |  |  |
|  |  | 3、配备互动一体机控制计算机配置不低于I7/16G/512G SSD/2G独显。 |  |  |
|  |  | 4、配备电子班牌，不小于15.6英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持不少于10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 |  |  |
|  |  | 5、讲台配备23寸触摸显示器，分辨率不低于1920*1080，配备多媒体信息外部输入接口2个（不少于1路HDMI，1路网络、1路音频接口、1路电源）。 |  |  |
|  |  | 603教室： |  |  |
|  |  | 1、讲台主台98寸互动一体机（内置OPS配置不低于Intel Core I7，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB SSD，自带Windows10操作系统）。 |  |  |
|  |  | 2、配备电子班牌，不小于15.6英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持不少于10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 |  |  |
|  |  | 3、讲台配备23寸触摸显示器，分辨率不低于1920*1080，配备多媒体信息外部输入接口1个（不少于1路HDMI，1路网络、1路音频接口、1路电源）。 |  |  |
|  |  | 604教室： |  |  |
|  |  | 1、讲台显示区域采用两块86英寸互动一体机组成的双拼屏（内置OPS配置不低于Intel Core I7，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB SSD，自带Windows10操作系统）。 |  |  |
|  |  | 2、4小组屏采用4台65寸互动一体机（内置OPS配置不低于Intel Core I7，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB SSD，自带Windows10操作系统） |  |  |
|  |  | 3、配备电子班牌，不小于15.6英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持不少于10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 |  |  |
|  |  | 4、讲台配备23寸触摸显示器，分辨率不低于1920*1080，配备多媒体信息外部输入接口1个（不少于1路HDMI，1路网络、1路音频接口、1路电源）。 |  |  |
|  |  | 小会议室： |  |  |
|  |  | 1、显示区域采用1块86英寸互动一体机（内置OPS配置不低于Intel Core I7，内存不低于16GB，固态硬盘不低于512GB SSD，自带Windows10操作系统）。多媒体信息外部输入接口1个（不少于1路HDMI，1路网络、1路音频接口、1路电源）。 |  |  |
|  |  | 2、配备电子班牌，不小于15.6英寸电容式触摸屏正面采用全钢化光学玻璃，支持不少于10点触控，分辨率支持1920x1080，显示比例16:9。 |  |  |
|  |  | 监控中心 |  |  |
|  |  | 1、在监控中心设置2行3列6块46寸液晶窄边拼接屏，每块屏幕分辨率不低于1920*1080，实现拼接显示和分割显示两个显示模式。 |  |  |
| 2 | 中控部分 | 1、601、602、603、604教室均配备用于本教室所有设备的集中控制系统。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、提供视频信号的切换和分配，每间教室的配置信号切换通道数量不少于8进8出，支持全高清分辨率输入和输出。 |  |  |
|  |  | 3、所有教室均配备交互触控屏幕，602教室额外增加移动交互屏。 |  |  |
| 3 | 扩声部分 | 1、601、602、603、604教室均配备扩声话筒、音频处理器、功放、音箱等本地扩声设备，实现现场教学扩声。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、602教室还配置10人数字发言和舞台泛听音箱，除满足教学扩声需求外还满足报告厅使用需求。 |  |  |
| 4 | 直录播及教学督导系统 （核心产品） | 1、 前端601、604教室前端安装4机位精品直录播系统，精品直录播系统摄像机支持云台和10倍以上光学变焦，配备教师、和学生特写自动跟踪和自动导播。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、 前端602、603教室安装2机位常态化直录播系统，常态化录播摄像机支持一机双镜、支持自动跟踪和自动导播。 |  |  |
|  |  | 3、 配备摄像机复用采集系统、支持录播摄像机用于钉钉、腾讯会议等线上会议使用。 |  |  |
|  |  | 4、教学管理平台是为医院打造的互联网+医疗点播直播平台，提供了线上远程教学、医疗视频专辑、手术示教系统、名医课程等主要业务板块，能够有效支撑医院的开展直播活动。 |  |  |
|  |  | 5、巡课督导系统是教学质量检查和有效的评估系统。在线督导巡课系统通过教室内的摄像机可以进行在线巡课督察。视频轮巡方式可以快速地掌握课堂整体情况。支持实时在线巡课和实录在线巡课。具备教学督导评价功能。 |  |  |
|  |  | 6、教学分析数据展现（包括督导数据、教学互动数据等） |  |  |
| 5 | 分组研讨 （核心产品） | 在604研讨教室配置支持线下4分组研讨教学系统。 | 项 | 1 |
|  |  | 1、支持线下4分组教学、实现教师屏幕内容的分享、学生屏投屏。 |  |  |
|  |  | 2、支持老师和学生小组的板书交互。 |  |  |
|  |  | 3、提供小组协作研讨、同屏教学、手机共享，研讨成果展示、对比等功能。 |  |  |
|  |  | 4、系统支持线上学生参与分组研讨互动或旁听。 |  |  |
| 6 | 计算机教学支撑 | 1、40台移动笔记本（I7/16G/512SSD windows正版操作系统） | 项 | 1 |
|  |  | 2、教学管理还原软件41个终端授权、多媒体教学41个终端授权。 |  |  |
| 7 | 安保系统 | 1、 两侧楼梯入口分别安装门禁，对出入人员进行管理 | 项 | 1 |
|  |  | 2、 在教室内和公共区域安装视频监控系统，前端摄像机采集像素800W，配置后端相应存储设施，录像支持保留1个月。 |  |  |
|  |  | 3、 在教室及公共区域设置公共铃声系统，实现自动上下课打铃，每个区域铃声课自主调整音量大小和选择关闭。 |  |  |
| 8 | 网络系统 | 1、 提供外网接入及内部校园网、医院网络接入路由设备、提供防火墙安全防护。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、 有线网络接入到所有教室、无线网络实现教室和公共区域全覆盖，无线网络需考虑冗余教室内每个ap接入数量不大于30学生数。 |  |  |
|  |  | 3、 防火墙1台、AC管理器1台 4台接入交换机、2台POE交换机，16只高密度无线ap。 |  |  |
| 9 | 信息发布系统 | 1、 会务管理服务器及软件，实现与现有会议预约系统对接，实现预约信息展示、签到、会议室管理等功能，支持微信扫描签到和预约。 | 项 | 1 |
|  |  | 2、 实现对信息发布屏幕的统一管理和内容发布。 |  |  |
|  |  | 3、在公共区域配置1块86英寸显示器，搭配信息发布系统终端实现信息的动态展示。 |  |  |
| 10 | 信息化教学配套课桌椅 | 601教室： | 项 | 1 |
|  |  | 1、 讲台采用可移动电动可升降结构，尺寸1500X700X(725-1125)（高度±15）H。讲台配活动布转椅，高度可调节。 |  |  |
|  |  | 2、 学生桌椅：可移动两人位桌椅，结合带写字板移动学生一体化桌椅，实现多场景应用模式组合。不少于80人。学生桌椅尺寸根据现场实际布局情况进行对应调整。 |  |  |
|  |  | 602教室： |  |  |
|  |  | 1、讲台采用可移动电动可升降结构，尺寸1500X700X(725-1125)（高度±15）H。讲台配活动布转椅，高度可调节。 |  |  |
|  |  | 2、学生桌椅共计98座，固定式学生桌椅，学生椅180度可旋转。 要求环保防火板，具有较强耐磨、防污、的抗击力和承载能力。座固定件组件表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 |  |  |
|  |  | 603教室： |  |  |
|  |  | 1、讲台采用钢制多媒体固定讲台、教师机主机安装于讲台内部，配备可移动转椅。 |  |  |
|  |  | 2、学生桌采用40张固定电脑桌，留电源、网线、USB插口。配备常规固定脚布椅。 |  |  |
|  |  | 3、配套部分吧台式桌椅。 |  |  |
|  |  | 604教室： |  |  |
|  |  | 1、讲台采用可移动电动可升降结构，尺寸1500X700X(725-1125)（高度±15）H。讲台配活动布转椅，高度可调节。 |  |  |
|  |  | 2、双人可折叠可移动桌结合单人位研讨椅，配备不少于40位。 |  |  |
|  |  | 公共区域： |  |  |
|  |  | 1、公共区域配备2组4人座休息桌椅；台面优质环保E0三聚氰胺“自选色”饰面板，优质钢脚；配套休息椅，不带滚轮。 |  |  |
|  |  | 2、管理室配套2工位办公配套家具；4组钢制文件柜、1组2人休息仿皮沙发。 |  |  |
| 11 | 系统集成 | 完成整个项目设备安装调试、培训及售后服务。 | 项 | 1 |