技术参数

一、货物一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深度学习服务器采购 | 详见技术要求 | 1 | 台 |

说明：1、所采购产品为含税开票价格，并为一次性报价；

2、所供产品规格及质量应达到国家及军队标准；

3、所供产品需提供三年原厂质保服务、五年免费维保服务；

4、付款方式：硬件签收后配合完成资产打码贴签后付款。

- 二、技术要求

| 分项 | 规格描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 单颗CPU ≥2.9GHz， 16核 ; ≥24M三级缓存，支持Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | 2 |
| 缓存模块 | 单根≥64GB 3200MHz DDR4 ECC Reg内存，可支持≥16个 DIMM插槽，最大4TB 3DS ECC 3200MHz-DDR4 LRDIMM/ RDIMM | 16 |
| 系统SSD | 单盘≥ 960G 企业级 SATA SSD | 2 |
| 计算SSD | 单盘≥3.84TB 企业级M.2 SSD | 1 |
| 冷数据硬盘 | 单盘≥18T 7200转企业级机械硬盘 | 6 |
| 阵列卡 | 提供独立阵列卡，带BBU电池 | 1 |
| GPU卡 | 单卡≥ 24G显存高性能计算卡，最高可支持4片GPU，提供1140 TFLOPs混合算力 | 2 |
| 网络 | 板载 ≥ 2个 10GbE RJ45 | 1 |
| 扩展槽 | 提供板载 ≥ 4 个 PCIe 4.0 x 16 FHFL slots； ≥ 2 个 PCIe4.0 x16 FHHLslots ≥ 1 个 PCIe4.0 x 8 FHHL slot | 1 |
| IO接口 | 提供板载 ≥ 6 个 USB3.0 ≥ 1 个 VGA ≥ 1 个 COM ≥ 1 个Mgmt RJ45 管理口 | 1 |
| 存储 | 机箱提供 ≥ 10 个 3.5”/2.5” SATA热插拔硬盘插槽 ≥ 2 个PCIe Gen4 M.2 (2280/22110) | 1 |
| 机箱 | 塔式工作站 | 1 |
| 预装软件 | 提供 Ubuntu 20.04 操作系统，深度学习应用软件 Caffe, OpenMPI，BLAS，LAPACK,FFTW、CUDA 驱动，CUDA 工具包; AI MAX智能计算平台，提供统一的中文 web 管理界面，支持 web 界面中英文切换;订制版 TensorFlow-GPU、Caffe、 PyTorch、Mxnet 的各个版本镜像 1.用户界面：AI MAX深度学习平台，提供统一的中文web管理界面，支持web界面中英文切换（提供证明截图）； 2.权限管理：对用户组进行管理。支持用户组创建、删除，角色设定，将用户加入或移出用户组等；对用户的CPU、GPU、Mem和存储配额进行设定，限定用户能使用的资源数量（提供证明截图） 3.镜像管理：管理员可以提升私有镜像为公共镜像，普通用户可以分享私有镜像给其它用户；被分享的镜像保持一份拷贝，只有在同步后产生新的拷贝；系统内置tensorflow，caffe，pytorch，tensorboard等镜像；支持Intel oneAPI镜像的下载并保存到镜像仓库 4.资源管理：监控节点资源使用率，包括CPU使用率，GPU使用率，内存，硬盘等信息，并记录日志，可以在web界面上以图表方式查看历史信息；当服务器，网络，GPU卡等硬件发生异常时，Web GUI上会显示相应的异常信息，提示用户进行处理；（提供证明截图） 5.数据存储：支持NAS共享存储；支持数据上传、下载、删除、压缩、解压、复制、移动和内容浏览；支持把私有数据共享给组和用户，支持取消共享；共享的数据可以被目的用户读取和拷贝； 6.软件服务：需提供软件原厂商针对此项目的服务授权，服务年限不能低于三年，交付后需提供针对AI MAX平台线上使用培训，为保证服务，用户有权提出现场功能演示需求。 | 1 |
| 电源 | ≥ 2000W金牌模组电源 | 1 |
| 测试 | 提供出厂提供ATA系统配置确认；ATA压力测试报告；ATA功能测 试报告；IPMI测试报告 | 1 |
| 保修 | 3年整机产品质保，具备远程机器检测能力 | 1 |
| 证书 | 生产厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证、3C 认证 | 1 |
| 其他 | • 5stageQA至少包括24小时负载99%的耐高温测试，75小时不宕机测试等 • Burn in 和 function test机器稳定性和散热的测试 • Memory Testing 内存测试报告 • 操作系统系统安装以及稳定性测试报告 • 原厂产品3年质保, 质保期间含7x24x4上门服务 | 1 |

三、商务要求

（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点： 医院指定地点交货 。

2.交货期：合同签订后半个月内，完成设备供货和安装调试。

3.交货方式： 根据用户场地安排，送货上门 。

4. 验收工期：乙方应在合同生效半个月内设备供货和安装调试工作，并提交甲方验收。如验收不合格，视为延期。因乙方原因未能按期验收并签署验收报告时，按照延期天数，每日乙方向甲方支付合同金额万分之五作为违约金。如因延期超过工期50%导致合同目的无法实现，甲方有权解除合同，乙方同意退回甲方已支付全部款项。

（二）售后服务

1.质量保证期：自交货签收完毕之日算起，所有产品质保≥36个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括 设备紧急维修、维护、提供备用品 。

3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括临床使用培训、设备巡检、设备调试、设备维修  ，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应， 24 小时内到达现场实施维修。 48 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

5.硬件是否回收： 乙方负责设备的终身维修，需提供10年以上备件供应期，更换备件后，在信息科同意后乙方可将旧件收回。

6.日常维护及服务标准： 保修期内提供4次预防性维护，预防性维护资料完整并上交一份至信息科备份。

7.其他服务要求：

7.1 安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

7.2 本项目至少提供三年原厂质保、五年免费维保服务 。

8.售后服务承诺书应由原厂和代理商共同出具并加盖原厂公章。

（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

（四）付款及结算方式

合同签订生效后，中标人与需求方（长征医院）签署设备签收单后，配合甲方完成资产打码贴签后，中标人提交发票（金额为合同价款的100%），需求方收到相应金额发票并审核无误后于60个工作日内，向中标人支付合同价款的100%。