1.一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC等观察。

2.光学系统：采用无限远校正光学系统。

3.物镜转盘: ≥6孔物镜转换器。

4.照明装置： LED 光源

5.调焦：

5.1.两档调焦系统，带有同轴粗、微调焦装置。

▲5.2，人体工程学调焦旋钮，高度可调，能适应人的手的大小 ，适合使用人员长时间使用，实现无疲劳操作。

5.3，调焦与 X-Y 调节全对称，双面刻度。

5.4，调焦钮加重以便稳定微调，调焦内部全封闭。

▲6.载物台：低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层超硬载物台；用户可自己将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿条；载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上排列在同一高度，而且两者离操作者的距离相同，形成对称操作。

▲7.观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV≥25，倾角≤30°，50/50分光。

8.聚光镜：与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记,科勒照明。

9.目镜：宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。

10.物镜：高级平场消色差物镜。

（1）5X 高级平场消色差物镜：NA≥0.12,WD=12mm。

（2）10X 高级平场消色差物镜：NA≥0.25，WD=17.6mm。

（3）20X 高级平场消色差物镜：NA≥0.40，WD=0.39mm。

（4）40X 高级平场消色差物镜：NA ≥0.65，WD=0.36mm。

11.共览部分：五人共览。

11.1 观察镜筒：宽视野双目观察筒。

11.2 指针：带 LED 光标指针。

11.3 目镜：10X 宽视野目镜，视野数视野数≥22mm；两只目镜屈光度都可调，铝制外壳。

12.摄像系统

12.1采用 Aptina CMOS 传感器的 C 接口 CMOS 相机，像素≥1200万像素。

▲12.2 采用USB3.0 接口确保高传输速率;  Ultra-Fine 颜色引擎确保颜色精准再现。

12.3 图像格式：BMP、JPEG、TIFF、PNG等; 兼容Windows系统。

12.4 软件带有2D平面几何学测量、多自由度图片及视频添加标尺; HDR 宽动态范围图像获取、全景图像拼接工具、自动大景深图像合成；中/英文语言包支持。