| 检验科 全自动免疫分析仪技术参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 检验科 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 一 技术需求 #1 机型：台式小型机，无需额外水管接入接出 *2 方法学：免疫透射比浊法或免疫散射比浊法 #3 检测项目：能匹配科室现有的binding site游离轻链检测试剂（该试剂为骨髓瘤国际指南指定的游离轻链试剂）。 4 可检测样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液 5 样本管：支持各种原始样本管直接上样，支持双向LIS #6 样本位：支持随时上样、取样，不需要停止正在进行的试验 #7 试剂位：可放单、双试剂，支持随时取放 #8 试剂仓支持过夜冷藏功能，试剂在机存放时间不低于2周 #9 稀释功能：全自动稀释至最终结果，无需手工稀释 #10 具有抗原过量提示保护功能，保证结果的准确性。 11 支持全程条码扫描，自动识别、载入追踪试剂/质控品信息。 二 配套使用试剂参数 #1 #binding site游离轻链试剂为科室目前现有的试剂品牌，且为国际骨髓瘤诊疗指南推荐产品，申购仪器需满足适配该试剂的需求 2 比色杯仪器配套产品，无特殊要求 3 洗涤液1仪器配套产品，无特殊要求 4 洗涤液2仪器配套产品，无特殊要求 5 管路维护液仪器配套产品，无特殊要求 6 特殊清洗液 1仪器配套产品，无特殊要求 7 稀释液 1仪器配套产品，无特殊要求 8 稀释液 2仪器配套产品，无特殊要求 9 稀释液 3仪器配套产品，无特殊要求 10 提供产品有效期大于等于3个月 11 试剂具备有效期内的医疗器械注册证，有相应的质控品 12 全程采用冷链物流配送，可提供实时温度数据 13 有质量问题的试剂，供应商负责及时更换，并承担相应的损失 14 有不良事件发生时，确保在2小时内响应 三 配置清单 1 主机系统 2 控制电脑（含连接线、数据线、主机、显示器、键盘、鼠标等） 3 试剂架、样本架等 4 洗液瓶、稀释液瓶、 外接管路、废液桶等 三 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 2 具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明； 四 售后服务 *1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。 2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。 #3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 *4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。 |