| 输血科 血型仪技术参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 输血科 | 血型仪 | 1 | 一 技术需求 1 可以进行ABO/Rh血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查。 *2 检测速度: *2.1 ABO 正反定型及 Rh检测速度≥60样本/h *2.2抗体筛查≥80样本/h。 3 试剂卡装载量:每次可同时装载试剂卡≥200张，并可连续放置添加。 *4 加样系统:全自动加样针至少2个，机器内离心机至少2个或满足≥24个卡位。 5 LIS 处理能力：具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口 6 独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区。 7 通过条形码可以对样本和试剂进行主动鉴别，无法识别的条形码可以手工录入。 *8 试剂位：≥12个试剂位 *9 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 二 配套使用试剂参数 *1 血型卡：采用微柱凝胶血型卡，配套血型仪使用，凝胶卡要求灵敏度高，特异性强，试验结果无假阳性 *2 抗人球蛋白卡：采用微柱凝胶抗人球蛋白卡可以配套血型仪使用，凝胶卡灵敏度高，特异性强，试验结果无假阳性 三 单套配置清单： 1 血型仪1台 2 扫描枪1个 3 配套手工卡式离心机1台 4 37度恒温孵育器1台 四 售后服务 *1 保修期≥6年 |