| 检验科特定蛋白分析仪参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 检验科 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 一 技术需求 *1采用散射比浊技术或透射比浊技术为主技术的特定蛋白仪（不含具有比浊功能的生化仪或生化模块）。 #2散射或透射比浊技术采用速率法检测。 #3.测试速度≥180测试/小时。 4.检测菜单广泛，支持包括心血管疾病、类风湿性疾病、感染性疾病、肾脏疾病和其他疾病在内的相关检测项目。 #5.全自动化运行，有冷藏试剂仓，停机无需取出试剂。 6.可兼容样本原始管、样品杯、样品管等多种上样方式，具有样本液面感应功能，可对样本、试剂、标准品和质控品进行条码识别，减少人为差错。 7.可适用血清，血浆，尿液，脑脊液等样本。 #8具有抗原过量检测功能，并可以自动进行样本稀释检测。 #9结果可溯源至IFCC，NIST，WHO等权威组织的参考系统 *10.具备双向主机接口，可以连接LIS系统双向传输数据。 #11.具有常规检测通道和和科研通道，可使用开放试剂。 *12负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 二配置清单： 1、主机系统(含样本架、连接线、数据线、外接管路及废液桶等)1套 2、控制电脑 1套（含显示器、主机、键盘鼠标及相应连接线） 三 保修期： *1 整机(含电脑)保修≥6年 2原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 #3由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |