无线版电脑心肺复苏半身模型、院前急救超声检查模型、

胸、腹部检查智能模拟培训系统

采购参数

一、无线版电脑心肺复苏半身模型

一、模拟人功能

1、模型为亚洲人体格、半身心肺复苏模型，具有使用CPR培训考核以及AED功能；

2、模型内置：2.1、肋骨阻力的装置（可模拟按压时胸部的阻力）；

2.2、10组传感器（可准确检测按压回弹不完全和过度的按压）；

▲2.3、头部具有弹簧式设计，打开面皮可清晰观察到弹簧结构，可进行气道开放，成功开放通气后自动复位；

2.4、具有固定式面皮，从下巴到头部设计，无颈部皮肤，易固定，不易脱落。

▲2.5、模型口腔内部采用无牙齿设计，带有方形固定装置用于固定无菌通气纱布防止交叉感染，并配合无颈部面皮进行充分固定，避免漏气情况发生。

3、显示屏：

3.1、模型的下腹部有一体式、高清液晶数码显示屏无需插拔，可通过数码屏显技术，将按压位置实时显示在显示屏中，如偏上指示灯的朝向就是朝上方，如偏左指示灯的朝向就是朝左边；

3.2、在模型不使用外接设备时，显示屏可单独显示并记录操作内容，具体功能如下：

3.2.1、能够实时显示按压次数数值、按压位置和通气次数；

3.2.2、屏幕同步显示按压频率；

3.2.3、屏幕可实时的显示按压深度，并实时监测回弹不完全的按压，当操作正确时，屏幕有绿色条格显示；

3.2.4、所有显示内容与安卓平板电脑（控制系统）可同步显示；

3.2.5、电池电量可实时显示。

4、提示声音：

4.1、模型内置音箱；

4.2、操作人员进行有效按压时，内置音箱会有实时提示声音；当进行无效按压时，则没有提示声音；

4.3、操作人员可通过显示屏下方按钮来控制提示声音（进行音量调节、选择关闭/开启状态）。

5、 模型供电可选择三种供电方式：

5.1、锂电池供电； 5.2、交流电源供电； 5.3、充电宝供电；

6、蓝牙功能：

6.1、安卓平板电脑（控制系统）可通过蓝牙连接模型，且可同步连接≥6个模型，同时进行操作，所有内容同步显示，支持无线投屏到大屏幕中。控制系统预留扩展接口，可扩展到一次性控制≥30个模型，并且也支持同时操作，所有内容同步显示。

6.2、通过蓝牙连接，安卓手机能够实现对模型的一对一控制，免费提供无限数量软件APP安装包，所有操作人员安装后连接上即可使用。

7、正确通气后，模型胸廓有明显起伏，便于操作人员观察操作准确性；

8、模拟AED培训：仅使用磁贴贴附在模拟人身上，即可进行培训，无需损耗一次性AED电极片；

9、模型胸腹部外皮卡扣式设计，方便打开更换，打开后可见嵌入式双侧电极磁铁，胸腹部具有磁铁吸引可使用同品牌的AED无需粘性AED贴片即可吸附使用。

二、控制系统功能

控制系统由硬件（平板电脑）与控制软件组成。

1、硬件系统（平板电脑）

1.1、使用安卓系统；

1.2、屏幕尺寸≥10英寸；

1.3、存储内存≥32G，运行内存≥3G。

2、控制软件

2.1、软件模式

2.1.1、娱乐模式（容易、正常、困难）；

2.1.2、培训模式；

2.1.3、评估模式；

2.1.4、可一键切换操作模式。

2.2、软件监测功能

2.2.1、软件可实时监测按压时手的位置是否放置正确，可监测位置分为正确位、偏上位、偏下位、偏左位、偏右位5个位置；

2.2.2、可自动评估及显示是否打开气道；

2.2.3、能够实时显示按压深度、频率及记录；

2.2.4、可动画实时显示心脏结构，泵血情况会随着按压的频率实时进行变化；

2.2.5、可同屏显示6个模型考核的操作实时数据；

2.2.6、可通过呼吸曲线以及每次通气的容量，自动记录通气指标、曲线以及数据，通气量可精确到毫升；

2.2.7、按压的深度具有实时的数字监测，以毫米（mm）为单位记录按压的深度；

2.3、系统设置功能

2.3.1、可设置按压比例、按压深度、切换时间、按压位置、按压计数的评估比率，可根据最新AHA指南进行设定修改，并且可自定义保存≥3种指南，方便教师调用；

2.3.2、可设定通气时间、通气量、通气次数的评价比例；

2.3.3、可设定通气量与胸部按压的评估比率；

2.3.4、可自定义设置评分权重，设置按压、吹气等各部分的等分百分比，最终分值可精确至0.01分。

2.4、统计分析功能

2.4.1、系统可根据学员进行分组录入，考核结束后可实现个人与个人的对比或组与组之间的对比，对比结果可进行打印或保存也可分析全体学员的成绩；

2.4.2、评估模式下，同一平板电脑屏幕上同时可显示6位考试学员的实时表现，可通过红/绿色的心脏和肺脏动画，显示操作是否正确；

2.4.3、考核结束后系统自动生成成绩单，自带统计分析功能，系统会按照学员的成绩自动进行排名；

2.4.4、统计数据的评估结果均以ECXEL表格的形式生成、保存，并可随时打印；

2.4.5、手机监测：免费无限提供软件安装包，安装后通过蓝牙连接，安卓手机能够实现对模型的一对一控制，能实时显示按压位置、深度、按压速率、通气量、按压频率等内容，操作后有统计分析功能。

三、虚拟仿真教学系统：

对于CPR基础流程化，内置了采用3D沉浸式场景设计，以突发性昏迷晕倒的场景为主线，以第三人称视角对伤员进行心腹复苏急救的全过程。

▲3.1、支持操作中自主漫游功能，操作者在场景内可改变视角，支持场景放大、缩小、鸟瞰等功能。

▲3.2、系统场景不少于三种，内按照包括：马路急救场景、客厅急救场景、溺水急救场景进行1：1还原，所有场景均是在三维环境下立体展示。

▲3.3、技能操作以模块化分步进行，救护过程中分别对昏迷晕倒者有意识情况和意识丧失情况针对性培训，并须支持人机交互操作功能要求。所需内容至少包括：人员环境评估，意识判别，启动紧急医疗反应系统，判断意识，心肺复苏，开放气道，人工呼吸，AED使用。

3.3.1、拨打急救电话：在场景中发现性昏迷晕倒人员及拨打急救电话。并对拨打电话的内容进行提炼性培训

3.3.2、分别对昏迷晕倒人员有意识情况和意识丧失情况的施救方法进行培训：

3.3.2.1、施救用物的选择具有容错机制人机交互操作，并对用物设置干扰项有操作者自主选择，选择错误给予提示。

3.3.2.2、须以交互考核性特写的方式展现昏迷晕倒人员意识丧失情况的施救措施。

3.3.3、根据现场情况，判断病患状态。并分别对昏迷晕倒人员有意识情况和意识丧失情况进行评估及救治

3.3.4、昏迷晕倒人员有意识心肺复苏操作步骤须包括开放气道、人工呼吸、胸外按压、除颤、评估生命体征。昏迷晕倒人员无意识心肺复苏操作步骤须包括开放气道、口腔异物清理、评估生命体征步骤。须对心肺复苏操作步骤的顺序以考核行特写的形式展现。

3.3.5、开放气道：考核性特写的方式展现开放气道的方法，并给与提示；

3.3.6、人工呼吸：内容须涉及人工呼吸次数、送气量及对应状态

3.3.7、胸外按压：以交互式干扰型操作对胸外按压的正确位置、按压手势、按压深度、按压频率、按压次数等进行培训。须在操作中体现多种细节，如：按压支点、按压发力点、按压姿势角度等。按压时按压次数须动态展现。

3.3.7、除颤：须以交互式互动操作完成如下内容：

3.3.7.1、AED贴片位置确认；

3.3.7.2、包含人机交互的AED除颤操作显示，如正在充电，并在AED操作过程中对环境进行交互性清场，给与AED正在充电不要接触身体等提示。充电完毕；迅速完成按键。须有是否进行二次除颤的情况说明。

二、院前急救超声检查模型

院前急救超声检查模型（全功能）具有真实成年男性躯干数据进行设计，自头部至大腿上1/3躯干，具有人体精准的体表解剖标志和内部解剖结构，具有口腔、食管、胃部、双肺、心脏、肝脏、肾脏、胰腺、脾脏、膀胱、肠管等解剖结构，模型材质具有人体组织类似声学特性，内置多种伤病引起内脏出血等病例，满足应用相控阵超声探头、凸阵超声探头、线阵超声探头等在单个模型上进行腹部伤病重点超声评估、胸腔积液、气胸检查、经胸廓心脏超声检查（TTE）、经食道心脏超声检查（TEE）、超声引导下心包穿刺术、超声引导下腹腔穿刺术、超声引导下胸腔积液穿刺术、超声引导下气胸穿刺术、超声引导下中心静脉穿刺置管术等操作培训。

详细功能参数：

1.模型结构来源于真实人体数字数据，具有精准的体表解剖标志和内部解剖结构。

▲1.1、模型是人体头部至大腿上1/3的人体躯干模型。

1.2、具有包括气管、锁骨、胸骨柄、胸骨、肋骨、剑突、乳头、髂前上棘、腹股沟、脐部等体表及骨性结构，可触诊。

1.3、模型内置口腔、双侧胸、食管、心脏、肝脏、胆囊、肾脏、脾脏、胰腺、胃、肠道、膀胱等精准的器官。

1.4、具有模拟脏器出血引起的腔隙积液，包括右侧气胸、左侧胸腔积液、心包积液、肝肾间隙积液、脾肾间隙积液、盆腔积液等胸腹部伤病常见的腹腔积液。

1.5、模型外形及触感仿真，提供具有丰富病变情况的超声培训平台。

2、模型具有精准的心脏及毗邻大血管。

2.1、具有精准解剖结构的心脏及毗邻大血管解剖结构：左心室、右心室、左心房、右心房、左心耳等心脏结构，三尖瓣、二尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣等心脏瓣膜，肺动脉、肺静脉、升主动脉、主动脉弓、上腔静脉和下腔静脉及心包腔。

2.2、心包腔内置液体模拟心包积液、心包填塞病理状态。

3、模型材质具有人体组织类似的声学特性，各脏器组织的声衰减、声速、超声图像等与真实脏器接近。

3.1、支持应用相控阵超声探头在模型上进行心脏的超声检查手法、图像采集、图像辨识、测量等培训。

3.2、支持应用任意超声设备在模型上进行腹部伤病超声重点评估及穿刺等培训。

4、支持进行如下项目的技能操作培训：

4.1、▲腹部伤病重点超声评估培训。

4.2、经胸廓心脏超声检查（TTE）培训。

4.3、经食道心脏超声检查（TEE）培训。

4.4、▲超声引导下心包穿刺术。

4.5、超声引导下腹腔穿刺术。

4.6、▲超声引导下气胸穿刺术。

4.7、超声引导下胸腔积液穿刺术。

5、▲模型模拟不同的伤病下胸腹腔脏器内部出血状态，包括右侧气胸、左侧胸腔积液、肝脏破裂出血（右上腹部）、脾脏破裂出血（左上腹部）、盆腔出血（Douglas窝或直肠膀胱陷窝）、心包填塞（剑突下），可应用任意真实超声设备和可视化超声教学系统的无线双头超声探头进行扩展性伤病超声重点评估（eFAST）流程培训。投标请提供应用无线双头超声探头在伤病超声重点评估模型上进行扩展性伤病超声重点评估（eFAST）流程培训真实视频或者真实图片≥5张，体现上述功能。

5.1、支持应用凸阵超声探头在右上腹、左上腹、耻骨联合上方、剑突下进行伤病重点超声评估操作流程培训，可以观察到液性暗区并可对液性暗区进行测量来评估出血量。

5.2、支持进行超声引导下腹腔积液穿刺术完整流程培训。

5.3、模型可快速调节积液量以模拟不同程度的内脏出血，便于根据不同教学对象和教学目标而设置不同的临床情景，可设计为进阶式课程体系。

6.具有内部解剖结构精准的心脏及毗邻大血管，在超声设备下呈现逼真图像。

6.1、心脏解剖结构及毗邻食管解剖位置准确，支持应用真实经食道超声探头经模型口腔进入食道各个位置，进行经食道心脏超声（TEE）的超声探头操作手法、角度调整、图像优化、心脏标准切面获取等技能培训。

6.2、心脏的解剖结构及解剖位置精准，胸廓外形解剖标志精准，支持应用相控阵心脏超声探头进行经胸廓心脏超声（TTE）检查培训，包括超声探头手法、图像获取、超声图像优化、心房、心室大小测量等培训。

7、通过调节心包腔的心包积液量，模拟心包填塞等表现，支持进行超声引导下心包腔穿刺术完整流程培训，包括超声探查、定位、消毒、穿刺、抽液等培训。

8、▲配置有中心静脉穿刺术模块，模块具有体表解剖结构和内置右侧颈内静脉、颈总动脉、锁骨下静脉、锁骨下动脉、腋静脉、腋动脉、头臂静脉、头臂干、上腔静脉等血管结构，支持进行超声引导下经颈内静脉、锁骨下静脉入路的中心静脉穿刺术的完整流程培训。投标请提供应用无线双头超声探头在伤病超声重点评估模型上进行超声探查的真实视频资料或真实图片和系统真实界面截图，体现上述功能。

8.1、血管仿真程度高，超声设备下可观察到逼真的血管图像，内置电动泵模拟人体血流动力学特征，颈总动脉、锁骨下动脉等动脉具有规律搏动，不被超声探头压扁，静脉没有搏动，可以被超声探头压扁，可进行动静脉辨识。

8.2、满足经颈内静脉入路、锁骨下静脉入路的中心静脉穿刺置管术的完整操作流程培训，包括消毒、铺巾、超声下血管探查、穿刺点确认、穿刺、导丝植入、导管植入、导管末端位置定位、固定导管、输液、导管护理等。

8.3、成功置管后可留置中心静脉导管，可用于护理人员进行留置中心静脉导管的日常护理及输液培训。

9、模型手感仿真，应用超声探头进行探查培训时有逼真的手感。

9.1、可通过用力按压超声探头，在腹部检查时驱赶肠气。

9.2、可以通过改变体位以获得清晰的超声图像，接近临床操作环境。

10、配置有可视化超声教学系统，支持应用无线双头超声探头在模型上进行FAST流程培训。

10.1、无线双头超声探头与平板电脑联合使用，通过内置的超声培训相关的资源，支持进行超声教学示范和自学指导。

10.2、无线双头超声探头具有凸阵和线阵双头超声探头，凸阵超声探头可用于腹部、胸部超声检查、线阵超声探头可以用于颈部血管超声检查，可在模型在对应位置获得仿真的超声图像，可进行脏器超声探查及超声引导穿刺的超声探头手法、超声图像优化、病变尺寸测量等操作培训。

10.3、无线超声探头与平板电脑通过Wifi和USB连接。

10.4、无线超声探头均只有一个按键，简单易操作，探头标称频率：凸阵3.2Mhz，线阵7.5MHz。

10.5、无线超声探头具有二维灰阶（B模式）、B/M模式、彩色血流（C模式）、脉冲多普勒（PW模式）等临床常用成像模式。

10.6、内置锂电池连续工作时间≥1.5小时，具有USB和无线充电功能。

10.7、▲在应用系统超声探头进行在模型上进行探查时，可对超声探头相关的性能进行调节，以获得优质图像，包括B增益、深度、动态范围、频率、图像增强、焦点位置、TGC、血流增益、血流PRF、血流框、PW增益、采样容积、PW PRF，采样门等。投标请提供应用无线双头超声探头在伤病超声重点评估模型上进行超声探查的真实视频资料或真实图片和系统真实界面截图，体现上述功能。

10.8、超声检查时可保存图像和视频，具有回放、导出功能，支持进行超声检查培训效果评估。

10.9、具有中心线标识，便于定位中心，具有穿刺引导线功能，包括平面内和平面外引导。

10.10、具有用户权限管理功能，包括管理员和操作员，支持进行用户操作记录及图像管理，实现学员成绩分项管理及绘制个人学习曲线。

11、▲模型为整体化设计，气胸、胸腔积液、心包积液、肝肾间隙积液、脾肾间隙积液、腹腔积液、盆腔积液等病例模拟具有相应独立管路，可以通过单独灌注或抽吸液体来改变积液量，模拟临床情景，所有管路接口集成于模型底座，并具有明确文字标识，通过带有接口的注射器即可连接进行补充，方便快捷。投标请提供模型真实图片及液体补充操作过程图片≥5张，体现上述功能。

12、模型主要材质是具有良好的延展性、弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺培训。支持应用临床18-22G穿刺针和7F穿刺导管进行穿刺及置管培训。

配置清单：

1、伤病超声重点评估模型（全功能）1个

2、中心静脉穿刺术模块1个

3、平板电脑（内置可视化超声教学系统）1套

4、无线双头超声探头（凸阵+线阵）1套

5、无线充电器1套

6、红色超声模拟液1瓶

7、透明超声模拟液1瓶

8、硬质包装箱1个

9、使用说明书1份

三、胸、腹部检查智能模拟培训系统

- 基本要求：
1.以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为蓝本，涵盖诊断学胸部和腹部检查“视、触、叩、听”的理论教学全部内容，技能操作模拟体征＞200种。
2.通过3D虚拟人体胸腹部器官动画及二维动画、视频并通过本系统设置的语音模板、文字模板、视频模板、图片模板，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学。
3.运用自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。
4.可实现在同一局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。
5.具有统一教学和自由学习两种教学模式。统一教学模式下，所有学生只能跟随老师同步学习，自由学习模式下学生可完全自主进行学习。
6.教师可以管理“考试成绩”、“考试方案”、“考试试题”，可以手动进行试题筛选、试卷管理，也可以通过系统随机出题、系统可自动判定成绩，保存试卷、查看成绩等功能。
7.教师可以通过学生信息模板导入学生资料进行统一管理。
二、 平台自带理论考试及技能考核系统
  ▲1.自带不少于550余道胸腹部检查理论试题。

2.题型为单项选择题、多项选择题。

3.系统具有试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、系统自动判定成绩，保存试卷、查看成绩。
三、系统需配有可自动收纳胸腹部模型实验台，搭配臂式旋转调节显示器支架。
▲1.进行胸部检查和腹部检查技能培训时，胸部模型和腹部模型须能从实验台左右两个柜子中自动升起，达到标准技能培训体位。
▲2.模拟人胸部模型和腹部模型各自能自动降入实验台左右两个柜子中，实验台面板关闭复位即成为平面台板。
3.自动转换为普通实验台、课桌，实现实验台一台多用。

- 胸部检查教学系统主要功能
1.胸部检查标准化病人为成人半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，体表标志清晰。
2.模型内衬高仿真骨骼结构、体表骨骼标志清晰，可满足胸部检查确认部位的要求。
3.心肺的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，双肺胸前、两侧及背部的听诊。包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征＞200种以上。
4. 肺部检查主要功能：
4.1.肺部视诊功能：动画模拟呼吸频率需包括：呼吸过速、呼吸过深、呼吸深度变化。动画/视频包括：正常呼吸、Cheyne-Stokes呼吸、Biot呼吸、Kussmaul呼吸。
▲4.2.在仿真人体模型上，可模拟胸部呼吸运动，正常呼吸运动及心前区隆起等。
▲4.3.肺部触诊功能：在仿真人体模型上可触及胸部压痛（模拟骨炎、肋骨骨折）胸膜摩擦感，可设置不同病变、不同区域、不同强弱的肺部触诊语音震颤体征。  
4.4.肺部叩诊功能：模拟胸骨叩击痛。 
4.5.肺部听诊功能：包括≥3种正常呼吸音、肺泡呼吸音增强/减弱、≥5种异常呼吸音、≥3种异常支气管呼吸音、≥2种异常支气管肺泡呼吸音；粗、中、细湿啰音、捻发音；多种干啰音、语音共振、胸膜摩擦音、呼吸系统常见疾病≥40 余种肺部听诊体征。必须含有以下病例：正常支气管呼吸音、正常支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音；肺泡呼吸音增强、肺泡呼吸音减弱、呼气音延长、断续性呼吸音、粗糙性呼吸音；异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）、异常支气管呼吸音（肺空洞）、异常支气管呼吸音（压迫性肺不张）、异常支气管肺泡呼吸音（深部肺实变）、异常支气管肺泡呼吸音（压迫性肺不张）、粗、中、细湿啰音、捻发音、弥漫性高调干啰音、局限性高调干啰、哨笛音、哮鸣音、飞箭音、低调干啰音（鼾音）、呻吟音、碾滚音、狮吼音、气管异物、语音共振减弱、支气管语音、胸语音、羊鸣、耳语音增强、胸膜摩擦音、大叶性肺炎。
5、心脏检查功能：视诊和叩诊采用三维动画显示技术，心脏叩诊包括≥5种心界形状，需包括：正常心界、梨形心、靴型心、普大型心、三角烧瓶型心叩诊体征。
▲5.1.心脏视诊功能： 配备必要的视频演示、超声心动图、CT、X线片、12导心电图、彩色图片讲解。仿真人体模型可真实模拟心脏视诊体征和≥40余种触诊体征，自动形成心前区隆起体征，视诊向左下移位的心尖搏动；胸骨右缘第二肋间搏动（主动脉搏动）；部分心前区搏动配有真实病例视频。
5.2.心脏触诊功能：采用仿真同步震动装置，完全仿真模拟触诊心前区≥35种震颤体征，包括≥6种心前收缩期震颤，≥6种心脏多瓣膜病收缩期震颤，≥3种舒张期震颤，≥3种连续性震颤，≥17种心脏多瓣膜病收缩期及舒张期震颤；≥1种心包摩擦感。
6. 心脏听诊功能：
    心脏的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征≥140种。
▲6.1.必须采用普通听诊器即可直接在模型上进行心脏听诊，无需特制电子听诊器，完全贴近临床实际场景。可多人（≥3人）多处同时听诊。
▲6.2.可模拟再现内科学教材规定的心脏多种瓣膜病的听诊触诊体征，可同时听到心脏5个瓣膜听诊区3种正常呼吸音的不同听诊声音体征，包括：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。
▲7.鉴别听诊功能：对于易混淆、难鉴别的心脏/肺部听诊体征，系统自带≥40组鉴别听诊：听诊体征产生机理动画、听诊部位、点击选择即可在相应的部位进行鉴别听诊，便于提高学生鉴别听诊能力。
8.设有各种多媒体教学方式，通过三维、二维动画、图片、视频演示，形象讲解病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理；系统自带有部分常见心脏瓣膜病的动态超声心动图，彩色多普勒超声心动图，并配有多幅X线、CT、超声病例的图片、12导联心电图；系统自带视频演示、文字讲解、语音讲解，生动形象地加深学生对知识的理解。
▲9.自带“心脏听诊快速记忆歌诀”。语音-文字讲解中配有医学专家撰写的“心脏听诊快速记忆歌诀”，内容全面，易读易懂，可帮助学生快速记忆心脏听诊特点。
10.避免环境影响。系统带有音量调节功能，每种心肺听诊音均设置音量调节，根据操作者的感受自主调节，自主选择更适宜、更接近真实人体的听诊音量，避免环境对听诊效果的影响。

五、 腹部检查教学系统主要功能
1.腹部检查标准化病人为成人大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真模拟真实人体，体表标志清晰。
2. 腹部视诊功能：通过视频、图片显示腹部视诊体征，有不同体征的腹部皮肤改变，可行腹壁静脉血流方向检查，可看见腹部膨隆、凹陷、胃肠型及蠕动波、液波震颤，叩诊有：肝区叩诊、脾区叩诊、水坑征、腹部移动性浊音等。
3. 在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在10次、16次、30次/min可选择调节；肝脏-胆囊、脾脏随呼吸运动在膈的上下移动； 
4．腹部触诊功能：腹部压痛点有13种，包括：胃或十二指肠区压痛，胆囊压痛墨菲氏征阳性（胆囊无肿大），阑尾炎压痛反跳痛，小肠区压痛，膀胱或子宫压痛，回盲部压痛，乙状结肠区压痛，脾或结肠脾曲压痛，胰腺压痛，两侧上输尿管点压痛，两侧中输尿管点压痛。
5.肝、脾触诊功能：可选择设定多种体征：肝脏肿大1-7cm可任意设定，肝区摩擦感。脾脏触诊：脾肿大1-7cm可任意设定，脾区摩擦感。
6. 胆囊触诊功能：墨菲氏征（MurPhy）征阳性。
7.腹部听诊体征按新版《诊断学》教材规定要求设定：肝区摩擦音，脾区摩擦音，自带5处不同部位血管杂音，腹部肠鸣音听诊包括正常、活跃、亢进、减弱、消失。
六、 系统配置：
1、硬件配置：
胸部检查模型1具；
腹部检查模型1具；
全自动多功能胸腹部检查实验台(尺寸为1.7m X 0.6m X 0.8m)1套；
计算机主机1套；
计算机显示器1套≥22寸（屏幕比例16:9）；
臂式旋转调节支架1套；
相关配套附件及线材1套。
2、软件配置：
1.胸部检查网络教学系统 1套;
内置心脏视触叩听教学系统控制软件模块
内置肺脏视触叩听教学系统控制软件模块
内置胸部理论与技能考核软件模块
内置胸部学生信息管理软件模块
2、腹部检查网络教学系统 1套;
内置腹部视触叩听教学系统控制软件模块
内置腹部理论与技能考核软件模块
内置腹部学生信息管理软件模块