特定蛋白仪及配套耗材项目参数要求

| 序号 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 采用散射比浊技术或透射比浊技术为主技术的特定蛋白仪（不含具有比浊功能的生化仪或生化模块）。 |
| 1.2 | 散射或透射比浊技术采用速率法检测。 |
| 1.3 | 测试速度≥180测试/小时。 |
| 1.4 | 检测菜单广泛，支持包括心血管疾病、类风湿性疾病、感染性疾病、肾脏疾病和其他疾病在内的相关检测项目。 |
| ▲1.5 | 全自动化运行，有冷藏试剂仓，停机无需取出试剂。 |
| 1.6 | 可兼容样本原始管、样品杯、样品管等多种上样方式，具有样本液面感应功能，可对样本、试剂、标准品和质控品进行条码识别，减少人为差错。 |
| 1.7 | 可适用血清，血浆，尿液，脑脊液等样本。 |
| ▲1.8 | 具有抗原过量检测功能，并可以自动进行样本稀释检测。 |
| 1.9 | 结果可溯源至IFCC，NIST，WHO等权威组织的参考系统 |
| 1.1 | 具备双向主机接口，可以连接LIS系统双向传输数据。 |
| ▲1.11 | 具有常规检测通道和和科研通道，可使用开放试剂。 |
| 1.12 | 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 |
| 1.13 | 项目需求：1.补体C3，2.补体C4，3.抗“0”，4.类风湿因子，5.脑脊液白蛋白，6.铜蓝蛋白，7.血k-轻链，8.尿κ-轻链，9.血λ-轻链，10.尿λ-轻链，11.血清IgA，12.血清IgE，13.血清IgG，14.血清IgM，15.血转铁蛋白，16.尿转铁蛋白，17.IGG4，18.尿α1微球蛋白，19.尿IgG，20.脑脊液IgG。 |
| 2 | 配置清单 |
| 2.1 | 主机系统(含样本架、连接线、数据线、外接管路及废液桶等)1套 |
| 2.2 | 控制电脑 1套（含显示器、主机、键盘鼠标及相应连接线） |
| 3 | 售后服务 |
| ★3.1 | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年） |
| 3.2 | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |
| 3.3 | 由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |