护士鞋采购需求

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男护士鞋 | 1.材质：帮面头层牛皮革，内垫头层猪皮革； 2.帮面牛皮革厚度1.5密码（±0.2）； 3.防滑性能（动摩擦系数，水平模式，陶瓷砖），干态≥0.8；湿态（3级水）≥0.6； 4.帮底剥离强度≥70N/cm或鞋帮拉出强度≥100N/cm；耐折性能：折后割口裂口长度≤10mm,外底无新裂纹，帮底不出现破损，帮底 、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层；外底耐磨性能（磨痕长度）≤14mm； 5.PH值4.0-6.0； 6.可分解有害芳香胺燃料≤30（mg/kg）;甲醛含量≤75（mg/kg）； 7.六价铬≤3（mg/kg）； 8.耐黄变≥4级； 9.外观要求：成鞋整体平整、平服、清洁、对称，左右鞋花纹、色泽一致、绷帮端正平服；鞋帮、鞋里不明显变色、脱色；鞋垫柔软丰满，粘贴牢固、平整；衬里细密，缓压松弹，通风透气；外底采用组合外底，由发泡外中底+橡胶防滑贴+气垫组合结构，各部位粘合牢固，鞋底轻便舒适弹性好。 | 1.材质符合GB/T 38408-2019标准； 2.皮革厚度符合QB/T2709-2005标准； 3.防滑性能符合GB/T3903.6-2017标准； 4.帮底剥离强度/鞋帮拉出强度、耐折性能、外底耐磨性能符合QB/T 1002-2015标准； 5.PH值符合QB/T 2724-2018标准； 6.可分解有害芳香胺染料、甲醛含量应符合GB 20400-2006 B类标准； 7.六价铬符合GB/T 22807-2019或GB/T38402-2019标准； 8.耐黄变符合HG/T 3689-2014标准。 |
| 2 | 女护士鞋 |  |  |
| 1.投标人须提供国家认可第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS资质的检测报告（技术参数序号1-8）。 2.投标人提供样品：男女护士鞋各一双（男42码、女36码） |  |  |  |