高清多导睡眠记录仪项目参数要求

| 序号 | 技术参数需求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 设备具有便携式、睡眠监测功能及视频脑电功能 |
| 2 | 设备技术和性能参数 | 硬件性能 |
| 2.1 |  | 总导联数≥103导联，同时能连接呼吸信号（气流，胸腹，体位，鼾声，血氧等）。 |
| ★2.2 |  | 脑电导联≥60导。 |
| 2.3 |  | 高清采样，采样频率≥4K |
| 2.4 |  | 主机内置拓展信号接口≥8，方便临床进行拓展监测，如呼吸机，经皮二氧化碳监测，勃起功能监测等设备 |
| 2.5 |  | 主机内置≥3英寸显示屏，方便床旁观测 |
| 2.6 |  | 金属鲁尔气流接头 |
| 2.7 |  | 可拓展高精度脑电信号采集模块，采样频率≥16000Hz，方便临床开展科研工作 |
| 2.8 |  | 可拓展双摄像头，捕捉局部肌肉变化，有利于临床评估患者状态 |
| 2.9 |  | 内置闪光刺激器接口、事件按钮接口、Trigger 接口 |
| 2.10 |  | 放大器集成网络一体化设计，可实现无线信号传输、有线信号传输、USB传输功能 |
| 2.11 |  | 内置3D体位传感器，能准确监测病人的微小体动及活动度参数。 |
| 3 |  | 软件功能 |
| 3.1 |  | 一套软件同时具备睡眠及视频脑电功能分析方便临床使用 |
| 3.2 |  | 睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM相互转换，全中文操作界面、全中文报告，具备婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。 |
| 3.3 |  | 软件具备 EDF、TXT、ASCⅡ信号输出格式、报告可输出为Word、EXCEL 格式。 |
| 3.4 |  | 睡眠分析软件可自动分析：睡眠分期、呼吸事件、心率变异分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、MSLT分析等。 |
| 3.5 |  | 软件内置强大的SQL数据库功能，支持远程分析，多人分析同一病人数据。 |
| 4 | 配置需求 | 主机1套，打印机1台，电脑1台，台车1辆 |
|  |  | 具备睡眠及视频脑电功能分析软件 |
| 5 | 售后服务 | 主机保修3年。 |
|  |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |