动态脑电图仪采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于24小时动态脑电图的记录 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 |  | 动态脑电放大器通道：≥21通道动态放大器。 |
| 3.2 |  | 噪声：<0.35μV RMS。 |
| 3.3 |  | 共模抑制比：≥100dB 。 |
| 3.4 |  | 输入阻抗:≥ 100MΩ。 |
| 3.5 |  | 数据采样率：≥2048Hz。 |
| 3.6 |  | 放大器数据连接方式：USB。 |
| ★3.7 |  | 放大器功能：内置液晶屏，可以显示放大器连接状态、阻抗测试、电池电量、预览每一导波形。 |
| 3.8 |  | 内置存储卡：≥2G。 |
| ★3.9 |  | 动态放大器供电及时长：内置3节7号电池供电，可以记录≥72小时数据。 |
| 3.10 |  | 扩展接口：专用脉搏血氧饱和度接口,选配脉搏血氧饱和度仪获得血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、脉搏容积（PLETH）信号。 |
| 3.11 |  | 随身放大器质量：小巧轻便，≤180克。 |
| 3.12 |  | 病例数据库：病例数据库管理软件，支持数据分类，兼容数据库。 |
| 3.13 |  | 参数调整：采集灵敏度、高低通滤波参数可以自定义。 |
| ★3.14 |  | 软件采样率：可自定义128、256、512、1024、2048Hz。 |
| 3.15 |  | 波形测量：波幅与时限的精确测量，并可放大任何一部分的波形。 |
| 3.16 |  | 脑电系统操作界面：原厂中文。 |
| 3.17 |  | 中文事件标记：中文事件标记功能，快速查找跳转定位。 |
| 3.18 |  | 屏幕拷贝：屏幕拷贝功能，将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内。 |
| 3.19 |  | 脑电数据共享：脑电数据共享功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等。 |
| 3.20 |  | 自动中文报告：中文报告生成系统，支持 WORD及超文本两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。 |
| 3.21 |  | 数据和报告链接：中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下，与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下，保证原始资料与报告的归属一致性。 |
| 3.22 |  | 原始数据导出：数据支持EDF / EDF +；ASCII导出。 |
| 3.23 |  | 脑电数据DVD刻录：资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号。 |
| 3.24 |  | 数据回放分析：回顾脑电图时可随时更改导联， 改变不同导联波形的颜色。 |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 |  | 动态脑电放大器及输入头盒2个 |
|  |  | 台式电脑(≥i5处理器、内存≥8G、硬盘≥1T，≥23寸液晶显示器)1台 |
|  |  | 黑白激光打印机1台 |
|  |  | 脑电（肌电）导联线，1.2m，100根 |
|  |  | 导电膏和凝胶各1瓶 |
| 4.2 | 软件 | 脑电图记录标准软件1套 |
| 5 | 售后服务 | 整机(含电脑)保修≥3年；原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |