周边血管诊断系统项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于对血流、血压、心律（HR）、脉搏波动率（PVR）进行非入侵性测量及评估。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 | 测量参数 |  |
| 2.1.1 | 节段压力及指数 | 节段压力（SBP），含多普勒（Doppler）测压、PPG（光电容积描记）测压，检测部位包括上下肢各节段、手指脚趾，自动计算测量各节段压力指数如：ABI（踝臂指数）、TBI（趾臂指数）、UDI（指端压力指数）、PBI（茎肱指数）等 |
| 2.1.2 | 动脉波形 | PVR波形；PPG波形；多普勒频谱/包络 |
| 2.1.3 | 多普勒测量参数 | 搏动指数（PI）、阻力指数（RI）、收缩舒张流量比（S/D）、单一心动周期中最小舒张速度／频率（Diast）、单一心动周期中最大收缩速度／频率（Peak）、单一心动周期内该波封（最大速度／频率）之时间平均值（Mean）、上升时间(RT）、心率（HR），并可作为的一个附加的负荷测试的恢复指标 |
| 2.1.4 | 静脉检测 | 静脉多普勒测量；MVO/SVC测量（PVR方式）；静脉回流VRT（PPG方式） |
| 2.1.5 | 特殊检测 | 负荷测试（运动试验、冷刺激试验、反应性充血）、胸廓出口综合征、雷诺综合征、掌弓测试、男性阴茎功能检测 |
| 2.2 | 多普勒 |  |
| ▲2.2.1 | 探头频率 | 4MHz、8MHz，可选配10MHz检测更小、更表层的血管。 |
| 2.2.2 | 多普勒选项 | 比率、音量、增益、扫描时间、声波入射角、高通滤波器、色彩组合选择、速度单位 |
| 2.2.3 | 噪音抑制 | 有，包络线以外的噪声将会被排除 |
| 2.2.4 | 增强器 | 有，在辨识血流有困难的情况下，可将多普勒增益修改至实际上的噪音等级，让操作者更容易发现更微弱的讯号 |
| 2.3 | 压力通道 |  |
| ▲2.3.1 | 电动压力泵数量 | 内置4个电动压力泵，可同时测得ABI或TBI值4段节段压力及4个PVR波形 |
| 2.3.2 | 空气管颜色 | 以颜色标记，红、蓝、绿、黄，方便操作者快速定位 |
| 2.3.3 | 血压选项 | 目标压力、泄气速率、传感器种类、增益、比率、扫描时间 |
| 2.3.4 | PVR选项 | 目标压力、增益、比率、扫描时间、滤波器 |
| 2.4 | PPG传感器测量 |  |
| 2.4.1 | PPG传感器类型及数量 | 两种双通道同步光电容积描记（PPG）传感器，其中指夹式PPG传感器4个，碟形PPG传感器2个 |
| ▲2.4.2 | PPG检测通道数量 | 内置4个PPG通道，以颜色标记，红、蓝、绿、黄，可同时描记4个部位PPG波形 |
| 2.4.3 | PPG波形显示类型（动脉） | 标准的PPG波形、截短的PPG波形 |
| 2.5 | 温度传感器测量 |  |
| 2.5.1 | 温度传感器数量 | 皮肤温度传感器1个，温度检测可自动保存并提交至检测报告中 |
| 2.5.2 | 温度测量范围 | 20~45℃±0.6℃ |
| 2.5.3 | 显示参数 | Site Temp（检测中止后显示的温度）、Temp（瞬时温度） |
| 2.6 | 系统软件功能 |  |
| 2.6.1 | 类型及升级 | 专业血管分析软件，可免费升级系统软件 |
| 2.6.2 | 检测模式 | 手动检查、自动充气、自动充气&冻结、自动检查，自动检查可解放操作者的手，让操作者把注意力集中放在检查部位 |
| 2.6.3 | 动脉系统自动化检测功能 | 自动充气、泄气，自动识别收缩压，自动保存检测结果和波形，并自动开始下一项分项目的检测直至整个检测项目完成 |
| ▲2.6.4 | 一键式操作 | 执行检测项目的过程中只要使用单一的下一项开始辅助按键，无需使用其他控制选项，系统会引导检测进程 |
| 2.6.5 | 控制配件 | 遥控器、键盘、触控屏幕，并可自定义设置键盘、遥控器部分按键功能 |
| 2.6.6 | 存储 | 自动、多普勒自定义时距而其他无限制 |
| 2.6.7 | 自定义检查流程 | 有、无限、使用者自定义，用户可以优化和设置专用的检查项目 |
| 2.6.8 | 使用界面 | 交互式，方便检测界面（主界面）、总结界面、患者信息界面之间的切换 |
| ▲2.6.9 | 数据统计功能 | 有，方便医师学术研究 |
| 2.6.10 | 检测回放 | 有，可重播测量过程并修正测量压力值 |
| 2.6.11 | 胸廓出口综合征检查示意图 | 内置外展高举、前举90°、侧举90°、Adson、Allen、Provoc Elevation、肋锁测试检查示意图 |
| 2.6.12 | 网络支持 | DICOM (包括 SR), HL7, GDT, SQL |
| ▲2.6.13 | 报告书写及相机功能 | 可自定义，支持参数与模板设置，可拍照记录患灶呈现于报告中 |
| 2.6.14 | 报告表首 | 可自定义、支持医院名称、部门名称、医院商标 |
| 2.6.15 | 设置用户配置文件 | 可自定义，允许用户配置不同的控制系统和根据自己喜好选择操作选项 |
| 2.6.16 | 病例、检测流程输入、输出功能 | 有 |
| ▲2.6.17 | 输出格式 | 屏幕截图、波形（Excel）、报告（PDF）、检查档案（VSX）、影片（MVW） |
| 2.7 | 计算机 | 一体机，23.8英寸触摸屏，i5-11500 8G， GTX1650Ti-4G独显，操作系统：Windows 10；256G固态+11000G |
| 2.8 | 推车 | 专用推车，用来放置主机和配件，配有空气管道连接臂，可移动，便于检查 |
| 3 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |
| 3.1 | 软件 | 血管分析软件 |
| 3.2 | 硬件 | 1、周边血管诊断系统系统............1套 1.1、周边血管诊断系统主机..........1台 1.2、4管式袖式空气管 ..............1个 1.3、12 cm压脉带..................2个 1.4、10 cm压脉带..................8个 1.5、2.5cm压脉带..................2个 1.6、指夹式PPG传感器..............4个 1.7、碟状PPG传感器................2个 1.8、4 MHz多普勒笔型探头..........1个 1.9、8 MHz多普勒笔型探头..........1个 1.10、皮肤温度传感器..............1个 1.11、专用遥控器..................1个 2、计算机(一体机，可触控显示器)...1台 3、摄像头........................1个 4、彩色打印机....................1台 5、推车..........................1台 |
| ★4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 4.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 4.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |