单侧双通道脊柱内镜手术系统（UBE）

采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 关键性技术指标 | 主机、器械、刀头必须为同一品牌 |
| 3.2 | 基本技术指标 | 工作频率≤120KHz，输出功率≤330W |
| ★3.4 | 关键性技术指标 | 具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准（GB9706.19和GB11244）的检测 |
| 3.7 | 安全 | 主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作 |
| 3.8 | 报警 | 部分刀头在使用时具备工作时间提示音 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 | 椎管外刀头 | 工作长度≥125mm，工作直径≥3mm，具有吸引功能，工作角度≥90度。用于UBE手术中软组织通道建立消融、止血 |
| 4.2 | 椎管内刀头 | 工作长度≥125mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径≥2.0mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血 |
| 4.3 | 椎管内刀头 | 工作长度≥125mm，前端工作电极可伸缩设计，伸出直径1mm，回缩长度5mm。伸出及回缩状态下可单独工作，工作角度30度 |
| 4.4 | 加长椎管内刀头 | 工作长度≥200mm，八字形手柄设计，电极前端可伸缩，工作直径≥2.0mm。用于UBE手术中神经根及硬膜囊周边止血 |
| 4.5 | 颈椎椎管内刀头 | 刀头直径≥1.0mm，刀头前端可任意弯曲，可弯曲长度为≥30mm |
| 4.6 | 一次性磨钻头 | 直径≥2.0mm，长度≥100mm，转速≥50000转，适用于外科手术中对人体骨组织或者软组织的磨削处理 |
| 4.7 | 椎管内刀头 | 颈椎椎管内刀头：刀头直径1.0mm-2.0mm，工作角度0°，刀头前端可任意弯曲，可弯曲长度为30mm-40mm |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.3 | 器械 | 1套（48件）、主机、脚踏 |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥8年 |
| 6.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |