干式生化分析仪技术参数需求

	序号
	
	技术性能要求

	1
	参数要求
	

	★1.1
	
	系统启动：24 小时全天候运行，无需手工灌注、排气泡、清洗或管路维护保养，无需每日校准或校准检查,免疫项目自动执行冲洗程序保证仪器状态

	★1.2
	
	单个结果报告时间15分钟以内，测试速度900测试/小时以上。

	1.3
	
	生化测试速度：≥800测试/小时；发光免疫测试速度：≥100测试/小时；同时上机测试项目数≥150个；检测项目包含肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、胰腺酶谱、酒精、血氨、特定蛋白、肿瘤标志物、性激素、甲状腺激素、传染病、贫血、骨代谢、心脏标志物等；分析方法包含比色法、浊度法/速率法、终点法、发光免疫法；

	1.4
	
	可在系统运行中不停机装载/卸载试剂，不需要做加样暂停；

	1.5
	
	所有测试项目均可提供≤100测试的包装规格；

	1.6
	
	机载样本位：≥80个常规检测位，并配置≥10个急诊样本检测位；

	1.7
	
	可以存储大于1万个样本信息；

	1.8
	
	单个结果报告时间最短≤2.5分钟；

	1.9
	
	电解质反应使用反应载体的一次性电极，不产生电极更换清洗维护等费用，不需要比色杯，可永久使用的硬质石英玻璃杯（不产生日常的额外成本）；

	1.1
	
	系统通过科技手段避免产生样本和试剂的携带污染；

	1.11
	
	急诊样本加载入分析仪至检测的等待时间<1分钟；

	1.12
	
	彩色触摸屏，图形化交互式操作界面，内置在线帮助系统，帮助使用者快速查阅使用方法及注意事项；

	1.13
	
	可对样本的溶血\脂血\黄疸情况进行监控，不使用额外试剂、不产生任何额外费用；

	2
	配置清单
	

	2.1
	
	主机，数量：1

	2.2
	
	软件，数量：1

	2.3
	
	数据盘，数量：1

	2.4
	
	用户文档光盘，数量：1

	2.5
	
	中文快速参考指南，数量：1


