技术参数需求确认表

- 防火墙

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ▲防火墙吞吐量≥10Gbps；应用层吞吐量≥4Gbps、全威胁吞吐量≥2GBps；最大并发连接数≥800万；TCP每秒新建连接数≥20万。 |
| ▲实际配置 | 设备配置冗余双电源；至少配置200GB固态硬盘。 |
|  | 设备配置不低于1个管理口、5个千兆电口和4个千兆SFP插槽，2个扩展槽位，支持Bypass功能和接口。 |
|  | 攻击规则特征库、病毒库等至少3年免费升级服务许可配置。 |
| 架构要求 | ▲采用国产化操作系统及硬件平台。 |
| 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
| 路由交换 | 支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； |
| 链路聚合 | 支持链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； |
| DNS Doctoring | 支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 |
| 访问控制 | 支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现五元组、源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、WAF、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置，简化用户管理； |
|  | 提供策略命中、冗余、冲突、包含检查及策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询； |
| 应用控制 | 内置P2P应用（提供P2P流量识别技术相关的专利证明）、加密应用（提供截图与加密流量识别相关的专利证明）、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库（提供截图）；支持应用特征库在线或本地更新，支持自定义应用特征 |
| URL分类过滤 | 支持超过80类、1000万的URL地址分类库，可针对网站类别实施管控，杜绝非法、违规网站的访问行为； |
| 文件过滤 | 内置文件过滤引擎，支持HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤 |
| 内容过滤 | 内置内容过滤功能，可对FTP上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等信令以及邮件发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； |
| 黑名单 | 支持将五元组、源MAC、地址范围、应用、用户等加入静态黑名单，可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能进行联动实现动态黑名单封锁，支持静态和动态黑名单命中统计和监控；（提供截图证明材料） |
| 虚拟化 | 支持在一台物理设备上划分出多个相互独立的虚拟系统，支持路由、NAT、带宽管理、WAF、邮件安全、防代理等网络、安全、管理服务虚拟化，实配不少于24个虚拟防火墙授权；（提供截图） |
| 连接控制 | 支持连接控制和监控，可对源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可展示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； |
| 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，特征总数在5000条以上；能对常见漏洞进行安全防护， |
|  | 入侵防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文，支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义，可对自定义规则导入导出； |
| 病毒防御 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御；支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库（提供至少2家专业防病毒厂商或研究机构的合作文件复印件），病毒特征库规模超过400万 |
| WEB攻击防护 | 支持独立的WAF防护模块，WAF防护特征总数在1000条以上，支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； |
| 未知威胁 | 支持行为分析，及时发现异常行为并告警，同时能够与APT进行联动，实现协同防御； |
| DDOS防御 | 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护； |
|  | 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；支持UDP关联认证，对源地址进行合法性认证； |
|  | 支持DNS FLOOD防护，能对DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒、DNS格式等攻击提供DNS REPLY源认证、源限速、目的限速、域名限速等综合防护手段； |
|  | 支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略； |
| 邮件安全 | 内置邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测； |
| IPSEC VPN | 支持IPSec VPN功能，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示； |
| SSL VPN | 支持SSL VPN功能，满足远程用户安全接入内网，支持windows、Android、iOS等远程客户端接入； |
| 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个配置文件支持选择部分配置和全部配置导入导出； |
| 升级维护 | 支持主、备双系统以及多个系统版本文件并存，系统版本数量不少于5个 |
| 审计 | 支持独立审计策略，可对URL地址、网页标题、网页内容、邮件行为、邮件内容、FTP上传/下载行为及文件内容进行审计； |
|  | 提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET等上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询； |
| 日志 | 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间，支持日志外发至多个服务器，可设置日志传输协议、时间类型、日志语言、是否合并及加密传输等参数； |
| 设备状态 | 支持对设备CPU、内存、磁盘、整机流量、新建、并发进行统计，展示设备CPU、内存、硬盘实时利用率及其历史走势图； |
| 流量统计 | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数； |
| 产品维保 | ★产品提供至少3年免费原厂维保 |

- API风险监测

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲规格配置 | 硬件配置 | 服务器≥1U，CPU≥1颗6核12线程，内存≥64G，可用磁盘空间≥16T，千兆电口≥2个，冗余电源； |
|  | 性能参数 | 流量处理能力 ≥ 1Gbps，http采样峰值≥ 1000 QPS； |
|  | 流量采集 | 支持光口或电口旁路镜像模式;支持多路镜像输入模式； |
|  |  | 支持通过Agent采集Pcap包解析； |
|  | 协议解析 | 支持TLS1.2及TLS1.3的加密流量解析，且不需要提供证书； |
|  | 部署方式 | 支持串联部署，通过串连方式分析流量并进行安全防护； |
|  |  | 支持旁路部署，通过镜像流量进行分析和安全防护； |
| API资产梳理 | API资产识别 | 支持通过镜像流量或探针代理自动识别请求和返回中的API资产及应用资产，包括但不限于API的接口信息、参数信息、请求方法等； |
|  |  | 支持通过API资产的发现时间、活跃时间、访问次数、请求方法进行关联分析，识别已知API、未知API； |
|  | API画像 | 支持通过IP、端口、API接口统计、API流量统计等维度进行应用资产画像； |
|  |  | 支持树状化展示应用资产中的API个数以及API资产的详细信息，包括但不限于请求方法、状态、访问次数等； |
|  |  | 支持单个API资产通过访问次数、请求方法、状态、发现时间、活跃时间、近7天访问曲线图展示API资产画像； |
|  | API资产管理 | 支持添加管理业务应用以及API接口； |
|  |  | 支持利用文件进行API资产的自定义导入，字段必须包含web主机、请求方法、URL； |
|  |  | 支持统计展示API接口资产信息访问情况信息，如访问数据量、访问次数、敏感次数等； |
|  |  | 支持对API资产进行自定义状态标签； |
|  | 数据标签管理 | 支持至少包含180+种业务类型，可根据不同业务类型对数据进行自动分类，业务类型包括个人通信信息、个人位置信息、个人身份信息、网络身份标示信息、组织机构信息、企业信息、行业相关信息、基础信息、天气信息、个人设备信息等。 |
| 身份治理 | 身份治理 | 以“人、应用、终端、账号”四个维度进行身份定义，联动安全设备全局进行身份治理； |
|  | 身份画像 | AI赋能安全，通过梳理身份标签、访问关系拓扑、上下文访问链路等建立身份画像，通过身份基线比对，实现风险身份的自动化智能监测； |
| 访问控制 | 风险监测 | 支持自动识别流量中SQL注入、XSS跨站攻击、命令注入的异常行为；支持自动识别API接口中的异常机器行为，包括爬虫、跨域访问等； |
|  |  | 支持自动识别API流量中的弱口令，防止暴力破解行为； |
|  |  | 支持对API流量中的敏感数据进行识别，包括但不限于身份证号、手机号、银行卡号等； |
|  |  | 支持对单IP、单URL单位时间内的高频访问敏感数据进行检测； |
|  |  | 支持API滥用防护，防止刷单、薅羊毛、漏洞攻击等API接口的异常行为； |
|  |  | 支持针对API接口的盗用防护，防止接口盗用导致的API数据泄露； |
|  |  | 支持API鉴权防护，通过提取用户鉴权与认证数据，针对鉴权及认证失败信息进行检测分析； |
|  |  | 支持AI算法检测，通过实时检测进行建模训练，形成风险检测模型，识别异常行为； |
|  | 访问策略 | 支持根据不同身份及身份因子，针对API接口访问频次、单日请求次数、单日获取敏感数据次数等维度设置对API接口的访问进行控制； |
|  |  | 支持API访问策略关联设置到具体的API接口资产； |
|  |  | ▲支持通过预设敏感词类型、敏感词以及自定义敏感词，根据配置对报文进行检测，对检测到配置中的敏感词执行脱敏处理动作（投标时提供功能截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 支持根据不同身份及身份因子，对API接口中进行水印设置，提供API接口的溯源能力； |
| 事件审计 | 事件溯源 | 支持将采集的安全事件信息进行展示，提供事后安全审计追溯能力。并对安全事件进行合并去重、富化； |
|  | 智能检索 | 支持以安全事件发生时间、关键字等要素对安全事件进行快速检索； |
| 安全运营 | 安全报表 | 支持将收集到数据进行统计分析，并通过基础工作报表，以每日、周、月、季度、年为单位给用户提供相关数据； |
|  | 订阅管理 | 支持以邮件方式，PDF、Word、Html等多种形式来订阅报表。可自定义报表时间：日、周、月、季度年等； |
| 安全告警 | 告警管理 | 支持对告警信息进行详细的设置，包括告警接受对象、接受方式、接受内容、接受时间等信息； |
|  | 通报预警 | 告警方式多样，支持以工作流与WEB界面的弹窗、声音进行提醒，支持通过短信、邮件、企业微信、钉钉等方式发送提醒； |
| 系统管理 | 平台安全 | 平台具有安全审计员、安全保密员、系统管理员三种角色，实现三权分立； |
|  |  | 支持对平台用户的密码复杂度（数据、大小写字母、特殊字符、密码长度等）、有效期、复杂度、密码错误锁定策略等进行限制，有效期过后提供登录重置密码或禁止登陆需联系管理员处理2种处理方式，以确保平台自身账户的安全； |
|  | 日志管理 | 支持对所有操作日志进行展示与详情查看，能以日志时间、用户名、操作类型、操作模块等要素进行精确搜索； |
|  | 系统配置 | 支持对系统名称与LOGO进行自定义设置，满足用户个性化需求； |
| 产品维保 |  | ★产品提供至少3年免费原厂维保 |

- WEB防火墙

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 功能与性能 | ▲产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，产品类型为Web应用防火墙；提供的产品不能少于4个万兆光口（含4个光纤模块），4个千兆光口（含4个光纤模块），4个10/100/1000M电口，2个USB口，1个RJ45串口，1个H管理口，1个M管理口，≥4T硬盘，≥16G内存；HTTP吞吐量：≥3.5Gbps，HTTP请求速率：≥5万/秒。 HTTP并发连接数：≥350万。 |
| 网络部署 | 部署方式 | 无IP纯透明模式串联部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署 |
|  | 网络适应性 | 支持链路聚合(Channel)部署，提高链路带宽。 |
|  |  | 支持静态路由，策略路由，ISP路由配置。 |
|  |  | 支持提取客户端真实IP头；自动尝试匹配X-Forwarded-For, X-Real-IP, Cdn-Src-Ip 用以获取真实客户端IP（提供截图证明） |
|  |  | 支持HTTP/HTTPS站点防护。 |
|  | WEB攻击防护 | 识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击，扫描防护。 |
|  |  | 应能识别和阻断跨站脚本(XSS)攻击 |
|  |  | 应能识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击。 |
|  |  | 具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能 |
|  |  | 支持对网站登录页面提供暴力破解防护功能。 |
|  |  | 具备盗链防护功能，防止服务器资源被滥用。 |
|  |  | 支持爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象。（提供截图证明） |
|  |  | 支持敏感信息防泄漏功能，可自定义对身份证、信用卡、手机电话号码、座机电话号码、邮箱地址等敏感信息做检查，当检查到此类数据后可通过配置特殊字符*予以替换隐藏。 |
|  |  | 支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过WAF（提供截图证明） |
|  |  | 支持对文件的上传下载进行控制，包括上传及下载最大文件大小、文件扩展名、MIME类型等进行控制； |
|  |  | 支持URI例外配置，包括对指定URI地址进行协议合规性检查，防御类型设置，参数设置，上传下载设置。 |
|  | 网页防篡改 | ▲网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容（提供截图证明） |
| 数据分析 | 日志报表 | 日志支持以syslog和welf两种格式向远端日志服务器发送日志，日志传输可加密，且管理员可以配置加密密码。 |
|  |  | 支持记录系统日志、管理日志，流量日志，攻击日志等多种日志类型，支持多条件与查询，支持CSV及XML格式的日志导。 |
|  |  | 针对攻击日志，可对任意一条编辑其行为动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作。 |
| 系统管理 | 设备管理 | 支持WEB界面、SSH、Console等多种方式进行设备配置管理，支持通过WEB界面直接跳转到控制台Console界面。 |
|  | 配置易用性 | 支持服务器探测功能，WAF接入后，可自动发现网站服务器的IP及域名信息。 |
| 产品维保 |  | ★产品提供至少3年免费原厂维保 |

- 应用安全网关

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ▲支持双电源，支持国产操作系统，≥8核16线程国产CPU X1，≥1T硬盘，≥16G内存，≥6个千兆电口。 |
| 性能要求▲ | SSL RSA新建握手：单向≥60000，双向≥50000 |
|  | SSL SM2新建握手：单向≥160000；双向≥6000 |
|  | SSL 并发连接数≥120000 |
|  | SSL HTTP TPS（每秒交易数）：≥50000 |
|  | 加密带宽：RSA≥15Gbps、SM2≥10Gbps |
| 算法要求 | 对称算法：SM4、3DES、AES等 |
|  | 非对称算法：SM2、RSA2048等 |
|  | 摘要算法：SM3、SHA-1、SHA256等 |
| 功能要求 | 自带主机检测、路由检测、端口检测、网页检测、DNS解析、网络抓包等网络诊断工具（提供功能截图） |
|  | 支持根据自定义站点名称、公司信息、电子邮件等配置，网关内部生成RSA（1024、2048、4096）、SM2、ECC、CFCASM2格式证书请求；（提供功能截图） |
|  | 支持导入第三方CA签发的站点证书，或者自签发站点证书。支持签名证书和加密证书的双证书认证体系。 |
|  | 支持导入RSA、SM2、ECC格式的CA证书链； |
|  | 支持HTTP、HTTPS、LDAP方式下载黑名单，支持自定义黑名单下载时间间隔，保证黑名单自动更新； |
|  | 支持黑名单文件管理；支持手动导入黑名单；支持百万级别黑名单证书的快速查询。 |
|  | 支持自定义服务端与客户端认证方式，包括数字证书、预共享密钥；（提供功能截图） |
|  | 支持自定义IKE版本，支持国密IKE和国际IKE算法；支持国密IKE的野蛮模式；支持自定义算法套件；支持ESP协议、AH嵌套ESP协议等符合国密标准的报文封装协议。 |
|  | 基于DPD机制，可侦测对端VPN网关运行状态，若VPN网关发生掉线，能重建隧道以保证网络畅通。 |
|  | 实时查看隧道各阶段的建立情况,包括对端地址、对端身份信息、算法、本端保护网络、对端保护网络、流入/流出速率、建立时间等信息。 |
|  | 支持连接策略完整性校验，保证配置数据的可靠性。 |
|  | 利用加密算法加密用户数据，即使非授权的用户得到数据也无法获悉真实内容。保护数据在传输过程中的完整性，有效防止数据被非法用户修改。 |
|  | 支持安全日志查看、导出、转发功能；支持用户自定义日志转发种类。 |
|  | 支持将监控指标包含应用层和系统层各维度的状态以普罗米修斯（Prometheus）的指标格式暴漏出来。 快速与已有的可观测平台集成，支撑强大的监控告警能力。 |
|  | 在系统正常工作时，可以自动/手动备份设备的配置和管理信息。在系统故障后或用户有需求的情况下，可将配置和管理信息恢复。 |
|  | 支持Web管理远程访问认证，支持自定义访问密码、Web端口、通信协议（国密、国际）、自定义算法套件；支持手动关联管理员和数字证书，自定义是否启用管理员证书登录，实现证书+口令的双因子认证。 |
|  | 支持设备在线升级。 |
| 产品资质 | 具备国家密码管理局所颁发的《商用密码产品认证证书》或具备密码检测机构出具的《密码检测报告》（提供证明材料） |
| 产品维保 | ★产品提供至少3年免费原厂维保 |

- SSL VPN安全认证网关

| 指标项 |  | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能指标▲ | SSL VPN性能参数 | SSL RSA新建握手：单向≥60000，双向≥50000 |
|  |  | SSL SM2新建握手：单向≥160000；双向≥6000 |
|  |  | SSL 并发连接数≥100000 |
|  |  | SSL HTTP TPS（每秒交易数）：≥50000 |
|  |  | 无扩展网卡加密带宽≥1Gbps |
|  |  | 有扩展网卡加密带宽：RSA≥15Gbps、SM2≥10Gbps |
|  | 存储 | 硬盘≥1T |
|  | 网络接口 | 至少配置：4个1000M自适应的以太网接口，4个千兆光口，2个扩展槽，1个MGT口，一个HA口，2个USB口，1个console口 |
|  | 国密卡控制模式KEY | 至少配置：1个操作员，3个管理员 |
| 功能指标 | 基本功能 | 须为《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2020》1型SSL VPN安全网关中的产品； |
|  |  | 支持旁路或串接部署到用户网络 |
|  |  | 支持多链路接入、支持策略路由、支持链路聚合（提供截图） |
|  |  | 支持配置向导功能，用户能够按照配置向导一步一步的操作，向导结束用户能够完成账号建立、服务发布、正常访问。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持预防'syn flood'攻击，忽略icmp回显请求（不能被ping）。（要求提供配置截图） |
|  |  | 管理员支持本地和证书认证，支持短信认证。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持自定义用户登录界面、登录后的页面以及管理页面，能够上传自定logo、应用图标，服务资源列表能够不同的显示方式 |
|  |  | 支持B/S和C/S的应用支持单点登录（SSO），并提供加密认证功能。访问多个应用，只须输入一次密码，支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码。 |
|  |  | 支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同。用户通过不同URL登入会获取不同的登入界面，并且每个登入界面可定制。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持远程备份，可将配置发送到远端服务器，并且支持单独配置备份，即只备份自己想备份的配置，如只备份用户信息。 |
|  |  | 支持用户资源列表自主排序、分组、资源隐藏 |
|  |  | 网关采用国密卡控制模式，拔出管理员和操作员key后，管理员、用户不能登录和操作 |
|  |  | 支持建立256个虚拟站点，每个站点可指定管理员，管理员可以关联和管理相应的用户。根据虚拟站点不同，可配置相应应用和应用组、服务控制策略以及认证策略等。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持SSLVPN设备的管理端口和用户端口分离功能，管理端口不对公网进行映射，保证设备自身安全，用户可自定义管理端口。 |
|  |  | 可单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持基于用户、用户组分配虚拟IP，并且支持虚拟IP绑定功能。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持管理员自定义用户登录帮助文档，通过虚拟门户上传到SSLVPN用户的WEB登录界面，文档格式支持word和TXT。用户登录时刻自行下载帮助文档。（网神独有） |
|  |  | 支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、oa系统、Transroute等。 |
|  |  | 支持国密办算法，包括 SM2、SM3、SM4 |
|  |  | 支持中标麒麟、银河麒麟、UOS等国产操作系统，采用客户端，而不依赖浏览器，具备独立的SSLVPN客户端。 |
|  |  | 支持通过代理服务器连接，支持标准的http和socks4/5代理协议。 |
|  |  | 支持自动跳转功能，用户登录后自动弹出默认的应用界面。可自定义应用图标，可自行设置智能终端应用图标、PC端应用图标（提供配置截图） |
|  |  | 支持SSL VPN客户端的方式，用户能够设置开机自启动、创建桌面快捷方式 |
|  |  | 实现UKey插入，自启动WEB页面或自启动APP插件，提升用户体验，提高易用性。 |
|  |  | 支持上网隔离功能，用户只能通过SSL 隧道访问网络（proxy业务禁止其他TCP应用访问、NC业务应禁止其他所有TCP和UDP的访问） |
|  |  | 支持智能终端访问的业务和PC端访问的业务分离，可自主设置具体应用仅允许PC访问或者仅允许智能终端访问。（提供配置界面截图） |
|  |  | 支持更细化的用户权限功能，可以对访问的服务的IP地址、域名、端口、应用、URL地址等进行权限控制。 |
|  |  | 支持管理端查看用户能展示此用户能访问的全部应用（提供截图） |
|  |  | 支持管理端查看应用知道有哪些用户组及用户能访问（提供截图） |
|  |  | 支持授权的用户无应用时不允许登录 |
|  |  | 支持流量控制功能，可以对组设置流量控制策略，策略中包括：组、服务信息，可以选择多个组，多个服务，流量大小，周期类型包含：天，周，月。（要求提供配置截图） |
|  | 管理员功能 | 管理员可分为系统管理员，安全管理员，审计管理员，创建管理员可以为其分配相应的管理员权限。 |
|  |  | 管理员通过国密浏览器采用国密证书+国密key登陆网设备进行设备管理、系统配置。（要求提供配置截图） |
|  | 终端安全 | 支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持与天擎联动，可以检查天擎进程，并根据是否安装来判断用户接入情况，并能自动弹出IE链接提示客户下载安装（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问。（要求提供配置截图） |
|  |  | 必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。（要求提供配置截图） |
|  | 认证功能 | 支持12种认证方式，任何4种认证方式进行组合，主认证可以自由选择 |
|  |  | 认证方式支持12种，本地认证、短信认证、数据库认证、邮箱认证、证书认证、LDAP认证、windows AD认证、RADIUS认证，并且支持支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信验证码、邮箱验证码的“与”的认证。可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持硬件特征码绑定，支持硬盘序列号、MAC地址绑定，特征码信息无需用户手动设置输入可自动生成，支持用户拥有多个硬件特征码信息。用户可自己设定取消绑定，并可以重新绑定，而且可设置重新绑定的时间间隔。支持硬件特征码批量导入导出。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持RADIUS双机认证，管理员可定义的Radius 属性组与系统中其他组一样作为授权对象，可实时与RADIUS建立联系，保证用户数据更新，保证认证的高可用性。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持用户无需认证即可登录SSL VPN，访问服务。前台页面有到匿名访问页面和正常授权访问的链接 |
|  |  | 支持用户登录使用验证码，能够设置用户登录失败次数，用户登录失败会自动锁定，管理员可设定锁定时间，管理员也可手动设置用户被锁定，可设置锁定时间周期。 |
|  |  | 支持LDAP用户动态化和策略化，实现组织单元映射、属性映射，并支持成员组反向映射。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持用户长期不登录时自动锁定，被锁定后需要管理员才能解锁。（提供截图） |
|  | 日志及监控 | 支持系统实时监控功能，CPU、内存使用率用动态曲线图表示; 使用折线图显示。保证30秒自动刷新；要求以图表的形式实时动态显示vpn的上行和下行流量，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示线路状态，包括线路IP，发送和接受流速，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示网络吞吐，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示并发用户数，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示并发会话数，使用折线图显示，保证30秒自动刷新。（要求用户提供截图） |
|  |  | 支持用户访问业务的详细日志记录，如账号、密码、提交POST内容 |
|  |  | 能显示在线用户列表，并能把在线用户以列表形式导出，可以导出为txt、HTML文件。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持显示各模块日志信息，包括SSL VPN、应用安全等模块；可以用柱型图比较系统日志等级的数量，可以查看用户登录日志和资源访问日志，用户日志可以按照年、月、日、类型查询。 |
|  |  | 支持CPU告警、支持内存告警、支持用户授权数告警、支持管理员账号登陆锁定告警、支持用户账号登陆锁定告警，告警方式为邮件、短信、邮件和短信。（要求提供配置截图） |
|  |  | 支持基于SNMPv1\v2 or v3的设备发现,支持SNMP标准MIB，提供设备状态信息。 |
|  |  | 支持虚拟服务用户在线人数显示，支持虚拟服务连接数在线统计；可以记录虚拟服务的访问日志，接口配置虚拟服务地址池满足业务负载均衡要求。（要求提供配置截图） |
|  | 移动安全 | android客户端登陆必须支持证书、KEY及手机盾双因子认证方式 |
|  |  | Android操作系统支持二维码方式下载客户端 |
|  |  | Android操作系统支持二维码扫描登陆，自动代填登陆地址和端口 |
|  |  | 支持智能终端连接网关后，只能走安全隧道，防止互联网访问 |
| 产品资质 |  | 具备国家密码管理局所颁发的《商用密码产品认证证书》或具备密码检测机构出具的《密码检测报告》（提供证明材料） |
| 产品维保 |  | ★产品提供至少3年免费原厂维保 |

- 杀毒软件扩容

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★Windows（服务器终端兼容版）≥900点；Linux桌面版（兼容信创）≥50点；Linux服务器版（兼容信创）≥100点。 |
| 兼容性与 资源占用 | 要求服务端支持Windows 7、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019；并支持主流Ubuntu/ CentOS/RedHat/openSUSE/UOS(统信)/Kylin(麒麟) |
|  | 要求可以在一个控制中心平台管控Windows、Linux服务器、信创系统客户端 |
|  | 要求Windows客户端支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2019 |
|  | 要求Linux服务器版客户端支持：CentOS / Ubuntu / SUSE / 统信 UOS / 银河麒麟 / 中标麒麟 / 中科红旗 / 优麒麟 / 深度 / 龙芯（Loongnix）等 |
|  | 要求Linux桌面版客户端支持 银河麒麟 / 中标麒麟 / 中科红旗 / 优麒麟 / 深度 / 龙芯等信创系统 |
|  | 要求客户端安装方式支持Web安装、Windows客户端支持AD域环境批量静默安装 |
|  | 要求支持终端发现，能自动扫描出同网段未安装客户端软件的计算机[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求客户端安装后，病毒库大小10M左右以内，静默状态内存占用不超过100M，扫描状态下内存占用不超过120M。[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
| 控制中心管理 | 采用B/S架构管理端，具备终端分组管理，支持全网终端安全概况展示，包含部署终端数量、在线情况、授权信息、服务器性能监控、安全动态等数据显示。 |
|  | 要求中心具有登陆二次验证功能，开启该功能后，管理员登录中心web端时要求进行二次验证，阻止中心遭遇密码泄露、弱口令暴破、撞库等黑客破解行为[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求支持中心地址屏蔽来自搜索引擎的页面访问 |
|  | 支持实时扫描、手动扫描和定时扫描，可以设置病毒查杀任务类型为快速扫描,全盘扫描及自定义查杀方式，并支持全局或分组策略下发。 |
|  | 支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒，都需要输入正确的密码方可执行。 |
|  | 支持临时退出密码，设置临时密码后，终端退出时要求输入临时密码，待临时密码时间到期之后，终端自动同步控制中心；支持临时卸载密码，设置临时密码后，输入密码之后方可执行。[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求客户端程序具备自保功能，避免被恶意篡改。 |
|  | 支持导出安全分析报告，对当前中心进行安全状况分析并生成分析报告，可按照最近7天、最近30天、最近一年等时间范围生成报告，也可自定义时间范围生成报告；安全报告支持邮件订阅功能，可给管理员配置订阅功能[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
| 资产管理 及远程运维 | 要求中心可对全网终端下发登记任务，需登记的信息可自定义内容，支持设置必填项、文字输入、下拉列表；且可开启终端安装资产登记功能，运行安装包后需先填写登记信息才可继续安装。 |
|  | 要求中心可统计全网软件安装情况，包括软件名称、发布者、版本号、安装率；可对全网推送软件卸载任务且支持导出软件清单；按终端、按分组统计软件安装情况，可推送卸载任务 |
|  | 要求中心可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、网卡、显卡、主板且支持硬件清单导出[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 支持将文件或可执行程序、脚本批量推送到终端，且支持自动执行。 |
| 漏洞扫描 （Windows 客户端） | 要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以修复补丁和未修复补丁的信息 |
|  | 要求支持带宽设置：可限制终端下载补丁时的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的压力 |
|  | 要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件以及系统出现的漏洞，阻止对计算机造成损害与入侵 |
| 杀毒软件引擎 | 要求病毒引擎为本地反病毒引擎，不受网络环境影响。要求病毒引擎为具有自主知识产权的国产引擎。[需提供原厂盖章的说明] |
|  | 要求病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术 |
|  | 要求病毒引擎具有虚拟沙盒技术 |
|  | 要求病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录 |
|  | 要求具有脚本动态行为启发查杀，无需静态特征，在可控虚拟沙盒中还原脚本病毒执行逻辑并评估恶意性 |
| 恶意威胁防范 （Windows 客户端） | 要求支持恶意行为分析模型，监控并分析程序执行过程并对评估得到的恶意行为进行处理 |
|  | 要求支持对无文件攻击的检测和清除 |
|  | 要求支持Web服务保护，阻止黑客针对高危Web服务进行漏洞渗透攻击，包括Apache、Nginx、IIS、PHPStudy、Tomcat等的高危漏洞 |
|  | 要求支持勒索病毒诱捕[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求具有检测口令暴破攻击的能力，包括RDP暴破、SMB暴破、SQLServer暴破等 |
| 主动防御 （Windows 客户端） | 要求支持文件实时监控，当文件被执行、生成、访问时，文件实时监控通过反病毒引擎对相应文件进行扫描。用户可以根据自己需求配置不同的扫描策略 |
|  | 要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力 |
|  | 要求支持Web扫描，应用程序与网站服务器进行通讯时，Web 扫描功能会检测网站服务器返回的数据，并及时阻止其中的恶意代码 |
|  | 要求支持邮件监控，实时监控邮件当中的附件是否有病毒，并且可以自行配置规则 |
| 网络防御 （Windows 客户端） | 要求支持网络入侵拦截，拦截系统漏洞利用攻击，从而阻止勒索病毒、黑客攻击等通过相应漏洞入侵，可溯源到攻击源的地址，做出有效的动作，阻止病毒爆发 |
|  | 要求支持僵尸网络防护，检测网络传输的数据包中是否包含远程控制代码，通过中断这些数据包传输以避免电脑被黑客远程控制 |
|  | 要求支持阻止针对Web服务器的漏洞利用。 |
|  | 要求支持横向渗透防护（如默认共享访问、远程WMI调用等），防护内网中已中毒机器感染其他主机。[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
| 系统防护 （Windows 客户端） | 要求支持系统加固，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建 |
|  | 要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止Web服务器、数据库、办公软件等被恶意代码利用或劫持[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求支持软件安装拦截，对曾经被推广过或是本身带有捆绑行为的软件进行安装拦截 |
| 安全控制 （Windows 客户端） | 要求具有终端动态口令验证功能。且可设置应用范围：远程登录或本地登录时启用[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求支持联网控制，自定义阻止某程序联网，自行管控电脑中所有程序是否联网。 |
|  | 要求支持网站内容控制，自定义限制计算机访问指定网址，限制访客访问不受信任的网站 |
|  | 要求具有U盘信任功能，当终端开启访问控制-设备控制-U盘设备时，可以通过在中心的“信任设备”功能来添加需要信任的移动存储设备，以允许该设备在任意终端使用。[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
|  | 要求支持对U盘注册的同时进行加密，即使U盘丢失，也可保护数据， |
|  | 要求支持检测和阻止违规外联，防止终端违规连接公网。[需提供原厂盖章的功能截图证明] |
| 产品维保 | ★产品提供至少3年软件授权和免费原厂维保 |

- 密码测评

| 测评项 | 测评要求说明 |
| --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别、电子门禁记录数据完整性、视频记录数据完整性、密码产品、密码服务； |
| 网络和通信安全 | 实体鉴别、通信数据完整性、敏感信息或通信报文机密性、网络边界访问控制信息完整性、安全接入认证、密码产品、密码服务； |
| 设备和计算安全 | 实体鉴别、安全的信息传输通道、系统资源访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记完整性、日志记录完整性、重要程序或文件完整性、密码产品、密码服务； |
| 应用和数据安全 | 实体鉴别、访问控制、重要信息资源安全标记完整性、数据传输机密性、数据存储机密性、数据传输完整性、数据存储完整性、不可否认性、密码产品、密码服务。 |
| 交付物 | ★提供核心业务系统、互联网医院、公众号、OA等系统有效的密码测评报告。 |