| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 由供瓶机提供辅助上瓶配合贴标机完成贴标作业。 |
| 2 | 设备技术性能参数 |  |
| 2.1 | 工艺流程 | 托盘进瓶-转盘供送-输送进瓶-分瓶拨轮-光仟检测出标(热转印打标)-定点贴标-输送输出 |
| ▲2.2 | 适用范围 | 多规格圆瓶（1cm-10cm） |
| 2.3 | 转盘直径范围 | （800-1000）mm |
| ★2.4 | 生产速度 | ≥2000瓶/小时 |
| 2.5 | 标签卷筒规格 | 根据科室要求定制 |
| 2.6 | 适用标签范围 | 高度（15～180）mm，长度（20～300）mm |
| ★2.7 | 贴标精度 | ≤±1.0mm |
| 2.8 | 标签打印面积 | 根据科室要求定制 |
| 2.9 | 最高打印速度 | ≤4次/秒（10mm长度之内） |
| ▲2.10 | 字符控制 | 日期代码格式、序列号生成、大部分全真字体条码、二维码，标识/位图 |
| 2.11 | 色带宽度范围 | （22-34）mm |
| 2.12 | 电源功率 | ≥2kW |
| ▲2.13 | 设备连线尺寸 | ≤长3000mm×宽1500mm×高1350mm |
| 2.14 | 电器配置 | 一线品牌电器配置 |
| 2.15 | 控制系统 | 需采用PLC控制系统、触摸屏 |
| 2.16 | 设备材质 | 主机部分需采用304不锈钢材质 |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 原厂保修年限 | 整机（含配制清单中的所有设备、材料）保修≥3年。 |
| 3.2 | 技术服务要求 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具，上海地区有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 |
| 3.3 | 维修响应时间 | 在接到报修电话后2小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，48小时内仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型产品、备件等。 |
| 3.4 | 操作培训 | 设备安装调试完成后，需让原厂工程师对实际操作人员进行专业培训。 |