| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★1.1 |  | 输出分辨率≥3840 x 2160，逐行扫描，内置数字化图像处理模块 |
| 1.2 |  | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。 |
| 1.3 |  | 可实现画中画或左右、上下同屏显示功能。 |
| 1.4 |  | 可实现单机双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 |
| ▲1.5 |  | 可实现光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管的辨识度，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 |
| 1.6 |  | 术野画面≥5级亮度可调，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 |
| 1.7 |  | 术野画面≥3倍电子变焦放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。 |
| 1.8 |  | 术野画面可实现上下180°翻转功能。 |
| 1.9 |  | 输出端口：DP数字端口≥1个，12G-SDI数字端口≥1个， DVI-D数字端口≥1个，≥4 个USB接口。 |
| 1.10 |  | 摄像头信号采用全数字化制式，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 |
| 1.11 |  | 摄像头≥2个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 |
| 1.12 |  | 超高清4K摄像头分辨率 ≥3840 x 2160，逐行扫描 |
| 1.13 |  | 医用冷光源采用高性能LED光源 |
| 1.14 |  | 医用2D/4K监视器≥32寸 |
| 1.15 |  | 30°内窥镜直径≤10 mm，工作长度≥310 mm，带光纤接口，可高温高压消毒 |
| 1.16 |  | 纤维导光束，直型接头, 总长度≥250cm，直径≥4.8mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形 |
| 2 | 配置需求 |  |
| 2.1 |  | 超高清4K摄像主机 1台 |
| 2.2 |  | 超高清4K摄像头 1个 |
| 2.3 |  | 医用冷光源 1台 |
| 2.4 |  | 32寸4K/2D医用监视器（含底座）1台 |
| 2.5 |  | 30°内窥镜 1根 |
| 2.6 |  | 纤维导光束 2根 |
| 2.7 |  | 4k刻录机（国产/进口） 1台 |
| 2.8 |  | 医用消毒盒 1个 |
| 2.9 |  | 医用台车 1台 |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 |  | 提供操作技术培训和维修技术培训, 根据需求另外安排培训，在使用期内,根据需要安排相应培训。 |
| 3.2 |  | 主机及镜子免费提供3年保修，保修期以验收合格之日起计算 |
| 3.3 |  | 在接到客户维修要求后，2小时内响应，24小时之内到现场对故障进行处理，48小时解决问题。 |