膀胱镜摄像系统采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于泌尿外科疾病的检查和诊断。 |
| 2 | 设备技术和性能参数 | 高清图像处理中心/1台 |
| 2.1 |  | 兼容性: 可兼容电子输尿管镜，电子腹腔镜，电子膀胱镜等内窥镜 |
| 2.2 |  | 前端成像:≥ 1080P，HDTV成像 |
| 2.3 |  | 水平分辨率:≥ 1100线 |
| 2.4 |  | 放大倍数:≥2倍 |
| 2.5 |  | 可USB输出：支持 |
| 2.6 |  | 放大倍数分级: ≥64级 |
| 2.7 |  | 对焦: 具备自动及手动对焦 |
| 2.8 |  | 信噪比:≥70dB |
| 2.9 |  | 数字信号输出: DVI-D，SDI ，VGA |
| 2.10 |  | 视频信号输出: Y/C，RGB，BNC |
| 2.11 |  | 数字增强: ≥6级可调 |
| 2.12 |  | 摄像头上遥控功能:≥3个按纽，≥19项功能 |
| 2.13 |  | 主机兼容: 具备 |
| 2.15 |  | 具备画中画功能 |
| 2.16 |  | 具备构造强调功能（8级可调） |
| 2.17 |  | 具备自动测光 |
| 2.18 |  | 具备网络接口 |
| 2.19 |  | 具备自动增益功能，通过调光电缆调和光源照比 |
| 2.20 |  | 具备四档图像强调功能 |
| 2.21 |  | 具备中英文输入患者数据 |
| 2.22 |  | 具备键盘控制主机 |
|  | 氙气光源/1台 |  |
| 2.23 |  | 独立冷光源主机：具备 |
| 2.24 |  | 灯泡：氙气短弧灯（无臭氧）≥300W |
| 2.25 |  | 灯泡寿命：持续使用≥500小时左右 |
| 2.26 |  | 亮度调节：具备光栅式调节 |
| 2.27 |  | 冷却：具备强迫空气冷却 |
| 2.28 |  | 应急灯泡：卤素灯（无反射镜）≥150W |
| 2.29 |  | 自动感光（AUTO）：≥17级 |
| 2.30 |  | 可以兼容：光学试管、纤维内镜和电子镜 |
|  | 26寸液晶医用监视器/1台 |  |
| 2.31 |  | 液晶面板：HDTV显示 |
| 2.32 |  | 屏幕尺寸：≥26英寸 |
| 2.33 |  | 视角：垂直：≥170℃，水平：≥170℃ |
| 2.34 |  | 分辨率：≥1280*1024（SXGA）高分辨率 |
| 2.35 |  | 具备显示设备：TFT有效矩阵 |
|  | 电子膀胱镜/1根 |  |
| 2.36 |  | 视野方向：≥120° |
| 2.37 |  | 视野方向：前视 |
| 2.38 |  | 景深：≥3-50mm |
| 2.39 |  | 先端子弹头式流线形设计：具备 |
| 2.4 |  | CCD前置：具备 |
| 2.41 |  | 体内成像：具备 |
| 2.42 |  | 吸引功能：具备 |
| 2.43 |  | 可低温等离子灭菌 |
| 2.44 |  | 特殊光血管诊断功能:支持 |
| 2.45 |  | 先端部外径：≤8.5Fr. |
| 2.46 |  | 插入部外径：≤16.5Fr. |
| 2.47 |  | 工作长度：≥380mm |
| 2.48 |  | 管道内径：≥6Fr. |
| 2.49 |  | 弯曲角度：上≥220°，下≥130° |
| 2.5 |  | 全长：≥650mm |
| ▲3 | 配置需求 | 高清图像处理中心/1台，氙气光源/1台，26寸液晶医用监视器/1台，电子膀胱镜/1根，台车/1辆，高清刻录系统/1套 |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 |  | 整机保修≥36个月，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。保修期自验收签字之日起计算。 |
| 4.2 |  | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。供应商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。 |