技术参数需求确认表

| 1 | 基本要求 | 用于手术室内手术病人的输液管理和信息采集并进行无线传输 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 输液信息采集系统 | 以每2个通道为基本单位增减，支持≥16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 |
| 3.1.1 | 输液信息采集系统 | 只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 |
| 3.1.2 | 输液信息采集系统 | 任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求 |
| ▲3.1.3 | 输液信息采集系统 | 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 |
| 3.1.3 | 输液信息采集系统 | 可通过监护仪中央站对下属注射泵、输液泵设备进行流速调节等操作 |
| ★3.2 | 注射泵 | 注射精度≤±1.8% |
| 3.2.1 |  | 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h |
| 3.2.2 |  | 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选 |
| 3.2.3 |  | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |
| ▲3.2.4 |  | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |
| 3.2.5 |  | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 |
| 3.2.6 |  | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |
| 3.2.7 |  | 注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式 |
| 3.2.8 |  | 标配药物库，可存储≥3000种药物信息 |
| 3.2.9 |  | 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 |
| 3.2.10 |  | 标配 ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 |
| 3.2.11 |  | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |
| 3.2.12 |  | 压力报警阈值至少15档可调 |
| 4 | 配置需求 | （输液信息采集系统主机，wifi功能） 5套；（注射泵主机，药物库功能） 10套；（注射泵主机，药物库功能，靶控模式） 10套 |