半导体激光光动力治疗仪采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于激发吸收峰为630nm的光敏剂,用于光动力治疗 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 激光波长 | ▲630nm±5nm |
| 3.2 | 时间设定 | 定时范围：0～60分钟可调，时间结束后发出连续提示音 |
| 3.3 | 工作方式 | 具有连续和非连续两种输出模式 |
| 3.4 | 瞄准光功率 | 瞄准光功率≤5mW |
| 3.5 | 主机输出功率 | 0-2000m W，（冷光源） |
| 3.6 | 主机输出功率不稳定度 | 优于±5% |
| 3.7 | 主机输出功率复现性 | 优于±5% |
| 3.8 | 发射端类型 | 柱状光纤（应与主机可以配套使用） |
| 3.9 | 光纤总长度 | ≥250cm |
| 3.1 | 纤芯直径 | 450μm-500μm |
| 3.11 | 柱状光纤适用的波长 | ▲630±5nm |
| 3.12 | 对应波长的传输效率 | ≥70%， |
| 3.13 | 一键校准 | 主机需要具有根据光纤的实际传输率自动调节主机输出功率，保证光纤末端输出功率和主机设定功率一致。 |
| 3.14 | 柱状光纤最小弯曲工作半径 | 小于等于5cm |
| 3.15 | 激光光纤支架 | 360度可旋转，支架有效长度：＞500mm，支架调节角度：垂直平面180°、水平面360°内任意调节 |
|  | 配置需求 |  |
| 4.1 | 硬件 |  |
| 4.1.1 |  | 半导体激光光动力治疗仪主机 1台 |
| 4.1.2 |  | 柱状光纤至少5根 |
| 4.1.3 |  | 防护眼镜至少5付 |