	制剂室全自动乳膏罐装封尾机参数最终表

	使用科室
	项目名称
	数量
	最终技术参数需求

	制剂室
	全自动乳膏罐装封尾机
	2台
	一
技术需求

1主要技术参数

1.1 PLC自动控制系统、变频调速。
1.2采用人机界面操作系统。
1.3机械过载自动停机。
1.4 故障显示、报警和成品计数。
*1.5充填范围：5～50g/支。
*1.6设备1：管径模具25mm，生产能力：≥50支/分钟。
*1.7设备2：管径模具19mm，生产能力：≥60支/分钟。
1.8 压缩空气工作压力：≥0.3MPa。
1.9 耗气量：60～100L/min。
1.10 适用于加热铝塑管，尾部切刀为弧形。
1.11 整机噪音≤70分贝。
1.12形式：履带式。
1.13 双灌装头。
1.14 自动理管，自动上管。
1.15 可定制工位。
二
配置清单：

乳膏灌装封尾机2台及所需的相应链接件1套。
三 售后服务：

*1
整机保修≥3年

2 原厂负责售后服务，维修服务要求2～4小时响应，24小时到现场维修。












2/ 2

