项目需求及技术规格

一、陪护椅产品技术参数：

1、外观、尺寸与功能需求：

1.1病房楼：：背高920mm、扶手高度640mm、扶手外宽600mm、前后深700mm、坐高420mm、坐宽490mm、展开长度1820mm

肾内、骨科楼：背高920mm、扶手高度640mm、扶手外宽550mm、前后深700mm、坐高420mm、坐宽430-450mm、展开长度1820mm

上述尺寸为暂定，具体在合同签订前确定最终尺寸，整体设计以轻便为主，便于日常使用。

1.2椅架：采用优质钢管弯曲后焊接成型，主架采用40*20椭圆管，厚度1.2mm，坐框采用25*25方管，厚度1.2mm。

1.3轮子：座下带四个载重静音轮，移动灵活，承重200kg以上.后面带有两个三寸轮子，方便移动。

1.4坐垫：采用优质高回弹海绵、13mm多层板+优质耐刮皮，皮革厚度0.8mm，海绵厚度30mm。
1.5连接件：4mm钢板经冲压后焊接而成；坐框分三节连接而成，坐框连接采用优质不锈钢合页，厚度2.0mm,结构牢固；坐框中间加支撑脚，支撑脚用22圆管焊接而成.座椅连接加装缓降弹簧,减少落地噪音,收起时会更轻松.
1.6金属框架表面处理：表面经过抛丸，除去钢架表面的氧化层、铁锈、油污后高温静电喷塑，表面光滑平整环保无味。

1.7功能：集椅子与陪床两张功能于一体，白天做椅子，夜晚可做陪床。折叠式设计，操作简便，实用性强.

二、硬件条件：

1、陪护椅：要求椅子闭合工艺优良，皮质安全，软包样式，体验舒适；

2、要求提供陪护椅出厂质量检测报告复印件；

3、智能锁：要求智能锁采用手机打开方式，保证开锁快、操作简单、稳定好用；

4、合同期期内，提供产品所有的包修、包换服务。

- 软件条件：

1、提供7*24小时客服服务热线，提供技术培训及技术支持；

2、提供数据可视化平台，服务数据透明；

3、软件后期运维要求产品技术架构具备可拓展性、解耦性、稳定性；

4、可根据医院需求后期提供互联网医院、互联网+医疗、互联网+护理等软件开发，延展增值服务。

5、提供陪护椅回收方案。

四、运作方式：

病人家属使用手机开锁使用一次（12小时以内）收费，医院向提供共享陪护椅厂商固定收取场地使用费（每年不低于200万元），按每张陪护椅使用一次收取20元以内计（当天病人家属未开锁使用不收取）。

五、提供样品：陪护椅1张，尺寸可有差异，但所用材料必须相同，开标当日送至上海长征医院

六、投标文件响应表

| 序号 | 项目需求及技术规格 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *病房楼：：背高920mm、扶手高度640mm、扶手外宽600mm、前后深700mm、坐高420mm、坐宽490mm、展开长度1820mm 肾内、骨科楼：背高920mm、扶手高度640mm、扶手外宽550mm、前后深700mm、坐高420mm、坐宽430-450mm、展开长度1820mm 上述尺寸为暂定，具体在合同签订前确定最终尺寸，整体设计以轻便为主，便于日常使用。 |  |  |  |
| 2 | 2椅架：采用优质钢管弯曲后焊接成型，主架采用40*20椭圆管，厚度1.2mm，坐框采用25*25方管，厚度1.2mm。 |  |  |  |
| 3 | 轮子：座下带四个载重静音轮，移动灵活，承重200kg以上.后面带有两个三寸轮子，方便移动。 |  |  |  |
| 4 | 坐垫：采用优质高回弹海绵、13mm多层板+优质耐刮皮，皮革厚度0.8mm，海绵厚度30mm。 |  |  |  |
| 5 | 连接件：4mm钢板经冲压后焊接而成；坐框分三节连接而成，坐框连接采用优质不锈钢合页，厚度2.0mm,结构牢固；坐框中间加支撑脚，支撑脚用22圆管焊接而成.座椅连接加装缓降弹簧,减少落地噪音,收起时会更轻松. |  |  |  |
| 6 | 金属框架表面处理：表面经过抛丸，除去钢架表面的氧化层、铁锈、油污后高温静电喷塑，表面光滑平整环保无味。 |  |  |  |
| 7 | *集椅子与陪床两张功能于一体，白天做椅子，夜晚可做陪床。折叠式设计，操作简便，实用性强. |  |  |  |
| 8 | 陪护椅：要求椅子闭合工艺优良，皮质安全，软包样式，体验舒适； |  |  |  |
| 9 | *要求提供陪护椅出厂质量检测报告复印件； *要求智能锁采用手机打开方式，保证开锁快、操作简单、稳定好用； |  |  |  |
| 10 | *合同期期内，提供产品所有的包修、包换服务。 |  |  |  |
| 11 | *提供7*24小时客服服务热线，提供技术培训及技术支持； |  |  |  |
| 12 | 提供数据可视化平台，服务数据透明； |  |  |  |
| 13 | 软件后期运维要求产品技术架构具备可拓展性、解耦性、稳定性； |  |  |  |
| 14 | 可根据医院需求后期提供互联网医院、互联网+医疗、互联网+护理等软件开发，延展增值服务。 |  |  |  |
| 15 | *病人家属使用手机开锁使用一次（12小时以内）收费，医院向提供共享陪护椅厂商固定收取场地使用费（每年不低于200万元），按每张陪护椅使用一次收取20元以内计（当天病人家属未开锁使用不收取）。 |  |  |  |

*项目必须满足或正偏差