1. 导联数为23导：具有EXG自定义通道，可以单独进行脑电/眼电/心电/肌电信号监测，具有气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。

2. ★24位采样精度，8000HZ采样频率。

3. ★配有高频鼾声采集模块，可清楚记录鼾声、呓语等声音信号

4. 5号标准电池供电，内置电池电量检测功能。

5. 可连续记录患者72小时以上的数据信息。

6. 多重无线通讯技术，低功耗蓝牙加WIFI设计，保证数据安全稳定传输。

7. 设备具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。

8. 使用AASM（美国睡眠医学会）推荐使用的XactTrace胸腹运动传感器，可不受患者体位、电极安放位置的影响，精确探测患者每次呼吸情况。

9. 机器内置3D体位及活动度传感器，减少病人佩带的导联数亦可精确探测患者五种体位；活动度传感器可以判断患者是否处在睡眠状态，避免出现诊断结果的“假阴性”。

10. ★主机内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。

11. 主机内置高分辨率屏幕，可实时显示信号波形、信号质量评估及信号状态。

12. ★主机可任意添加扩展模块，从而达到无缝升级到1-2类睡眠设备。

13. 内置压力传感器及配备金属鲁尔接头，容易连接且不易损坏。

14. 全中文软件，导航式操作界面，方便易用。

15. 全自动/手动分析呼吸生理事件。

16. ★无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。同时可获取用于肺功能评估的XSum（模拟潮气量）监测指标。

17. 软件内置CPC心肺耦合分析模块，可通过选配此模块快速分析睡眠呼吸暂停及睡眠结构信息。

18. 连续无创血压PTT信号通道，反应夜间血压变化趋势。

19. 手动添加自定义文字、语音事件，可自定义分析事件标准。

20. ★具有呼吸流量环及相位分析技术，并可直接显示RMI（呼吸性能不稳定指数）具体数值及报告，直观反映上气道阻力情况。

21. 各导联信号颜色及位置均可自行调整，亦可保存为模板，方便调用。

22. 事件统计模块可快速查找统计各类睡眠事件。

23. 各种数据、图形及事件均可方便打印及支持其他格式输出。

24. 内置多种报告模板，自定义中英文报告模板。

25.★保修≥3年