1. 急诊重症医学科平台建设

软件

| 序号 | 名称 | 呈现端 | 功能概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊大厅&指挥中心大屏系统 | 大屏 | 呈现医院运营的整体数据、病患数据、医生数据、资源使用数据等 |  |
| 2 | 急诊指挥中心触控屏系统 | 指挥中心触控一体机（Android） | 配合指挥大屏联动控制，触摸式画面切换、指挥控制、信息查询 |  |
| 3 | 急诊综合后台管理系统 | web | 整套系统的基础信息维护、系统同步管理、资源管理，各系统、数据配置管理主要提供给系统运营方使用 |  |
| 4 | 急诊救护车小程序 | 微信 | 临时提交救护车数据，第一版简单实现病患基础信息提交即可，后续打通120系统 |  |
| 5 | 后台服务 | 无呈现 | 为以上四个呈现端系统提供核心业务逻辑和接口服务，对接必要的分诊系统、医生工作站、急救系统、HIS系统、抢救系统等 |  |

硬件

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合 | 服务器 | 详见技术要求 | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 万兆交换机 | 详见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | 虚拟化软件 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 1 | 大屏 | 视频控制器 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 触控一体机 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 小间距LED显示屏（会议室） | 详见技术要求 | 1 | 套 | 尺寸宽4.48米*高2.08米 |
| 4 |  | 小间距LED显示屏（急诊大厅） | 详见技术要求 | 1 | 套 | 尺寸宽2.88米*高2.24米 |
| 5 |  | 控制接收卡 | 详见技术要求 | 2 | 套 |  |
| 6 |  | 视频发送器 | 详见技术要求 | 4 | 台 |  |
| 7 |  | 联网播放器 | 详见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 显示屏开关电源 | 详见技术要求 | 2 | 台 |  |

1 急诊大厅&指挥中心大屏系统

| 大屏页 | 一级模块 | 二级模块 | 模块功能清单 | 大厅 | 指挥中心 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★急诊病患 | 实时病患数 | 实时病患数 | 120中病患数 | 是 | 是 | 大厅病患信息脱敏处理 例：8号李X家 特殊病患状态无120中 |
|  |  |  | 待急诊病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 抢救室病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 留观中病患数 |  |  |  |
|  | 病患数据分析 | 今日病患等级 | 一级病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 二级病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 三级病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 四级病患数 |  |  |  |
|  |  | 今日病患来源 | 今日110送达病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 今日120送达病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 今日自行前往病患数 |  |  |  |
|  |  | 月救治病患 | 自然月每日救治病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 自然月每日救治军人病患数 |  |  |  |
|  |  | 月累积救治病患 | 自然月累积救治病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 自然月累积救治普通病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 自然月累积救治军人病患数 |  |  |  |
|  | 今日病患 | 今日病患总数 | 今日累积救治病患数 |  |  |  |
|  |  | 今日救治军人病患占比 | 今日累积救治普通病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 今日救治军人病患数 |  |  |  |
|  | 特殊病患名单 | 一级病患名单 | 一级病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 科室 |  |  |  |
|  |  |  | 患者姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 当前状态 |  |  |  |
|  |  | 绿色通道名单 | 绿色通道病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 科室 |  |  |  |
|  |  |  | 患者姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 病患等级 |  |  |  |
|  |  |  | 当前状态 |  |  |  |
| ★急诊科室 | 各科室病患 | 各科室接待数轮播表 | 科室名 | 是 | 是 | 大厅病患信息脱敏处理 例：8号李X家 一级病患状态无120中 无医生照片采用默认图片 完整职级： 主任医师，教授 副主任医师，副教授 主治医师，讲师 住院医师，助教 |
|  |  |  | 科室待急诊病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 科室本日接待病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 科室本月接待病患数 |  |  |  |
|  |  | 病患各科室实时分布 | 科室待急诊病患数 |  |  |  |
|  | 科室介绍轮播 | 科室病患 | 今日累积急诊数 |  |  |  |
|  |  |  | 待急诊病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 抢救室病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 留观中病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 一级病患数 |  |  |  |
|  |  |  | 一级病患患者姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 一级病患当前状态 |  |  |  |
|  |  | 科室人员 | 二线值班医生照片 |  |  |  |
|  |  |  | 二线值班医生姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 二线值班医生完整职级 |  |  |  |
|  |  |  | 协理值班医生照片 |  |  |  |
|  |  |  | 协理值班医生姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 协理医生完整职级 |  |  |  |
|  |  |  | 一线值班医生照片 |  |  |  |
|  |  |  | 一线值班医生姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 一线值班医生完整职级 |  |  |  |
| ★急诊医护人员 | 各职称医护人员数 | 各职称医护人员数 | 主任医师数 | 是 | 是 |  |
|  |  |  | 副主任医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 主治医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 护理人员数 |  |  |  |
|  | 急救科医护人员信息 | 急诊医护人员名单 | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 职称 |  |  |  |
|  |  | 急诊医护人员分布 | 主任医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 副主任医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 主治医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 住院医师数 |  |  |  |
|  |  |  | 护理人员数 |  |  |  |
|  | 急救科医护人员统计 |  | 急诊医护人员总数 |  |  |  |
|  | 宣传视频 |  | 视频URL |  |  |  |
|  | 专家风采 | 专家信息 | 照片 |  |  |  |
|  |  |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 完整职级 |  |  |  |
|  |  |  | 科室 |  |  |  |
|  |  | 擅长 | 擅长信息 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 简介信息 |  |  |  |
| ★抢救室详情 | 使用详情 | 使用详情 | 床位号 | 否 | 是 | 心率、血压、血氧饱和度、脉搏频率由迈瑞实时显示使用几张床显示几张床 |
|  |  |  | 是否使用中 |  |  |  |
|  |  |  | 病患科室 |  |  |  |
|  |  |  | 病患姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 病患性别 |  |  |  |
|  |  |  | 病患年龄 |  |  |  |
|  |  |  | 病患诊断 |  |  |  |
|  |  |  | 病患心率 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血压 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血氧饱和度 |  |  |  |
|  |  |  | 病患脉搏频率 |  |  |  |
|  | 使用统计 | 使用统计 | 使用中床位数 |  |  |  |
| ★ICU详情 | 使用详情 | 使用详情 | 床位号 | 否 | 是 | 心率、血压、血氧饱和度、脉搏频率由迈瑞实时显示 |
|  |  |  | 是否使用中 |  |  |  |
|  |  |  | 病患姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 病患性别 |  |  |  |
|  |  |  | 病患年龄 |  |  |  |
|  |  |  | 病患诊断 |  |  |  |
|  |  |  | 病患心率 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血压 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血氧饱和度 |  |  |  |
|  |  |  | 病患脉搏频率 |  |  |  |
|  | 使用统计 | 使用统计 | 使用中床位数 |  |  |  |
| ★留观室详情 | 使用详情 | 使用详情 | 床位号 | 否 | 是 | 心率、血压、血氧饱和度、脉搏频率由迈瑞实时显示 |
|  |  |  | 是否使用中 |  |  |  |
|  |  |  | 病患科室 |  |  |  |
|  |  |  | 病患等级 |  |  |  |
|  |  |  | 病患姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 病患性别 |  |  |  |
|  |  |  | 病患年龄 |  |  |  |
|  |  |  | 病患诊断 |  |  |  |
|  |  |  | 病患心率 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血压 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血氧饱和度 |  |  |  |
|  |  |  | 病患脉搏频率 |  |  |  |
|  | 使用统计 | 使用统计 | 使用中床位数 |  |  |  |
| 急诊救护车-指挥 | 救护车统计 | 救护车统计 | 前往中救护车数 | 否 | 是 | 心率、血压、血氧饱和度、脉搏频率由迈瑞实时显示 |
|  |  |  | 今日累积到达救护车数 |  |  |  |
|  |  |  | 本月累积到达救护车数 |  |  |  |
|  | 前往中救护车地图定位 | 前往中救护车地图定位 | 前往中救护车定位信息 |  |  |  |
|  | 运输中救护车+病患信息 | 运输中救护车+病患信息 | 救护车编号 |  |  |  |
|  |  |  | 救护车车牌号 |  |  |  |
|  |  |  | 距离 |  |  |  |
|  |  |  | 预计到达剩余时间 |  |  |  |
|  |  |  | 病患姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 病患性别 |  |  |  |
|  |  |  | 病患年龄 |  |  |  |
|  |  |  | 病患初步诊断 |  |  |  |
|  |  |  | 病患心率 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血压 |  |  |  |
|  |  |  | 病患血氧饱和度 |  |  |  |
|  |  |  | 病患脉搏频率 |  |  |  |
| ★急诊救护车-大厅 | 救护车统计 | 救护车统计 | 前往中救护车数 | 是 | 否 |  |
|  |  |  | 今日累积到达救护车数 |  |  |  |
|  |  |  | 本月累积到达救护车数 |  |  |  |
|  | 前往中救护车地图定位 | 前往中救护车地图定位 | 前往中救护车定位信息 |  |  |  |

2 急诊指挥中心触控屏系统

| 界面模块 | 功能 | 子功能 | 功能细化 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★触摸屏 | 数据概览 | 预案列表 | 参数 | 预案名称、预案编号（未启用预案不进行展示） |
|  |  | 操作 | 预案组合按钮 | 单选，选择成功，当前二级窗口不消失，选中的按钮高亮，同时大屏上显示选择的预案信息 |
|  |  |  | 返回 | 点击返回返回到触摸屏入口 |
|  | 监控指挥 | 监控列表 | ICU病房 | 总床位、使用中、还剩余 |
|  |  |  | 抢救室病房 | 使用中 |
|  |  |  | 留观室 | 总床位、使用中、还剩余 |
|  |  |  | 救护车 | 回途中、患者数、闲置中 |
|  |  | 操作 | 查看所有监控 | 查看全部监控信息、多宫格展示 |
|  |  |  | 查看病房监控 | 查看指定病房监控信息 |
|  |  | 数据概览 | 参数 | 今日急诊、待急诊、就诊中、抢救室、留观室、普通病房、ICU |
|  | 急诊信息 | 急诊信息-筛选条件 | 人员成分 | 全部、军人、普通 |
|  |  |  | 流程 | 全部、抢救室、留观、诊室、住院、ICU |
|  |  |  | 病患等级 | 一级、二级、三级、四级（抢救室、留观、诊室可筛选） |
|  |  |  | 护理等级 | 特级、一级、二级、三级（仅住院可筛选） |
|  |  |  | 创伤 | 0分-10分 |
|  |  |  | 教授组 | 教授名称（8人） |
|  |  | 急诊信息-列表 | 参数 | 姓名、编号、性别、患者类别、创伤分数、科室、教授组、主要诊断、入院时间、来源、流程、病患等级/护理等级 |
|  |  | 急诊信息-操作 | 点击 | 点击急诊卡片信息大屏显示急诊患者整体预览，触摸屏弹出该病患操作面板 |
|  |  | 操作面板 | 急诊概览 | 默认选中，并展示对应信息 |
|  |  |  | 电子病例 | 点击大屏切换对应内容信息 |
|  |  |  | 医学影像 | 点击大屏切换对应内容信息 |
|  |  |  | 检验 | 点击大屏切换对应内容信息 |
|  |  |  | 遗嘱 | 点击大屏切换对应内容信息 |
|  |  |  | 监控查看 | 点击大屏切换对应内容信息 |
|  |  |  | 病人卡片信息 | 同急诊信息卡片一致 |
|  |  |  | 操作 | 下一患者、上一个用来切换病人卡片信息，当处于第一个的病人的时候，上一个按钮禁用状态 |
|  | 系统信息 | 关于我们 | 关于我们 | 显示医院信息 |
|  |  | 系统升级 | 系统升级 | 显示系统版本，点击检测是否最新版本，是的话提示是否升级 |
| ★指挥大屏 | 急诊信息 | 指挥大屏急诊信息 | 患者个人信息 | 姓名、编号、性别、患者类别、创伤分数、科室、教授组、主要诊断、入院时间、来源、流程、病患等级/护理等级、证件类型、证件号、卡类型、工作单位和职业、家庭住址 |
|  |  |  | 患者急诊流程 | 120（初步诊断、初诊医生、车牌号） 分诊（病患等级、绿色通道、科室、主诉） 挂号（科室、医生） 就诊（科室、医生、主要诊断） 抢救（科室、医生、主要诊断） ICU（床号、主要诊断） 住院（护理等级、床号、教授组、主要诊断） 留观室（病患等级、科室、床号、主要诊断） 出院 每个流程都有时间，精确到秒 |
|  |  |  | 心电图 | 只有流程为抢救和ICU、留观有心电监护仪 |
|  |  |  | 电子病历 | 病史采集日期、主诉、现病史、既往史、个人史、婚姻史、生育史、家庭史、病例特点、初步诊断、诊断依据、鉴别诊断 |
|  |  |  | 医学影像 | 页面授权 |
|  |  |  | 检验 | 组套名称、检验项目、标本类型、结果、单位、参考值、采样时间、执行时间、结果报表时间 |
|  |  |  | 医嘱 | 医嘱类型、名称、开始时间、结束时间、剂量、频次 |
|  |  |  | 监控查看 | 系统对接 |

3 急诊综合后台管理系统

| 功能 | 子功能 | 功能细化 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用说明 |  | 列表 | 后台列表没页显示10行，超出则显示翻页器 |  |
| 数据总览 | ★数据总览 | 参数 | 今日日期、今日急诊患者、军人急诊患者、群众急诊患者、120来源患者、110来源患者、自行到来患者、抢救中患者、ICU患者、留观中患者、诊室中患者、120中患者 |  |
|  | 热门科室 | 参数 | 今日科室急诊数排名、科室名称 |  |
|  | ★急诊患者-列表 | 参数 | 患者编号、患者姓名、病患来源、人员成分、病患等级、主要诊断、科室、入院时间 |  |
|  | ★急诊患者-操作 | 患者详情 | 点击跳转该患者患者详情页面 |  |
|  |  | 急诊记录 | 点击跳转该患者急诊记录页面 |  |
|  | ★今日挂号 | 参数 | 科室名称、今日挂号数量 |  |
| 设备管理 | 监控管理—操作 | 查询条件 | 机构筛选、病房类型筛选、设备名称/编号/床号搜索 |  |
|  | 监控管理—列表 | 设备管理列表字段 | 设备编号、设备名称、病房名、床号、状态 |  |
|  | 救护车设备管理—操作 | 查询条件 | 救护车编号/车牌号查询、救护车使用状态筛选、归属医院筛选 |  |
|  |  | 新增救护车 | 填写救护车编号、救护车车牌号、归属医院、生成二维码 |  |
|  |  | 查看监控 | 点击可以立即查看救护车上120监控视角 |  |
|  |  | 换绑二维码 | 点击进行换绑二维码操作 |  |
|  | 救护车设备管理—列表 | 列表字段 | 救护车编号、救护车车牌号、归属医院、实时位置、救护车负责人、使用状态、绑定二维码 |  |
| 基础信息管理 | ★医生管理—操作 | 查询条件 | 科室筛选、职称筛选、医生姓名 |  |
|  |  | 查询按钮 | 点击触发刷新显示筛选信息 |  |
|  |  | 同步按钮 | 点击将按钮将第三方系统的医生信息同步到医生管理列表，优先按id进行排序 |  |
|  | ★医生管理—列表 | 列表字段 | 姓名、职称、科室、岗位 |  |
|  | ★专家管理-操作 | 查询条件 | 科室筛选、职称筛选、专家姓名搜索 |  |
|  |  | 新增专家 | 姓名、职称、科室、擅长、简介、图片上传 |  |
|  |  | 编辑专家 | 姓名、职称、科室、擅长、简介、图片上传 |  |
|  |  | 删除 |  |  |
|  | ★专家管理-列表 | 列表字段 | 姓名、照片、职称、科室、擅长、简介 |  |
|  | ★科室管理—列表 | 列表字段 | 科室名称、科室人员数量 |  |
|  | ★病房管理—列表 | 列表字段 | 病房名称、床号、状态、患者编号、患者姓名、患者类别、主要诊断、入院时间 |  |
|  | ★病房管理—操作 | 查询条件 | 病房类型筛选、床号搜索、患者姓名/编号/身份证号码搜索、病床状态筛选 |  |
| 患者管理 | ★患者管理-操作 | 查询条件 | 患者成分筛选、患者姓名/编号/证件号搜索、入院日期筛选 |  |
|  |  | 查看就诊记录 | 点击则跳转到患者就诊记录详情界面 |  |
|  | ★患者管理-列表 | 列表字段 | 患者编号、患者类别、姓名、性别、年龄、民族、证件类型、证件号、卡类型、住院编号、最新入院时间 |  |
|  | 就诊详情 | 患者个人信息 | 姓名、编号、性别、患者类别、创伤分数、科室、教授组、主要诊断、入院时间、来源、流程、病患等级/护理等级、证件类型、证件号、卡类型、工作单位和职业、家庭住址 |  |
|  |  | 本次就诊信息 | 科室、医生、入院时间、出院时间 |  |
|  |  | 历次诊疗记录-列表 | 急诊类型（急诊、住院、抢救、ICU）、日期 |  |
|  |  | 历次诊疗记录-操作 | 点击跳转对应诊疗记录 |  |
|  |  | 电子病历 | 病史采集日期、主诉、现病史、既往史、个人史、婚姻史、生育史、家庭史、病例特点、初步诊断、诊断依据、鉴别诊断 |  |
|  |  | 医学影像 | 页面授权 |  |
|  |  | 检验 | 组套名称、检验项目、标本类型、结果、单位、参考值、采样时间、执行时间、结果报表时间 |  |
|  |  | 医嘱 | 医嘱类型、名称、开始时间、结束时间、剂量、频次 |  |
| 急诊管理 | ★急诊任务—操作 | 急诊列表查询 | 患者姓名/编号搜索、流程筛选、选择日期 |  |
|  |  | 详情 | 点击则跳转到患者就诊详情界面 |  |
|  | ★急诊任务—列表 | 列表字段 | 建立时间、当前流程、病情诊断、医生、患者姓名、患者编号 |  |
|  | 急诊任务详情 | 病患信息 | 姓名、性别、年龄、患者编号、住院编号、证件类型、证件号、入院时间 |  |
|  |  | 患者急诊流程 | 120（初步诊断、初诊医生、车牌号） 分诊（病患等级、绿色通道、科室、主诉） 挂号（科室、医生） 就诊（科室、医生、主要诊断） 抢救（科室、医生、主要诊断） ICU（床号、主要诊断） 住院（护理等级、床号、教授组、主要诊断） 留观室（病患等级、科室、床号、主要诊断） 出院 每个流程都有时间，精确到秒 |  |
|  | 120急救管理 | 参数 | 闲置中急救车、行进中急救车、回途中急救车、回途中患者 |  |
|  | 120急救管理-救护车医患信息-列表 | 参数 | 救护车编号、救护车车牌号、救护车负责人、状态、患者姓名、性别、初诊医生、初诊 |  |
|  | 120急救管理-救护车医患信息-操作 | 拨打音频 |  |  |
| 大屏管理 | ★大屏管理-操作 | 新增大屏 | 大屏名称、大屏尺寸-宽、大屏尺寸-高、大屏地址、大屏IP、端口号 |  |
|  |  | 编辑大屏 | 大屏名称、大屏尺寸-宽、大屏尺寸-高、大屏地址、大屏IP、端口号（尺寸修改，清空预案） |  |
|  |  | 删除大屏 |  |  |
|  | 大屏管理-列表 | 参数 | 大屏名称、大屏尺寸-宽、大屏尺寸-高、大屏地址、ID |  |
|  | 预案管理-操作 | 筛选条件 | 大屏名称（ID） |  |
|  |  | 新增预案 | 预案编号、预案名称、关联大屏、预案状态 |  |
|  |  | 编辑预案 | 预案编号、预案名称、关联大屏、预案状态 |  |
|  |  | 启用预案 |  |  |
|  | 预案管理-列表 | 参数 | 预案名称、关联大屏、预案状态 |  |
| 系统管理 | 管理员管理 | 查询条件 | 管理员姓名、状态、角色 |  |
|  |  | 查询按钮 | 点击触发刷新显示筛选信息 |  |
|  |  | 列表字段 | 姓名、角色、状态、创建时间 |  |
|  | 角色管理 | 查询条件 | 角色名称、状态 |  |
|  |  | 查询按钮 | 点击触发刷新显示筛选信息 |  |
|  |  | 列表字段 | 角色名称、状态 |  |

4 急诊救护车小程序

| 功能 | 子功能 | 功能细化 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录注册 | 微信授权登录 | 获取手机号登录 | 判断是否注册，未注册，跳转到注册信息填写界面，已填写进入首页 |  |
| 注册信息填写 | 医护人员注册 | 姓名 | 必填、上限20字符 |  |
|  |  | 手机号 | 必填、上限11字符 |  |
|  |  | 职称 | 必填、上限20字符 |  |
|  |  | 所属科室 | 必填、调取医院所属科室 |  |
|  |  | 个人简介 | 不必填，限制内容200字以内 |  |
|  |  | 操作 | 提交（上传到医院系统）、返回按钮（返回到上一界面） |  |
| 首页 | 救护车信息 |  | 编号、车牌号、司机 |  |
|  | 救护车信息 | 扫码绑定 | 扫码后显示救护车信息，可进行病患信息录入 |  |
|  |  | 重新绑定 | 重新进行扫码绑定 |  |
|  | 病患信息-操作 | 录入 | 录入病患信息 |  |
|  |  | 修改 | 修改病患信息 |  |
|  | 病患信息 | 病患信息 | 性别、姓名、手机号、初步诊断、病情资料上传（照片/视频） |  |
| 指挥中心 | 数据总览 | 参数 | 今日日期、今日急诊患者、军人急诊患者、群众急诊患者、120来源患者、110来源患者、自行到来患者、抢救中患者、ICU患者、留观中患者、诊室中患者、120中患者 |  |
|  | 今日挂号 | 参数 | 科室名称、今日挂号数量 |  |

5 应用后台服务

★为以上四个呈现端提供必要的后台应用逻辑和接口服务，对接现有分诊系统、医生工作站、护理系统、监控系统、ICU系统等

6 超融合技术参数

| 软硬件类型 | 序号 | 技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 1 | 制造商★ | 国内外知名厂商 |
|  | 2 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 3 | 服务器高度★ | ≥2U，标配原厂导轨 |
|  | 4 | CPU型号★ | Intel 至强可扩展系列处理器 5218R，可支持最高125W处理器 |
|  | 5 | CPU实配数量 | ≥2颗 |
|  | 6 | 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
|  | 7 | 内存实配规格★ | ≥256GB 2933MHz DDR4 单条不低于32G DDR4 2933 |
|  | 8 | 内存可扩展数量★ | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3TB。最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB |
|  | 9 |  | 支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） |
|  | 10 | 硬盘槽位★ | 配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥8个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展8个2.5寸小盘 |
|  | 11 |  | 系统盘实配：两个600SSD |
|  | 12 |  | 缓存盘实配：≥1.6T NVME |
|  | 13 |  | 数据盘： 7块2.4T SAS HDD |
|  | 14 | 阵列控制器★ | ≥1个标配SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/ ≥2GB缓存， |
|  | 15 |  | 支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  | 16 | PCI I/O插槽★ | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
|  | 17 | 网卡★ | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽） |
|  | 18 |  | 实配不少于8个万兆网口（带光模块） |
|  | 19 | GPU | 可配置≥3块双宽企业级GPU |
|  | 20 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； |
|  | 21 |  | 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； |
|  | 22 |  | 支持后部独立的管理端口； |
|  | 23 |  | 标配支持1个串口。 |
|  | 24 | 冗余电源★ | 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  | 25 | 冗余风扇★ | 热插拔冗余风扇 |
|  | 26 | 工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
|  | 27 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
|  | 28 |  | 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  | 29 | 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则。 |
|  | 30 | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； |
|  | 31 |  | 支持中国标准TCM 1.0可信计算。（支持国际标准TPM模块） |
|  | 32 |  | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
|  | 33 | 售后服务 | 自带3年7x24，可在配置器中服务配置选项升级 |
| 万兆交换机 | 1 | 交换容量 | * 2.56Tbps/23.04Tbps |
|  | 2 | 转发性能 | * 540Mpps（S6520-26Q-SI） |
|  | 3 | 性能指标 | MAC地址表（max）>=32K |
|  | 4 |  | 路由表容量（max）>=16K |
|  | 5 |  | ΔARP：16K |
|  | 6 |  | ACL：1K（入）/256（出） |
|  | 7 | 接口类型 | 端口形态： |
|  | 8 |  | S6520-26Q-SI：24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP Plus端口 |
|  | 9 | *虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构 |
|  | 10 |  | 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 |
|  | 11 |  | 支持通过标准以太网接口进行堆叠 |
|  | 12 |  | 支持本地堆叠和远程堆叠 |
|  | 13 |  | 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 |
|  | 14 | *VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN（4094个） |
|  | 15 |  | 支持Default VLAN |
|  | 16 |  | 支持QINQ |
|  | 17 |  | 支持灵活QINQ |
|  | 18 |  | 支持VLAN MAPPING |
|  | 19 |  | 支持PVST+ 支持RPVST+ |
|  | 20 | *链路聚合 | 支持10GE端口聚合 |
|  | 21 |  | 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | 22 | *镜像功能 | 支持流镜像 |
|  | 23 |  | 支持N:4端口镜像 |
|  | 24 |  | 支持本地和远程端口镜像 |
|  | 25 | *组播 | 支持IGMP Snooping v2/v3 |
|  | 26 |  | 支持IGMP Snooping Fast-leave |
|  | 27 |  | 支持IGMP Snooping Group-policy |
|  | 28 |  | 支持PIM-SM,PIM-SSM |
|  | 29 |  | 支持PIM snooping |
|  | 30 |  | 支持MVRP |
|  | 31 |  | 支持MFF |
|  | 32 |  | 支持增强三层组播协议 |
|  | 33 |  |  |
|  | 34 |  |  |
|  | 35 | *路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议 |
|  | 36 |  | 支持策略路由器; |
|  | 37 |  | 支持RIP v1/2、RIPng |
|  | 38 |  | 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 |
|  | 39 | *QoS/ACL | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  | 40 |  | 支持CAR功能 |
|  | 41 |  | 每个端口支持8个输出队列 |
|  | 42 |  | 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 |
|  | 43 |  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  | 44 |  | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 |
|  | 45 |  | 支持时间段（Time Range） |
|  | 46 |  | 支持WRED |
|  | 47 | *二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  | 48 |  | 支持STP Root Guard |
|  | 49 |  | 支持BPDU Guard |
|  | 50 |  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |
|  | 51 | *IPV6特性 | 支持ND（Neighbor Discovery） |
|  | 52 |  | 支持PMTU |
|  | 53 |  | 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 |
|  | 54 |  | 支持IPv6 Portal |
|  | 55 |  | 支持IPv6 tunnel |
|  | 56 | *管理和维护 | 持命令行接口（CLI）配置 |
|  | 57 |  | 支持Telnet远程配置 |
|  | 58 |  | 支持通过Console口配置 |
|  | 59 |  | 支持schedule job |
|  | 60 |  | 支持ISSU |
|  | 61 |  | 支持802.1AG及802.3AH |
|  | 62 |  | 支持SNMP（Simple Network Management Protocol） |
|  | 63 |  | 支持IMC网管系统 |
|  | 64 |  | 支持系统日志 |
|  | 65 |  | 支持分级告警 |
|  | 66 |  | 支持NTP |
|  | 67 |  | 支持电源的告警功能 |
|  | 68 |  | 支持风扇、温度告警 |
|  | 69 |  | 支持调试信息输出 |
|  | 70 |  | 支持Ping、Tracert |
|  | 71 |  | 支持Track |
|  | 72 |  | 支持Telnet远程维护 |
|  | 73 |  | 支持USB进行文件上传和下载 |
|  | 74 | *安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 |
|  | 75 |  | 支持集中MAC认证 |
|  | 76 |  | 支持802.1X |
|  | 77 |  | 支持storm constrain |
|  | 78 |  | 支持AAA认证 |
|  | 79 |  | 支持RADIUS认证 |
|  | 80 |  | 支持HWTACACS |
|  | 81 |  | 支持SSH 2.0 |
|  | 82 |  | 支持端口隔离 |
|  | 83 |  | 支持IP+MAC+端口绑定 |
|  | 84 |  | 支持IP Source Guard |
|  | 85 |  | 支持HTTPs |
|  | 86 |  | 支持SSL |
|  | 87 |  | 支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施) |
|  | 88 |  | 支持CPU防护 |
|  | 89 | *绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 90 |  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 91 |  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 92 |  | 支持智能风扇调速 |
|  | 93 |  | 提供ROHS节能认证 |
|  | 94 | *资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  | 95 |  | 提供CCC认证 |
| 虚拟化软件 | 1 | 基本要求 | ★虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 2 |  | ★虚拟化软件拟化采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，有超过三年技术积累，要求提供公安部检验报告证明。 |
|  | 3 |  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 4 |  | 支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等。 |
|  | 5 |  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  | 6 |  | 支持CPU隔离技术，隔离的CPU专用于虚拟机CPU绑定的物理CPU、DPDK绑定的物理CPU，以避免出现主机CPU一直处于忙碌状态，而一些重要业务的虚拟机或者主机启用DPDK功能时获取主机CPU资源过慢的情况，影响业务的处理速度。 |
|  | 7 |  | 提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、克隆为模板、修改虚拟机等功能。 |
|  | 8 |  | ★支持集群资源计算资源DRS和存储资源DRS功能，可基于CPU、内存、网络流量、存储容量、磁盘IO等资源利用率进行动态资源调度，主动确保动态云环境的服务水平。 |
|  | 9 |  | ★支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗。 |
|  | 10 |  | 支持分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。 |
|  | 11 |  | 支持虚拟机的入方向、出方向、出入方向安全访问控制功能，可基于IP、MAC、端口号、时间段等设置访问规则。 |
|  | 12 | 数据安全 | ★提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中。 |
|  | 13 |  | ★虚拟化软件内置备份模块无需单独安装备份软件，无需切换界面，在虚拟化管理平台界面即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级。 |
|  | 14 |  | ★提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，支持批量销毁或还原虚拟机。 |
|  | 15 |  | ★虚拟机支持在线克隆为模板，模板制作过程中对业务运行无影响，同时虚拟机模板支持完整性验证与来源追溯，避免虚拟机模板文件被篡改的可能性，并追踪虚拟机模板的来源以及虚拟机模板部署的记录。 |
|  | 16 | 网络能力 | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题。 |
|  | 17 |  | ★支持DPDK技术，实现在x86处理器架构下虚拟交换机的高性能报文转发能力。 |
|  | 18 | 管理能力 | ★支持配合负载均衡设备根据业务的负载情况实现业务系统虚拟机的动态扩展和回收，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机，满足业务突发流量响应需求，实现资源的随需而动，提升资源利用率，节约投资。 |
|  | 19 |  | ★支持当虚拟机的CPU、内存利用率超过设置的阈值时，系统将自动为该虚拟机增加相应的CPU和内存资源，无需人工干预。 |
|  | 20 |  | ★支持GPU直通和vGPU功能，支持GPU资源统一管理，并可根据设置的业务模板及资源抢占策略，实现对GPU资源的自动分配和回收。 |
|  | 21 |  | 支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡出入流量的图形化展示。 |
|  | 22 | 高可靠性 | ★虚拟机支持跨虚拟化管理平台在线迁移，迁移过程中对业务运行无影响。 |
|  | 23 | 易用性 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：CPU调度优先级、CPU个数、内存优先级、内存大小、I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、tools自动升级等。 |
|  | 24 | 运维能力 | ★虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出 |
|  | 25 |  | ★支持存储一键清理功能，对共享存储中无效的存储卷可以进行集中清除。 |
|  | 26 |  | ★支持僵尸虚机一键管理功能，对于长时间未使用且处于关闭状态的僵尸虚拟机，可以快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除。 |
|  | 27 |  | ★支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯。 |
|  | 28 | 定制化 | ★支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等虚拟化环境，同时支持展示内容用户自定义，方便用户日常监控。 |
|  | 29 |  | ★虚拟化软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息，并提供相关说明文档 |
|  | 30 | 迁移能力 | ★虚拟化平台管理平台融合虚拟机迁移功能，支持VMware、华为、hyper-V等异构虚拟化平台在线迁移。 |
|  | 31 | 运营能力 | ★兼容VMware等业界主流的虚拟化厂商的服务器虚拟化管理平台，包含但不限于vSphere 4.1、5.0、5.1、5.5、6.0、6.5等主流软件版本，支持在云业务管理中心界面对VMware环境进行常用操作配置，包括创建虚拟机，迁移虚拟机，虚拟机快照，HA，DRS，DPM等 |
|  | 32 |  | ★为用户提供自助式服务门户，用户可以自行登录服务门户，使用云计算平台提供的服务 |
|  | 33 |  | ★用户可登录自助服务平台提交电子流进行云主机、云硬盘等资源的申请，管理员可查看用户提交的资源申请电子流，对电子流进行审批（拒绝、同意） |
|  | 34 |  | ★用户可指定云主机的使用期限，同时允许组织管理员在审核电子流时，对使用期限进行修改，同时用户可申请对云主机的延期使用 |
|  | 35 |  | ★平台提供备份服务，用户可通过自助服务平台申请备份策略对重要虚拟机进行数据备份 |
|  | 36 |  | ★用户可以使用统一的界面自助完成虚拟资源的申请，并提供完整的资源生命周期管理，包括可对自己申请的虚拟机进行自助备份、快照与恢复 |
|  | 37 |  | ★支持业务流程定制功能，可以根据自身业务审批机制定义业务流程，管理员审核完用户申请后，以邮件或短信等方式及时通知用户 |
|  | 38 | 防病毒能力 | ★支持虚拟化内核集成虚拟化安全防护功能模块，无需单独占用虚拟机资源安装安全防护功能模块 |
|  | 39 |  | ★虚拟化管理平台提供统一的防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置。提供相应界面功能截图及与防病毒厂商互认证证书。 |
|  | 40 |  | ★虚拟化管理平台支持批量对虚拟机一键开启杀毒功能。 |
|  | 41 |  | ★支持主机防病毒补丁安装检测功能，能够检测所有主机防病毒补丁安装状态、IP地址、安装进度等，并可进行一键卸载，一键安装防病毒功能模块。 |
|  | 42 | 容灾能力 | ★支持CDP（Continuous Data Protect 持续数据保护）技术容灾，RTO、RPO都达到分钟级。 |
|  | 43 |  | ★灾备能力达到国际标准Tier 5和国家标准5级水平。 |
|  | 44 |  | ★支持远端数据传输前压缩，提升传输效率。 |
|  | 45 |  | ★提供容灾演练、计划恢复、反向恢复、故障恢复的容灾切换创景。支持备份数据清理、设置容灾存储节点功能 |
|  | 46 |  | ★虚拟化平台管理平台融合容灾功能，无需源厂商提供接口，即可跨X86物理机、各种虚拟化平台实现异构容灾。 |

7 大屏部分技术参数

| 硬件类型 | 序号 | 技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频控制器 | 1 | 基本特性 | ★支持>=6路DVI信号输入、支持>=2路HDMI信号输出（信号可扩展） |
|  | 2 |  | 不需要任何操作系统支持，上电即可工作，启动迅速快、稳定性高、无病毒感染风险，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S； |
|  | 3 |  | 模块化热插拔结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔，可在系统运行状态下对板卡进行任意插拔和更换，方便系统升级维护； |
|  | 4 |  | ★系统具有纯硬件全拼屏实时回显功能； |
|  | 5 |  | ★系统具有纯硬件全拼屏预监视功能； |
|  | 6 |  | 输入接口无需外加转接线或者设备即兼容：CVBS视频/VGA/DVI/HDMI/SDI/YPbPr/DVI Dual-Link/IP高清或IP标清流媒体解码/双绞线/光纤，且输入信号最大分辨率高达3840×2400@60Hz。 |
|  | 7 |  | ★具备RRTA技术，支持多组不同分辨率的同时输出。内置RZ图像控制卡，RZ全制式接口盒。 |
|  | 8 |  | ★具备支持信号的跨屏、漫游、叠加、放缩显示、单屏16分割显示及全屏显示 |
|  | 9 |  | ★设备开放报警联动程序控制接口，可与报警主机系统集成，支持安防专用键盘进行管理控制。 |
|  | 10 |  | 设备可配置超高存储空间，可存储多张超高分辨率静态“点对点”底图，可通过客户端软件进行高分辨率底图的上传、上屏显示、切换等管理操作。 |
|  | 11 |  | 输出接口兼容：CVBS视频/VGA/DVI/HDMI/SDI/双绞线/光纤，且输出信号最大分辨率为1920×1200@60Hz； |
|  | 12 |  | ★设备具有倍频倍线功能，可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显 |
|  | 13 |  | ★支持图像截图功能可以截取信号源的任意局部信息作为新信号源显示。支持信号放缩显示，可以图像的任意一个位置进行放大显示； |
|  | 14 |  | 采用专业高速数字总线交换架构和高速多总线并行处理技术，每通道显存≥512M。总线带宽不小于180Gb/s，可确保在复杂应用情况下大量各种信号的混合高速显示。 |
|  | 15 |  | 具备输入信号的预监和回显，及场景的预存、读取、用户定义轮巡方式及时间的“值班自动巡检”功能； |
|  | 16 |  | 支持对图像亮度、对比度、饱和度、色调、锐度等参数微调； |
|  | 17 |  | ★支持任意输入输出通道字符叠加，用户可自定义字符的大小、位置和颜色 |
|  | 18 |  | ★内置7种测试图形模式，可通过指示灯显示产品运行状态 |
|  | 19 |  | ★支持 RS232串口和网络TCP/IP控制实现12屏以上自定义分屏，完全开放控制协议； |
|  | 20 | 控制单元 | 支持显示接口 >=1个VGA、>=1个HDMI，支持外接显示器,显示设备的人机交互界面 |
|  | 21 |  | ★支持USB控制口，支持外接鼠标键盘对设备进行控制 |
|  | 22 |  | ★支持RJ45控制网口 ，10/100M/1000M自适应，支持局域网内其他设备对设备进行远程控制 |
|  | 23 |  | 支持RS232控制串口，支持联动控制矩阵、大屏幕以及中控的接入 |
|  | 24 |  | 有物理开关按钮 1个，控制设备开关机 |
|  | 25 |  | 有电源指示灯 |
|  | 26 | 环境要求 | 7x24小时不间断运行；平均故障时间(MTBF)>60000小时 平均修复时间(MTTR)<3秒。 |
|  | 27 |  | ★支持工作温度 工作温度：-30℃~50℃ |
|  | 28 |  | 支持工作湿度 相对湿度：5％～95％ 无冷凝 |
|  | 29 |  | 支持电源 100VAC~240VAC 50/60Hz |
| 触控一体机 | 1 | 基本属性 | 产品结构 铝合金边框+钢化玻璃 |
|  | 2 |  | 外观颜色 最少三色可选 |
|  | 3 |  | ★安装方式 壁挂式或者卧式 |
|  | 4 | 系统配置 | ★操作系统 支持Android 4.0以上 |
|  | 5 |  | ★CPU 核数>=2核 |
|  | 6 |  | ★内置存储器>=16G |
|  | 7 |  | ★内存 >=2G，支持扩展 |
|  | 8 |  | ★解码分辨率 最高支持1080P |
|  | 9 |  | 播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
|  | 10 |  | ★网络支持 以太网，支持WiFi、无线外设扩展 |
|  | 11 |  | 视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
|  | 12 |  | 图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
|  | 13 |  | USB2.0接口 >=2个USB HOST |
|  | 14 |  | ★以太网口>= 1个，10M/100M自适应以太网 |
|  | 15 |  | LVDS输出>= 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
|  | 16 |  | HDMI输出 1个,支持1080P输出 |
|  | 17 |  | 音视频输入/出 支持CVBS视频输入，左右声道输出（支持双通道4R/6W，8R/3W喇叭） |
|  | 18 | 显示屏参数 | 面板类型 WLED背光源显示屏（A+级） |
|  | 19 |  | ★屏幕尺寸 27英寸（对角线） |
|  | 20 |  | ★屏幕比例 16：9黄金比例 |
|  | 21 |  | 显示区域 597.90×336.30mm |
|  | 22 |  | ★物理分辨率 1920×1080 P |
|  | 23 |  | 背光亮度> 180cd/m2 |
|  | 24 |  | 对比度 3000:01:00 |
|  | 25 |  | 可视角度 上下178°左右178° |
|  | 26 |  | ★响应时间 <=8ms |
|  | 27 |  | 扫描频率 60HZ |
|  | 28 |  | ★背光寿命 ≥60000小时 |
|  | 29 | 触摸屏参数 | ★类型 电容触摸屏 |
|  | 30 |  | 触摸介质 手指、触摸笔等不透光物体 |
|  | 31 |  | 定位精度 ±2mm |
|  | 32 |  | 透光率 ≥95% |
|  | 33 |  | 玻璃硬度 7H |
|  | 34 |  | 响应时间 16ms～28ms |
|  | 35 |  | 输出分辨率 4096×4096 |
|  | 36 |  | 线性错误 3mm |
|  | 37 |  | 扫描速度 50scans/s |
|  | 38 |  | 使用寿命 单点大于6000万次 |
|  | 39 |  | 接口方式 接口方式USB(默认)/串口/PS2 |
|  | 40 | 工作环境 | ★输入电压 AC 110～240V |
|  | 41 |  | 额定功耗 工作状态<=350W; 待机状态<=5W |
|  | 42 |  | ★使用温度/湿度 0℃～50℃ / 20%～80%（ 无凝结） |
|  | 43 |  | 储存温度/湿度 -10℃～60℃ / 5～95%（ 无凝结） |
| 小间距LED显示屏 | 1 | 基本特性 | ★像素点间距 1.5mm |
|  | 2 |  | 像素构成 1R、1G、1B |
|  | 3 |  | ★像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 |
|  | 4 |  | 结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 |
|  | 5 |  | 外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 |
|  | 6 |  | 显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 |
|  | 7 |  | 驱动方式 恒流驱动 |
|  | 8 |  | 控制方式 同步控制系统 |
|  | 9 |  | 供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 |
|  | 10 |  | 维护方式 前后双向维护 |
|  | 11 |  | 整屏平整度 ≤0.1mm |
|  | 12 |  | ★模组平整度 ≤0.05mm |
|  | 13 |  | ★拼接缝 ≤0.05mm |
|  | 14 |  | 套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 |
|  | 15 |  | 模组结构 灯驱合一 |
|  | 16 |  | 单元板分辨率 208*104=21632Dots |
|  | 17 |  | 驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 |
|  | 18 |  | 调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 |
|  | 19 |  | ▲箱体材质 采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 |
|  | 20 |  | 箱体前后厚度 ≤60mm |
|  | 21 |  | 亮度 ≥700Cd/m² |
|  | 22 |  | 亮度均匀性 ≥98% |
|  | 23 |  | 亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 |
|  | 24 |  | 亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 |
|  | 25 |  | 色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 |
|  | 26 |  | 色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 |
|  | 27 |  | 宽色域 ≥120% NTSC |
|  | 28 |  | ★色温 1000-18000K |
|  | 29 |  | 色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K |
|  | 30 |  | 水平视角 ≥160° |
|  | 31 |  | 垂直视角 ≥160° |
|  | 32 |  | 对比度 ≥7000：1 |
|  | 33 |  | 灰度等级 采用16bit技术 |
|  | 34 |  | 显示颜色 ≥281.4trillion |
|  | 35 |  | 低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit |
|  | 36 |  | 低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz |
|  | 37 |  | 刷新率 刷新率达到3840Hz |
|  | 38 |  | 像素失控率 <0.01% |
|  | 39 |  | 发光点中心偏距 ＜1% |
|  | 40 |  | 反光率 反光率≤1.5% |
|  | 41 |  | ★画面延时 ≤500ns（纳秒级） |
|  | 42 |  | 衰减率 ≤10%（工作3年） |
|  | 43 |  | ★噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB |
|  | 44 |  | 信噪比 ≥47dB |
|  | 45 |  | 换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 |
|  | 46 |  | 峰值功耗 ≤400W/m² |
|  | 47 |  | 平均功耗 ≤160W/m² |
|  | 48 |  | 供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 |
|  | 49 |  | 工作频率 50/60Hz |
|  | 50 |  | 输入电压 4.2±0.1V |
|  | 51 |  | 最大电流 ≤5A |
|  | 52 |  | 电流增益 电流增益调节范围：1%～199% |
|  | 53 |  | 电流功率因素 电源具备PFC功能，功率因素≥0.95 |
|  | 54 |  | 抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 |
|  | 55 |  | 绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ |
|  | 56 |  | ★模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ |
|  | 57 |  | 漏电流 ≤0.5mA |
|  | 58 |  | 能源效率 ≥2.4cd/W |
|  | 59 |  | 睡眠功耗 ≤100 W/m² |
|  | 60 |  | 机械强度 ≥30Mpa |
|  | 61 |  | 抗拉强度 230Mpa |
|  | 62 |  | ★屈服强度 170Mpa |
|  | 63 |  | 纵向拉伸承载力 ≥3吨 |
|  | 64 |  | 衡向拉伸承载力 ≥3吨 |
|  | 65 | 功能特性 | 统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 |
|  | 66 |  | 校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 |
|  | 67 |  | 亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 |
|  | 68 |  | 图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 |
|  | 69 |  | 图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 |
|  | 70 |  | 图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 |
|  | 71 |  | ★数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 |
|  | 72 |  | 热备份功能 支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 |
|  | 73 |  | ★自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 |
|  | 74 |  | 箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能 |
|  | 75 |  | 温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 |
|  | 76 |  | ★智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上 |
|  | 77 |  | 热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 |
|  | 78 |  | 显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 |
|  | 79 | 环境要求 | 防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 |
|  | 80 |  | 振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 81 |  | 输入信号支持 支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入 |
|  | 82 |  | 连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 |
|  | 83 |  | 老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 84 |  | 使用寿命 ≥100000h |
|  | 85 |  | ★平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 |
|  | 86 |  | 屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K |
|  | 87 |  | 高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 88 |  | 低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 89 |  | 高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 |
|  | 90 |  | 低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 |
|  | 91 |  | 恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 92 |  | 湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h |
|  | 93 |  | 自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 |
|  | 94 |  | 光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） |
|  | 95 |  | 盐雾 符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃ |
|  | 96 |  | PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。 |
|  | 97 |  | 阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 |
|  | 98 |  | 冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 99 |  | 高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 |
|  | 100 | 安全要求 | 点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω |
|  | 101 |  | 点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω |
|  | 102 |  | ★静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S |
|  | 103 |  | 摩擦起电电压 ≤100V 辐射骚扰（EMC） 30MHZ~1000MHZ，符合GB/T9254-2008 Class B标准 |
|  | 104 |  | 抗UV紫外线老化 暴露周期8h干燥、4h凝露；使用UVA340灯，辐照度0.76W/㎡，干燥时，黑标温度：60°C，8h；凝露时，黑标温度：50°C，4h |
|  | 105 |  | 抗干扰 符合GB/T9254-2008规定 |
|  | 106 |  | 安全性 符合GB4793规定 |
|  | 107 |  | 一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 |
|  | 108 |  | 防磕碰 具备防碰撞焊盘技术 |
|  | 109 |  | ★SELV电路 具备SELV电路 |
|  | 110 |  | 箱体防护等级 IK10 |
|  | 111 |  | 人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 |
|  | 112 |  | PCB层数 PCB采用2层、4层、6层、8层、10层设计 |
|  | 113 |  | PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 |
|  | 114 |  | 失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真 |
|  | 115 |  | 能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 |
|  | 116 |  | 一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 |
|  | 117 |  | 可视化控屏 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等 |
|  | 118 |  | 多图层显示 支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口 |
|  | 119 |  | 所见所得 支持手机、平板操作界面与LED大屏界面一致 |
|  | 120 |  | 播放记忆 支持LED显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目 |
|  | 121 |  | 电源线含铜量 电源线采用纯铜材质，含铜量≥95% |
|  | 122 |  | 排线含铜量 排线采用镀锡铜材质，含铜量≥95% |
|  | 123 |  | 电源线柔韧性 拉力≥10kgf |
|  | 124 |  | 信号延迟 ≤2.5ns |
|  | 125 |  | 信号衰减 ≤200mV |
|  | 126 |  | 抗震实验 符合抗震10级要求 |
|  | 127 |  | 电源端子骚扰电压（EMC） 150kHz~30MHz，电源端子骚扰电压，符合GB/T9254-2008 Class B标准 |
|  | 128 |  | 电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限制（EMC） 电信端口传导共模（非对称）骚扰电压限制（EMC） 符合GB/T9254-2008 Class B标准 |
|  | 129 |  | 电信端口传导共模（非对称）骚扰电流限制（EMC） 符合GB/T9254-2008 Class B标准 |
|  | 130 |  | 防呆设计 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护,同时有防呆设计 |
|  | 131 |  | 散热 采用无风扇散热结构 |
|  | 132 |  | 灯管耐焊耐热 灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常 |
|  | 133 |  | 灯管抗静电（ESD）测试 HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常 |
|  | 134 |  | 结构用钢 符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求 |
|  | 135 | 软件功能 | LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理 |
|  | 136 |  | LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 |
|  | 137 |  | LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 |
| 控制接收卡 | 1 | 要求特性 | 单卡支持32组RGB信号并行输出 |
|  | 2 |  | 单卡最大带载512×384像素点 |
|  | 3 |  | 支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正 |
|  | 4 |  | 支持低亮高灰 |
|  | 5 |  | 支持色温调节 |
|  | 6 |  | 支持任意抽行、抽列、抽点 |
|  | 7 |  | 支持快速升级和快速发送校正系数 |
|  | 8 |  | 支持智慧模组：存储校正系数、模组参数等 |
|  | 9 |  | 支持箱体温度、湿度、电源状态、电压监测及风扇控制 |
|  | 10 |  | 支持网线状态监测 |
|  | 11 |  | 支持1~64扫之间的任意扫描类型 |
|  | 12 |  | 支持DC 3.3V~6.0V超宽工作电压 |
| 视频发送器 | 1 | 要求特性 | 高清发送器，具备强大的视频信号接收能力，支持DVI、HDMI高清信号输入；最大可接收1920*1200像素的高清数字信号，同时4个千兆网口输出，单卡可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏。 |
|  | 2 |  | 支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出； |
|  | 3 |  | 输入分辨率：最大1920*1200像素， 支持分辨率任意设置； |
|  | 4 |  | 单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； |
|  | 5 |  | 4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； |
|  | 6 |  | 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； |
|  | 7 |  | 支持多发送器任意拼接级联，严格同步； |
|  | 8 |  | 支持亮度和色温调节； |
|  | 9 |  | 支持低亮高灰； |
|  | 10 |  | 支持HDCP； |
|  | 11 | 资质要求 | ★发送控制器直接通过USB连接，支持多台发送器拼接级联，严格同步，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；； |
|  | 12 |  | ★支持对接收卡标定标序功能，可对接收卡任意位置标准实时故障信息报警显示，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； |
|  | 13 |  | ★控制器符合ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，并提供供应商CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； |
|  | 14 |  | ★发送卡支持实时回传网口带载面积，可任意修改，不影响画面显示状态，并提供供应商盖公章的CNAS、ilac-MRA第三方检测报告； |
|  | 15 |  | ★为更加清晰的显示画面层次，发送设备支持低亮高灰，并提供供应商盖公章的CNAS、ilac-MRA第三方检测报告； |
|  | 16 |  | ★为更加直观的查看发送卡已有连接图，可支持单台或多台发送卡整体连接图回读，并提供供应商盖公章的CNAS、ilac-MRA第三方检测报告； |
| 联网播放器 | 1 | 基本特性 | 支持4KH2.65/H.264硬解码，支持1080P高清输出。 |
|  | 2 |  | 支持浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。 |
|  | 3 |  | 支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。 |
|  | 4 |  | 支持自主研发的播控软件进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布 |
|  | 5 |  | 支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。 |
|  | 6 |  | 支持最大输出1080P带载能力，最宽 1920 像素，最高 1080 像素 |
|  | 7 |  | 支持云分级管理和多角色节目发布 |
|  | 8 |  | 处理性能强大，支持H2.65/H2.64 4K高清视频硬解码播放 |
|  | 9 |  | 双频WiFi，连接稳定，传输速率快，支持配置为WiFiStation或者WiFiAP |
|  | 10 |  | 8GB 容量 |
|  | 11 | 播放方式 | 多种播放方式 |
|  | 12 |  | •支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表； |
|  | 13 |  | •支持多屏同步播放; |
|  | 14 |  | •支持节目排程和指令排程；" |
|  | 15 |  | 窗口和素材 |
|  | 16 |  | 支持多节目页播放，多达 32个节目页面数量； |
|  | 17 |  | •支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放 ； |
|  | 18 |  | •支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 ； |
|  | 19 |  | •最多同时播放2个高清视频窗口或者1个4K视频播放窗口 ；" |
|  | 20 |  | 全方位控制方案 |
|  | 21 |  | •支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制 |
|  | 22 |  | •支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 |
|  | 23 | 通信方式 | •WiFi双频双模，支持WiFi 2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式 |
|  | 24 |  | •LAN，支持DHCP模式和静态模式 |
|  | 25 |  | •4G通讯，支持各个国家的4G网络(选配) |
|  | 26 | 资质条件 | ★设备通过3C认证、并可提供相应证书（加盖厂家公章）。 |
|  | 27 |  | ★联网主控兼容多平台发布节目，如windows、moc os、ios、Android等，并提供供应商第三方ilac-MRA、CNAS盖公章检测报告； |
|  | 28 |  | ★联网主控可通过GPS\WIFI\局域网\4G等多种方式，可使多台设备画面完全同步，并提供供应商第三方ilac-MRA、CNAS盖公章检测报告； |
|  | 29 |  | ★为保证播放内容的安全性，同时保证云服务器的安全可靠性，云发布服务器使用AES加密服务、防网络DDOS工具、WFS防火墙、HTTPS加密通道，并提供供应商第三方ilac-MRA、CNAS盖公章检测报告； |
|  | 30 |  | ★为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件。 |
| 显示器开关电源 | 1 | 丝印标示 | 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 |
|  | 2 | 泄漏电流 | 泄漏电流≤0.25mA |
|  | 3 | 接地阻抗 | 外壳与大地阻抗≤10mΩ |
|  | 4 | 保护功能 | 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 |
|  | 5 | 抗电强度 | 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min |
|  | 6 | 平均无故障时间 | MTBF≥10000H |
|  | 7 | 输入电压范围 | 180VAC～264VAC |

8 云备份技术要求

投标人须基于对医院本次医疗云系统建设的深刻理解，结合本次建设的需求，提供针对本次所有本地应用数据云备份，对涉及的系统建设内容进行详细的布局和总体分析，并给出具体云备份建设方案，包含但不限于主机配置，云存储空间，投标人优势，整体应急方案等。

| 基本要求 | 为保证系统平稳运行，云管理平台须与虚拟化平台统一品牌 |
| --- | --- |
|  | ★云管理平台基于业界主流OpenStack 版本 |
|  | 云管理平台提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成云资源申请、使用、修改、销毁等操作。通过自服务门户能够申请的服务包括但不限于云主机、云硬盘、云负载均衡、云数据库、对象存储等。 |
|  | ★云管理平台兼容主流国产化ARM、X86架构，如海光、鲲鹏、飞腾等国产化芯片服务器 |
|  | 云管理平台兼容主流国产操作系统，如麒麟、统信等操作系统 |
|  | 云管理平台支持块存储、对象存储服务。对象存储存储容器管理、文件管理。 |
|  | 云管理平台支持弹性伸缩服务。可以对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数等参数动态的增加虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预。 |
|  | 支持云资源计量统计，云管理员可以对云资源进行计量，可以基于CPU、内存、硬盘、存储、负载均衡、数据库、网络带宽、裸金属等资源进行计量，支持资源用量或资源规格两种计量方式 |
|  | 支持告警功能，展示虚拟化平台等产生的告警信息，提供告警事件的查询导出功能。可以基于告警类型和级别配置通知服务，通知方式支持邮件和短信两种，当有对应新增告警时，以相应通知形式通知云管理员 |
|  | 支持日志查看功能，查看云计算基础产品实例的名称、操作类型、操作结果、操作时间、资源拥有者，实现更细粒度管理 |

2. 麻醉医联体平台建设（麻醉技能仿真模拟培训中心）

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练系统软件 | 详见技术要求 | 1 |
| 1 | 硬件 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练模拟人 | 详见技术要求 | 1 |
| 2 |  | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练用超声探头 | 详见技术要求 | 1 |
| 3 |  | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练系统笔记本电脑 | 详见技术要求 | 1 |
| 4 |  | 超声引导下腰椎穿刺和硬膜外麻醉训练模型 | 详见技术要求 | 1 |
| 5 |  | 高级气道管理模型 | 详见技术要求 | 1 |

1、麻醉技能仿真模拟培训中心软件部分

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练系统软件 |
| 1.1.1 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练系统应包括人体模型、模拟超声探头与虚拟训练计算机软硬件。 |
| 1.1.2 | ★系统提供不少于20种创伤重点超声评估的教学病例，运行病例后，可以使用模拟腹部探头或心脏探头进行FAST技能训练。 |
| 1.1.3 | ★创伤重点超声评估的教学病例须有腹腔积液的病例，病例可显示显示肝、脾、肾、膈、耻骨联合上方膀胱和周围的肠管。能够观察到肝肾隐窝、结肠旁沟、右肾上下极、脾肾之间、结肠旁沟、左肾上下极、膀胱前、后和两侧的游离液体。 |
| 1.1.4 | 创伤重点超声评估的教学病例须有心包积液的病例，病例可显示心脏的右心室、左心室、右心房、左心房、心包，以及肝左叶。能够观察到心包腔内的游离液体。 |
| 1.1.5 | 系统提供不少于40种心脏和腹部的教学病例，运行病例后，可以使用TEE探头或心脏探头进行心超与腹部超声技能训练。 |
| 1.1.6 | 系统可同时支持键盘快捷键控制和鼠标控制;鼠标指示屏幕按钮时能够自动显示按键功能说明。 |
| 1.1.7 | 系统支持四种显示模式可供选择，并且可以支持设置不同的默认显示界面。 |
| 1.1.8 | 系统可进行放大/还原超声图像显示区域的局部，支持超声显示景深，调整增益、角度、亮度等。至少包含测量长度、面积、周长等超声诊断工具。 |
| 1.1.9 | 系统的超声图像至少提供两个难度选择。 |
| 1.2 | 模拟超声探头在扫描人体模型时，在系统电脑的显示屏上可以同时显示模拟超声图像和实时病人的 3D 解剖视图。 |
| 1.2.1 | 系统内含超声报告模板，能够建立交互式超声报告，填写病人信息、测量数据、描述数据，并保存导出及上传。 |
| 1.2.2 | 系统能够根据用户教学需要选择显示目标脏器周边组织、器官，开启声学反应，肋骨伪影。当肋骨被移除后，伪影消失。 |
| 1.2.3 | 系统在训练进行时可随时冻结超声影像及相应解剖结构剖面。 |
| 1.2.4 | 系统在显示3D解剖视图剖面与超声图像显示平面能时。能够在模型上进行超声扫描的同时，使用鼠标控制并任意缩放3D 解剖视图的比例并改变角度和位置，或直接显示3D 模型的人体外部视图。 |
| 1.2.5 | 系统需带有器官组织教学功能，可进行解剖知识的巩固。三维解剖模型，包含人体躯干的所有解剖结构。解剖结构可以显示为单个器官或解剖结构的一部分，也可以显示为具有所有结构的完整躯干，可以按任何顺序选择或取消选择结构。 |
| 1.2.6 | 三维解剖视图显示屏上可以显示超声波束和实时超声图像显示探头的切面;能够选择半透明光束、轮廓光束或超声光束进行辅助参考，也可以在三维解剖视图中显示2D超声图像。 |
| 1.2.7 | ▲系统自带超声理论知识视频教学内容，包含且不限于基本超声波物理特性介绍、基本的超声概念、探头（换能器）介绍及保养、超声成像、增益调节/伪影/镜像显示等技术处理、多普勒及彩色多普勒、经胸和经食道超声心动图检查和各切面介绍/评估、胸膜腔超声检查、积液识别和定量、胸腔穿刺评估等 |
| 1.2.8 | ▲虚拟训练系统的软件支持在线升级功能，软件升级免费。 |
| 1.2.9 | 所提供模型可为每个目标切面练习进行测量并导出经验证的运动学指标，以评估性能并进行研究，包括但不限于∶截取切面的总时间、初始移动前的时间、截取切面所行驶的总距离（cm）、截取切面的总角位移（度）、探头静止加速度的数量、俯仰/横摇/偏航、随时间变化的X、Y、Z位置，在运动过程中跟踪探头的三维路径 |
| 1.3 | 超声目标切面训练功能需要具备使用红绿色来指示探头的位置是否正确的功能。目标切面训练时需要提供参考视图，帮助学员正确定位探头;目标切面指导视图包括参考超声束、参考探头和与学员实时超声束、探头位置和超声图像相关的参考超声图像;三维解剖视图显示器上的实时超声束和探头根据其与目标的接近程度而改变颜色 |
| 1.3.1 | 系统具备探头移动、标准切面、超声测量、超声显示设置等自学指导功能，进入自学指导模式后，用户可以选择或自定义每个病例中的动态参考图像作为指导，辅助练习 |
| 1.3.2 | 超声显示和解剖图像可以截屏或录制操作画面并储存在系统中，储存的图像及视频图像只需单击回顾按钮即可实时查看，也可导出上传 |

2、麻醉技能仿真模拟培训中心硬件部分

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 2.1 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练模拟人 |
| 2.1.1 | 人体模型具有明显骨性标志，具有肋骨、胸骨和腹部。 |
| 2.1.2 | 提供人体模型支架，使人体模型可以按照TEE操作位置进行摆放。 |
| 2.1.3 | 人体模型有特殊高分子材料制成，内置传感器可感受模拟超声探头的位置与压力。 |
| 2.2 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练用超声探头 |
| 2.2.1 | 系统包括的三种模拟超声探头：腹部探头、TTE经胸廓探头、TEE经食道探头 |
| 2.2.2 | 模拟TEE 探头手柄处需要具有大盘、小盘、晶体旋转扭以及固定锁头，能够实时响应并定位探头的动作、角度、压力的各种姿态。模拟 TTE探头需要具有标准 MARK 点，能够实时响应并定位探头的动作、角度、压力等各种姿态 |
| 2.3 | 创伤重点超声评估（Fast）虚拟训练系统笔记本电脑 |
| 2.3.1 | CPU i7 |
| 2.3.2 | 内存 32GB |
| 2.3.3 | 硬盘 1TB |
| 2.3.4 | 显卡 8GB DDR5 |
| 2.3.5 | 操作系统 win10 |
| 2.3.6 | 显示屏 17.3英寸 |
| 2.4 | 超声引导下腰椎穿刺和硬膜外麻醉训练模型 |
| 2.4.1 | 模型为半身成人模型，支持直立位或侧卧位的体位摆放 |
| 2.4.2 | ▲模型的腰椎模块采用特殊材料制成，材料的声速、声衰减和密度接近真实人类组织的超声影像学特性，能够在真实超声设备下看到模块模拟的内部结构，能够支持任何品牌的超声检查设备 |
| 2.4.3 | 模型可使用超声设备确定最佳插入点，进针角度以及确定黄韧带，硬膜外腔和脊柱深度 |
| 2.4.4 | 模型具有可触摸的髂嵴、棘突等体表标志，既可以够进行盲穿也可以在超声引导下进行脊膜硬膜外或腰椎穿刺术的训练-包括穿刺针和导管放置 |
| 2.4.5 | ▲模型的穿刺模块需要具有自愈功能，能够支持反复穿刺训练一千次以上，模型不留针眼不漏液 |
| 2.4.6 | 模型的解剖结构必须包括下腰椎节段、皮肤组织、黄韧带、硬膜、 硬膜外腔、蛛网膜和含有脑脊液的蛛网膜下腔 |
| 2.4.7 | 模型可进行颅内压的测量，穿刺成功且入针位置准确，模拟脑脊液会流出 |
| 2.4.8 | 模型需要具备真实的操作手感，包括进针穿过黄韧带时的突破感，准确进入硬膜外腔时的落空感 |
| 2.4.9 | 穿刺成功后，模型可以真实注入液体。注入的液体会自动排出模型，模型可以通过补液接口以补充脑脊液 |
| 2.4.10 | 模块化设计，根据训练需要自主选择。可选配肥胖病人脊柱模块组件模拟脂肪组织 |
| 2.4.11 | 配置要求：超声引导下腰椎穿刺和硬膜外麻醉训练模型 1个，模拟脑脊液 1瓶 |
| 2.5 | 高级气道管理模型 |
| 2.5.1 | 模型模拟成年男性头颈部，采用高仿真材料制造，触感真实 |
| 2.5.2 | ▲具有精确的解剖结构，包括：鼻腔、舌、声门、咽、喉、气管、支气管、胃管，其中支气管分级可达4级支气管 |
| 2.5.3 | 鼻腔气道具备鼻甲等准确的解剖学标志 |
| 2.5.4 | ▲模型可进行环甲膜切开术和经皮气管切开术，环甲膜模块可以更换 |
| 2.5.5 | 模型的舌头可以充气可模拟不同程度的舌水肿 |
| 2.5.6 | 模型的肺部和胃部采用气囊，正确与错误的通气都能得到直观反馈 |
| 2.5.7 | 模型可进行的技能操作：鼻咽通气、口咽通气、环甲膜切开术、经皮气管切开术、双鼻气管插管、面罩球囊通气、全方位声门上装置、直接喉镜检查、气管插管、光棒、复合管插入、可视喉镜插管、鼻胃管插管 |
| 2.5.8 | 模型可以采用球囊面罩通气，面罩与皮肤贴合度高；也可连接呼吸机进行机械通气 |
| 2.5.9 | 模型方便清洁，可用清水，或杀菌剂，消毒剂或戊二醛等化学制剂、环氧乙烷、酚基清洁剂或含碘清洁剂，以及酒精清洁 |
| 2.5.10 | 配置要求：气道管理模型1具，润滑剂1瓶，环甲膜插件 1个，颈皮1个，手提包1个，使用手册1本 |

3. 麻醉医联体平台建设（麻醉危机管理虚拟培训系统）

麻醉危机管理虚拟培训系统软件部分

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1 | 系统总体要求 |
| 1.1 | 系统通过3D虚拟患者用于麻醉教学。作为麻醉的非技能教学工具，一是老师通过虚拟患者教授学生全身麻醉相关理论知识；二是学生在虚拟病人身上训练与考核：模拟全身麻醉操作，如术前评估、麻醉诱导与麻醉维持；三是老师通过后台管理学生的训练及考核情况。系统包含虚拟患者模块和培训管理模块两大模块。 |
| 2 | 各模块具体要求 |
| 2.1 | 虚拟患者模块 |
| 2.1.1 | ★3D全景式高仿真虚拟手术室，学员高度沉浸在虚拟手术室中进行训练，可以与虚拟手术医生、患者、设备进行交互，真实感强，有身临其境之感。虚拟手术室内含有如下设备和人员：麻醉机、插管车、监护仪、输液泵、患者、术者、助手等。 |
| 2.1.2 | ★包含至少40个案例。案例涵盖骨科、普外科、妇科、产科、神外、血管外科等十几个科室，包括“合并心血管系统疾病患者非心血管手术的麻醉管理”、“合并呼吸系统疾病患者的麻醉管理”、“困难气道患者的麻醉管理”、“插管后通气困难患者的麻醉管理”、“小儿和老年患者的麻醉管理”、“各种麻醉危机的管理，如‘空气栓塞、过敏、支气管痉挛、糖尿病酮症酸中毒、高钾血症、颅内压增高、恶性高热、嗜铬细胞瘤、先兆子痫、静脉空气栓塞、气胸等”。 |
| 2.1.3 | ▲虚拟患者可以进行循环、通气、氧合、体温、肌松等数据的监测，监测数据随着操作和病情的变化而变化，可以利用静脉麻醉药和吸入麻醉药进行全麻，模拟不同患者的麻醉诱导和麻醉维持过程。 |
| 2.1.4 | 循环监测数据有：心率、心电图、有创血压、无创血压、中心静脉压、肺动脉压、肺动脉契压、心输出量。数据实时显示，当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 |
| 2.1.5 | ▲通气监测数据有：吸气峰压、呼气末正压、潮气量、呼吸频率、吸气末氧浓度、呼气末氧浓度、吸入麻醉药浓度。数据实时显示，当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 |
| 2.1.6 | ▲氧合监测数据有：血氧饱和度、呼气末二氧化碳（波形、数值）。数据实时显示，当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 |
| 2.1.7 | 肌松监测数据有：TOF监测、强直刺激。数据实时显示，当给药或者病情变化时对应数据会实时相应变化。 |
| 2.1.8 | ★每个案例内置至少80种临床麻醉中常见的药物及其药代动力学和药效动力学数据。包括静脉麻醉药6种，如：丙泊酚、咪达唑仑、依托咪脂、氯胺酮、硫喷妥钠、美索比妥；阿片类药物8种，如：芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、瑞芬太尼、哌替定、吗啡、美沙酮等；肌松药9种：如琥珀胆碱、罗库溴铵、顺式阿曲溴铵等，局麻药2种；麻醉辅助药6种，如昂丹司琼等；抗生素5种；血管活性药物25种，如肾上腺素等；其它药物27种，如沙丁胺醇等。 |
| 2.1.9 | 学生以第一视角方式扮演麻醉医生在虚拟患者身上进行麻醉诱导和麻醉维持操作。 |
| 2.1.10 | 模拟洗手结束后即进入手术室。学生根据病史，评估患者的状态并制定麻醉策略。 |
| 2.1.11 | 病史包括患现病史，既往史，体格检查，实验室检查，气道评估，既往手术等情况 |
| 2.1.12 | 通过点击输液泵选择液体和流速，可供选择的液体有：乳酸钠林格、生理盐水、5%白蛋白、冷冻新鲜血浆等。 |
| 2.1.13 | 通过点击插管车选择有创导管插入、气道管理和气管插管操作 |
| 2.1.13.1 | 有创导管操作有：插入动脉导管、插入肺动脉导管、插入中心静脉导管、插入导尿管 |
| 2.1.13.2 | 气道管理操作有：环状软骨压迫、放置面罩、放置喉罩、调整头部位置、插入鼻咽通气道、吸痰。点击放置面罩按钮后，会给虚拟患者扣上面罩，此时在监护界面会显示二氧化碳波形和二氧化碳分压数值。 |
| 2.1.13.3 | 气管插管操作有：经喉镜插入气管导管、经纤支镜插入气管导管。点击经喉镜插入气管导管后，会显示喉镜下声门暴露分级情况。插入导管的过程会以动画的形式展示。 |
| 2.1.14 | 点击药物车或者药物治疗按钮可以选择各种麻醉用药。用药之后对应的监测数据会有相应变化。 |
| 2.1.15 | 点击患者，可以调整患者体位、体温控制、肺部听诊以及病人状态。点击病人状态可实时观察反应麻醉深度的状态。 |
| 2.1.16 | ★点击麻醉机可以选择自主呼吸、人工辅助通气和机械通气模式，在选择机械通气后可以在容控模式下调节潮气量、通气频率、呼气末正压等。可以通过点击空气、氧气、笑气流速调节按钮调节氧气浓度。点击麻醉机挥发罐可以调节七氟烷、异氟烷、恩氟烷、地氟烷等吸入麻醉药的浓度，吸入麻醉药浓度的监测数据会相应地缓慢升至选择的浓度。 |
| 2.1.17 | 点击术者可以和手术医生互动，可以让手术医生做术前准备、切皮、停止手术、继续手术等。点击助手可以让助手进行CPR和除颤操作。 |
| 2.1.18 | 点击辅助检查按钮，可以实时查看实验室检测结果，如血气分析、电解质、血糖等 |
| 2.1.19 | 所有操作动作和相应的得分数据均实时保存，按照时间排序，精确到秒。点击麻醉操作记录即可随时调阅。 |
| 2.1.20 | 病例进行过程中可以随时暂停。 |
| 2.2 | 培训管理模块(含管理员账号、教师账号、学员账号) |
| 2.2.1 | 管理员账号 |
| 2.2.1.1 | 对所有教师用户进行统一的增加、删除、修改、查询。 |
| 2.2.1.2 | 对所有学生用户进行统一的增加、删除、修改、查询。 |
| 2.2.1.3 | 对所有病例数据进行统一的修改、编辑、重置。 |
| 2.2.1.4 | 可对所有的班级数据进行统一的增加、删除、修改、查询。 |
| 2.2.2 | 教师账号 |
| 2.2.2.1 | 对每个学生账号信息的增加、删除、修改、查询以及不同时间段学习情况的纵向统计和比较。 |
| 2.2.2.2 | 查看可用病例库以及进入虚拟患者模块操作演练。 |
| 2.2.2.3 | 可视化列表任务，随时查看以往任务信息以及可视化数据统计，可对班级中所有的学生每个步骤进行详细的统计和比较。可查看统计结果，并可导出表格以及图片。 |
| 2.2.3 | 学生账号 |
| 2.2.3.1 | 以练习或者考核两种模式进入虚拟患者模块。 |
| 2.2.3.2 | 自动生成操作记录。 |
| 3 | 系统其他要求 |
| 3.1 | 局域网本地服务器，可供超过300人同时在线进行教学、训练和考试。 |
| 3.2 | 支持C/S架构,终端需安装运行程序，可在医院局域网内任意电脑使用及管理。 |
| 3.3 | 采用Apache+PHP+MySQL服务器运行环境，拥有良好的安全性、可扩展性及执行速度快的优势。 |

麻醉危机管理虚拟培训系统硬件部分

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统配套服务器 | 处理器 | 至强E-2224 |
| 2 |  | 内存 | 内存：≥8GB。 |
| 3 |  | 存储 | 配置1块硬盘≥1T |
| 4 |  | 网口 | 集成双口千兆 |

4. 护士站综合信息智能发布系统

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 护士站综合信息智能发布系统（系统管理模块、显示界面维护模块、数据结构管理模块、数据自动提取模块、护士自助操作模块 、看板显示模块） | 详见技术要求 | 1 |

# 1、软件规格：

| 序号 | 功能模块 | 功能实现内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统整体框架设计要求 | 1.系统本身独立运行，可以和医院其他软件系统使用“松耦合方法”进行应用集成。 2.系统采用N层结构设计，拓展性强； 3.系统菜单采用动态管理方式，可以根据需要调整菜单格式，以便于医院在使用时进行管理。 ▲4.权限管理可以定位到每一操作，如新建、删除、修改等。 5.系统与第三方软件采用中间隔离层连接，便于区分故障区域，同时不会相互产生安全性干扰。 |
| 2 | 系统基本功能需求 | ▲1.软件系统采用多层应用架构：第一层：数据存储层；第二层：应用服务和业务逻辑层；第三层：应用操作和表现层。第三层部分采用传统Client方式，部分采用Browser方式。 2.软件系统使用的数据库类型： ORACLE 10g及以上版本。数据库中重要数据、敏感数据需要采用加密方式进行存储。 3.软件系统支持的应用集成接口类型：DLL文件加载方式、Web Service方式。 4.系统之间的应用集成也支持实现多层应用架构方式；系统之间的数据交互可采用XML数据封装格式，关键数据的传递采用加密通信方式。 5.系统中所有软件组件和模块即可以运行于“物理机”，也可以运行于“虚拟机”。系统中所有软件组件和模块支持分布式部署扩展，实现高承载能力、高稳定性能。 6.系统具有完善的数据备份机制、运行安全与备份机制，确保系统24小时连续无间断运行，普通故障实现“平滑迁移”和“故障后自动回复”，使各类工作站客户端程序受到的影响减小到最低程度。 |
| 3 | 系统管理模块 | ▲用于管理可操作的用户、管理科室代码、管理基础数据字典、管理消息字典。 |
| 4 | 显示界面维护模块 | ▲分科室定制维护显示页面的内容、管理每个科室可用于显示的页面和页面大小、每一页面的显示信息的分布调整、字体大小显示内容大小的调整、显示风格调整如按文字显示还是图标显示、图标大小及颜色调整。 |
| 5 | 数据结构管理模块 | ▲数据信息提取的关键字管理、数据信息提取来源管理、数据提取频率管理。 |
| 6 | 数据自动提取模块 | ▲从业务系统自动提取数据、从HIS系统里提取床位信息、从医嘱系统里提取长期医嘱中的护理等级信息，病人过敏信息等特定信息、长期医嘱中提取相关治疗信息、可根据医嘱的频次提取相关医嘱的表示，如测血糖的1日4或1日3等、从手术系统中提取当日手术和预手术等相关信息。可根据科室的特殊情况定制不同的提取内容。 |
| 7 | 护士自助操作模块 | ▲除自动提取外野提供手工录入信息，一些无法提取的信息如科室通知等的填写、支持按床位填写信息、支持按信息填写床位、支持通过直接勾选进行操作、可手工填写医生的排班信息。 |
| 8 | 看板显示模块 | ▲将信息在看板上显示出来、支持触摸屏操作的向左向右翻页功能、支持使用键盘翻页功能，可使用无线键盘操作、支持使用演示笔的翻页功能。 |
| 9 | 非功能需求 | 1.系统响应速度快，能在较短的时间内将满足检索条件的样本信息展示出来； 2.系统可维护性高，管理员能快速的解决系统出现的错误，完善系统； 3.样本数据中心的数据质量满足临床科研需求，对于医院基础数据要有映射功能，对于数据的一致性有监管功能； 4.样本数据中心的数据可以共享，为内部或者外部的软件提供接口，支持内部或者外部系统的调用。 |

5. 网间数据安全交换系统

| 项目名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网间数据安全交换系统 | 2U机架式，4个千兆网口；支持2-4个隔离区域间文件相互交换，产品在响应用户操作时，响应时间平均在0.1秒以下，产品支持150名用户并发进行文件交换，不限制用户账号开通授权数，存储容量>=6TB, 支持raid5，产品支持双路供电；支持敏感文件管控；内置瑞星防病毒引擎；文件交换及审计；具备虚拟盘符、外链下载、权限控制等功能；基于虚拟化技术解决物理隔离的内外网数据手动或自动交换；冗余电源；原厂一年硬件和一年软件系统质保服务。 | 1 | 台 |
|  | 产品标准实施费用 |  |  |
|  | 产品防病毒引擎升级服务 |  |  |

网间数据安全交换系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 2U机架式，4个千兆网口；支持2-4个隔离区域间文件相互交换，产品在响应用户操作时，响应时间平均在0.1秒以下，产品支持150名用户并发进行文件交换，不限制用户账号开通授权数，存储容量>=6TB, 支持raid5，产品支持双路供电；支持敏感文件管控；内置瑞星防病毒引擎；文件交换及审计；具备虚拟盘符、外链下载、权限控制等功能；基于虚拟化技术解决物理隔离的内外网数据手动或自动交换；冗余电源；原厂一年硬件和一年软件系统质保服务。 |
| 数据交换吞吐量 | 不小于600Mbps |
| 多区域隔离交换 | ★单台设备至少支持2-4个隔离区域间文件相互交换。 |
| 响应速度 | ▲产品在响应用户操作时，响应时间平均在0.1秒以下。 |
| 用户并发数 | ★产品支持150名用户并发进行文件交换。 |
| 存储容量 | ▲存储容量>=6TB, 支持raid5。 |
| 冗余电源 | ▲产品支持双路供电。 |
| 安全性 | ★产品基于虚拟化技术，在不依赖其他产品的情况下，能够实现在不同网络间的数据安全交换，且交换中能够断开TCP/IP协议，使用自有通信协议，不引入风险，并能提供自主知识产权证明文件副本。 |
| 被审计功能 | ▲产品本身支持被审计，支持对管理账号细粒度权限的配置，系统的配置和变更有日志记录。有审计账号，能对其他账号的行为进行审计。 |
| 文件交换 | ▲产品能满足公司员工在互联网与医院内网、军网之间方便相互快捷的文件交换。产品提供上传、下载、删除、移动、共享文件和文件搜索功能，关于文件上传，需要支持右键上传功能。 |
| 身份验证 | 产品在用户登录时需要进行身份验证，需支持内置账号认证和LDAP认证； 支持短信验证； 支持短信验证和用户名密码结合； |
| 存储要求 | 产品需支持自带存储，对于审计信息和交换数据可保存在自带存储，审计信息可保存在外挂存储，根据行业等保关于审计信息需存储6个月及以上。且产品不需要在各个隔离网段内部署文件服务器。 |
| ★敏感文件识别 | 系统自带敏感文件识别功能，不依赖于第三方产品，在文件从互联网传输到医院内网时，产品能根据敏感数据定义标准，对敏感文件的传输行为进行识别。产品内部有一套敏感文件识别后的处理流程，能支持行为通知和审批放行。产品能识别加密的文件（如WINRAR密码压缩后的文件）。产品能识别内嵌文件中的敏感信息（如word文件内部嵌入的敏感文件）。 |
|  | 产品支持对传入和传出的文件的敏感文件识别，可识别常见文件类型，包括但不限于doc/docx/wps/wpt/pdf/xls/xlsx/et/ett/ ppt/pptx/dps/dpt/rar/rdp/zip/txt/log/。 |
|  | 支持对文件类型、加密文件、文件MD5、文件大小等做识别。 |
|  | 能够识别文档正文、页眉页脚、属性页等各种不同位置中的关键字、敏感字。 |
|  | 支持值匹配，正则表达式、姓名、地址、电话号码、邮箱地址、快递单号、银行卡号码等检索。 |
| 交换文件防病毒检测 | 在文件从互联网传输到医院内网时，产品能对文件进行病毒和木马检测，识别可能导致系统风险的恶意文件。一旦发现可疑文件，可自动阻止文件交换至医院内网。系统杀毒软件可支持ClamAV杀毒引擎和瑞星杀毒引擎；病毒库支持离线更新和定时更新。 |
| 分享外链 | ▲管理员设置某个部门具有分享外链权限，具有分享权限的内部人员文件所有者需通过生成Web链接的方式将文件或文件夹分享给外部人员，并设置链接的有效期，外部人员可以访问链接和密码验证来获取文件；可配置邮件平台通知被分享外链的人员去下载。 |
| 审计功能 | 产品支持对个人的文件交换行为进行审计，审计信息包括，上传时间、文件名称、用户名称，操作类型（上传文件、下载文件、删除文件、新建目录、共享文件、移动文件）、终端IP/MAC、终端位置（外网、内网）、源/目的文件路径、终端名称等信息；且支持内容审计。 |
| 审批功能 | ▲可根据数据交换的方向，灵活设置审批策略，如：人工单向审批、人工多向审批或自动审批等。开启人工审批功能后，可关联至特定的岗位角色负责数据交换审批。 |
| 易于管控 | 产品能提供方便快捷的可视化界面，方便管理员对其进行系统配置和日常管理控制。 |
| 简洁易用 | 产品能提供方便员工使用的界面，学习成本低，可快速上手。产品可提供浏览器页面（B/S）或客户端（C/S）界面，不需要进行额外的界面开发或与公司内部可视化界面系统集成的开发工作。 |
| 数据呈现 | 支持图表呈现功能，可通过图形界面形式展现文件系统存储空间使用情况、主要模块的CPU、内存利用率情况、性能统计情况、网络接口状态、系统并发分析等。 |
| 文件自动同步 | 支持客户端自设置自动同步时间间隔及路径，客户端可自动将设置路径内文件上传，或将客户端文件自动下载至本地指定目录。 |
| 公共目录 | ▲产品支持公共目录功能；便于部门和小组内部做文档协同办公 可支持管理员创建公共目录，公共目录可设置空间的大小、可使用的网络、公共目录拥有者和应用范围、例外范围等； 可支持目录拥有者控制用户权限下放（包括上传、下载、删除、预览、编辑、子目录权限的分配）； 可支持子目录拥有者控制用户权限下放（包括上传、下载、删除、预览、编辑）； 可支持使用者做文件的上传、下载、删除、预览、编辑等动作 |
| 传输方向权限管控 | ▲支持依据网络设置指定源网络至目的网络间文件传输权限及审批控制。 |
| 传输方式 | 支持用户通过客户端及Web页面方式传输文件。 |
| 产品资质 | 所投产品具有《软件产品证书》 |
|  | ★所投产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 所投产品具有由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 |
|  | ★所投产品具有《信息安全技术 网络安全登记保护基本要求》三级等保测评证书 |
| 其它要求 | 为保障用户利益，中标单位应在签订采购合同之前到达采购人逐条测试指标功能是否满足项目建设的需求，对于提供虚假参数强行中标的行为，经测试查实后取消其中标资格，并按相关要求赔偿采购方相关损失。标“★”项为必选项，有一条不满足者直接废标；标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。 |
|  | 中标后提供产品厂家盖章的技术偏离表（内容与投标时一致）原件，若发现有遗漏或虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理，并按相关要求赔偿采购方相关损失。 |
|  | 供货时，货物授权名称须为项目使用人，并能通过序列号查验，以免软件版权导致法律问题。 |

6. 救治核心能力研究与信息化训练平台-教学直播系统

| 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 1年公有云平台技术服务 | 详见技术要求 |  |
|  | 远程指导系统定制化开发软件 | 详见技术要求 | 1套 |
| 硬件 | 头戴式手术术野拍摄及增强现实眼镜 | 详见技术要求 | 32台 |
|  | 移动通讯终端 | 详见技术要求 | 30台 |
|  | 远程专家指导用平板电脑 | 详见技术要求 | 7套 |
|  | 远程专家指导用笔记本电脑 | 详见技术要求 | 3套 |
|  | 远程专家指导用移动通讯终端 | 详见技术要求 | 10套 |
|  | 示教室专家指导系统 | 详见技术要求 | 2套 |

1、救治核心能力研究与信息化训练平台系统-教学直播系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 系统总体需求 |
| 设计方案 | 本项目根据医院的要求和需要，建设适用于训练，指导，考评的一体化平台，专家通过互联网或保密线路进行训练救护指导，采用一套先进的增强现实系统，救护医生通过佩戴头戴式增强现实眼镜，将采集到的音视频信号通过电信运营商网络或保密线路实时传输至专家电脑或示教室，专家医生通过语音，图像标注，传输救治指导多媒体资料等方式对救护医生进行指导。 ★投标方需按上述需求提供本项目完整构思的设计方案，包含思维导图及逻辑拓扑图。 |
| 1.2 | 详细技术参数 |
| 1年云平台技术服务 | AR眼镜通过连接公有云平台或通过保密线路接入，可以实时的传输音视频信号至专家端，专家通过笔记本电脑，平板电脑，手机传输语音，图片，文档，视频等方式远程指导展开手术，抢救治疗等医疗活动。 - 中英文界面 支持中英双语，web端界面语言在首页进行切换；移动端界面语言随系统语言切换；中文显示中文；除中文外的其它语言显示英文界面； - 登陆与密码修改 支持用户账号安全登陆；支持在个人中心上传头像，更新显示姓名，添加介绍信息和修改密码 - ▲地图定位 支持2D平面和卫星地图主页显示；移动端登陆后，如果开启GPS功能，其位置会被上报并显示在地图上，位置信息实时刷新；支持从地图上直接进行呼叫 - 移动轨迹呈现 当移动端系统在线且位置移动时，支持勾画路线轨迹； - 呼叫和会话加入 处理呼叫的全流程逻辑，包含账号状态、上下线及异常处理、呼叫逻辑业务、会话邀请、会话加入等功能 - ★RTC音视频 将智能眼镜端获取的视频流分发传输到多个观看端，保障视音频质量和超低时延（需提供软件截图证明） - 通讯录 根据人员角色显示对应的通讯录列表，并实时显示人员的在线状态和使用客户端情况 - ★多分屏 Web端用户支持4/9/16分屏模式；最多可以查看16个智能眼镜传输的视频画面，并可以单独控制在各会话中的麦克风状态和声音接收状态；（需提供软件截图证明） - 拉取三方RTMP流 支持在多分屏中拉取其它RTMP单向流； - ★共享屏幕 Web端支持分享电脑屏幕给眼镜端，支持桌面或者单独应用或者网页的单独分享。（需提供软件截图证明） - ★AI标记 支持冻屏标记，动态标记和截屏标记三种模式；冻屏标记时，当前眼镜端画面会被静帧，专家端可以在静态画面上进行标记，标记实时传输显示在眼镜和其它专家端，支持多种标记方式和擦除操作；动态标记是用户可以任意框选视频画面的一块区域，智能眼镜端将显示边框，在小范围动作幅度内持续追踪；截屏标记是PC专家端可以截取当前视频帧，做完标记后发送图片给眼镜端查看。（需提供软件截图证明） - ★图文消息 在远程协作中支持双向收发图文消息，包含文字，图片，视频，文档，文件大小在25M以内；（需提供软件截图证明） - 在线翻译 支持中英日三种语言的在线翻译；翻译结果实时显示在电脑专家端或者眼镜端。 - ▲AI识别叠加 如果同时开启了AI识别服务，眼镜端的识别结果会同时传输到专家网页端页面呈现 - ★历史记录存储 在音视频通讯建立后，服务器将持续接收视频流，并将音视频转码，包括混音、合图、多视频合成，完成后推送到存储服务器（需提供软件截图证明） - 标准作业编辑 用户可根据作业内容，将步骤、提示文字、图片，视频等编辑到巡检标准作业流程中，支持作业的启用/停用、备注和编辑等； 后台编辑好的标准作业自动同步到移动客户端； - 二维码扫描 移动客户端可以在作业开始和作业过程中进行使用眼镜或手机进行二维码扫描，作业开始的扫码会自动检索并打开关联的标准作业；作业过程中的扫码结果会存储到作业内容中； - 作业执行 标准作业会按步骤显示在移动眼镜端；用户可以查看步骤相关内容和附件内容。同时可以将需要执行的标准流程、检查到的异常进行拍照记录 - ▲语音合成 标准步骤内容会被语音播报出来； - 语音命令词 作业执行过程中支持多个命令词 - 语音听写 支持语音转文字记录标准作业执行中发现的问题，内容记录在对应步骤报告中；" - 报告输出 移动端支持手动上传标准作业记录；用户可以通过网页端及时查看作业报告 ，包含视音频录像，时间、地理位置、效率、打点记录等丰富信息的全过程记录 - 报告下载 用户可以在网页端下载电子作业报告和相关拍照信息； - 用户管理 企业管理员可以管理用户、组织及权限，包括用户管理、组织架构管理，密码重置等功能 - 权限管理 企业管理员可以在网页端配置企业内部各个部门的功能使用权限 - 使用情况 企业管理员可以查看各账户、各月的系统使用情况 - AI系统配置 可以配置人脸识别，车牌识别相关系统参数，例如报警阈值，清晰度，角度等等 - AR工作台编辑 "用户可以自己在网页端选择不同模型显示模板，制作自己的AR显示内容，用户根据要求上传图片，文字，视频，3D模型，系统自动生成匹配的二维码；也支持客户自定义的触发图片；制作的模板自动推送到手机前端app； - 工作台支持导入导出，编辑和图片裁剪等功能。" - AR眼镜端展示 移动客户端扫描对应的二维码或者自定义图片即可触发对应的AR内容模板 |
| 远程指导系统定制化开发软件 | - 专家端软件支持在手机端操作 - 专家指导方式包括通过手机，电脑，现场 - 支持保密线路接入 - 支持示教室端电脑接受培训和手机端接受培训 - 专家端可佩戴AR眼镜观看到前端AR传来视频，发出指导指令 - 示教室端大屏幕支持所有的AR眼镜全部显示 |
| 远程专家指导用平板电脑 | - 麦克风 4个麦克风 - 扬声器数量 4个 - 连接方式 Wi-Fi；蓝牙 - USB接口 Type-C - 音频接口 USB Type-C - 屏幕类型 IPS - 屏幕比例 16:10 - 电源续航时间 最长可达500小时 - 电池容量 7001-8000mAh - 功能 分屏功能；重力感应；霍尔传感器；GPS导航；陀螺仪；AI语音；多点触控；指南针 - 后置摄像头 1300W - 前置摄像头 800w |
| 远程专家指导用笔记本电脑 | - 产品净重（kg）1.32kg - 产品尺寸 长297.2mm；宽218.4mm；高16.5mm - 内存 支持容量 16GB - 内存类型 LPDDR4x - 音效系统 内置麦克风 - 音频接口 耳机、麦克风二合一接口 3.5mm - 处理器基准频率 3.1GHz - 处理器加速频率 4.4GHz - CPU类型 第十一代智能英特尔酷睿i5 处理器 - 线程数 8线程 - CPU集成显卡 Intel集成显卡 - 核心数 四核 - CPU型号 i5-11300H - 显卡类型 集成显卡 - 硬盘 M.2接口数量 - 网络传输 局域网 Wi-Fi 6 - 蓝牙版本 蓝牙5.0-5.1 - 其它设备 摄像头 指纹识别 - 电池容量 60Wh - 电源适配器 65W Type-C 适配器 - 理论续航时间 大于12小时 - 屏幕类型 LCD - 屏幕尺寸 13.4英寸 - 屏幕分辨率 2520*1680 - 显示比例 3：2 |
| 远程专家指导用移动通讯终端 | - 机身长度（mm） 160.2mm - 机身重量（g） 171g - 机身材质 高分子复合材料 - 机身宽度（mm） 73.2mm - 机身厚度（mm） 7.45mm - CPU 联发科（MTK） - 屏幕材质类型 AMOLED - 主屏幕尺寸 6.43英寸 - 后摄主摄光圈 f/1.7 - 闪光灯 LED灯 - SIM卡类型 Nano SIM - 双卡机类型 双卡双待双VOLTE - 4G网络 4G FDD-LTE(联通)；4G TD-LTE(移动)；4G FDD-LTE(联通、电信)； - 5G网络 移动5G；联通5G；电信5G； - 4G+（CA）移动4G+；联通4G+；电信4G+ - 3G/2G网络 3G WCDMA(联通)；3G CDMA2000(电信)；2G GSM(移动/联通)；2G CDMA(电信)； - 最大支持SIM卡数量 2个 - 数据接口 Type-C - 充电接口类型 Type-C - 数据传输接口 蓝牙；WIFI；WiFi热点 |
| 示教室专家指导系统 | - 大屏 - USB2.0接口数 2个 - HDMI2.0接口数 3个 - 连接方式 无线/有线 - 工作电压 220V - 电源功率 550W - 待机功率 0.5W - 屏占比 ≥97% - 单屏重量 65kg - 安装孔距 800*400mm - WIFI频段 2.4G&5G - 运行内存/RAM 4GB - 系统 Android - 背光方式 直下式/DLED - 存储内存 64GB - 语音控制 人工智能语音 - CPU架构 四核A73 - CPU核心数 四核 - 是否触摸屏 否 - 支持格式 2160p - 屏幕比例 16:9 - 刷屏率 60Hz - 色域值 85% - 色域标准 NTSC - 屏幕分辨率 超高清4K - 亮度 500-800尼特 - 对比度 1200：1 - HDR显示 支持HDR - 屏幕尺寸 98英寸 - 响应时间 2ms - 无线音频 - 无线接收器及2个无线麦克风 - 调音台提供至多6路音频混合及130dB的音量动态范围 - 频带范围30Hz~200KHz - 支持放大麦克风音量至多60dB及+48V电源 - 400瓦输出功率的扬声器，支持XLR和4英寸麦克风/线路输入和XLR线路输出 - 2个频段的均衡器、2级扬声器保护 - 专家电脑 - 产品净重（kg）1.32kg - 产品尺寸 长297.2mm；宽218.4mm；高16.5mm - 内存 支持容量 16GB - 内存类型 LPDDR4x - 音效系统 内置麦克风 - 音频接口 耳机、麦克风二合一接口 3.5mm - 处理器基准频率 3.1GHz - 处理器加速频率 4.4GHz - CPU类型 第十一代智能英特尔酷睿i5 处理器 - 线程数 8线程 - CPU集成显卡 Intel集成显卡 - 核心数 四核 - CPU型号 i5-11300H - 显卡类型 集成显卡 - 硬盘 M.2接口数量 - 网络传输 局域网 Wi-Fi 6 - 蓝牙版本 蓝牙5.0-5.1 - 其它设备 摄像头 指纹识别 - 电池容量 60Wh - 电源适配器 65W Type-C 适配器 - 理论续航时间 大于12小时 - 屏幕类型 LCD - 屏幕尺寸 13.4英寸 - 屏幕分辨率 2520*1680 - 显示比例 3：2 |
| 1.6 | 系统集成 |
| 系统整体集成 | 音视频线材及网络线材、安装调试等集成费用 |
| 售后质保 | 三年售后质保服务期 |
| 1.7 | 服务要求 |
|  | - 项目实施过程中需安排专人驻场工作； - 所有设备自验收合格之日起，提供三年7*24小时免费原厂质保服务； - 在质保期内，自接到用户报修时起，1个小时内响应，6小时内到达现场，并在24小时内解决问题； - 如果24小时内不能解决问题，必须先提供备用设备替换故障设备，直至故障设备得以修复； - 当涉及更换设备或备件时，所换设备或备件将自更换之日起继续享有规定的质保，以上服务所产生的所有费用由中标人承担。 |
| 1.8 | 其他要求 |
|  | - 投标人或投标人代表的厂商应为投标产品的合法拥有者，须提供相关证明文件 - 投标人或投标人代表的厂商能提供高新技术企业认定证书 - 投标人或投标人代表的厂商能提供“ISO 9001：2015 质量管理体系证书 - 投标人或投标人代表的厂商能提CE认证，测试标准包括EN 55032：2012/AC:2013,EN55035:2017 - 投标人或投标人代表的厂商能提RoHS认证 - 投标人或投标人代表的厂商能提供FCC测试通过报告，包括FCC47 CFR Part15 Subpart B |

7. 救治核心能力研究与信息化训练平台-外科手术模拟训练系统

| 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 | 医疗教学用模拟人 | 详见技术要求 | 2套 |

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
|  | 系统总体需求 |
| 主要用途 | 创伤外科急救手术模拟系统由可穿戴在标准化病人身上的创伤手术套装和具有AR增强现实的急救模拟人组成，创伤外科急救套装可穿戴着标准化病人身上模拟严重创伤的情景，学员可进行急诊评估及现场处置并与标准化病人进行互动。可模拟在病人转运可进行创伤急救的院内急救训练，实现整个流程的创伤救治的流程化训练。急救模拟人配备AR增强现实功能，学员可通过虚拟全息成像技术进行学习。 |
| 1 | 穿戴式创伤手术套装 |
|  | 1.1、可穿戴在标准化病人以及模拟人身上，套装适应激烈战场情景，模拟发生严重创伤的情景，支持在急诊评估及现场处置时同真人进行互动。 |
|  | 1.2、整套产品重量为9±1KG。 |
|  | 1.3、★有创操作对产品造成的切口损伤是可修复的。 |
|  | 1.4、★可进行环甲膜切开、双侧气胸穿刺减压、双侧胸腔引流管放置等紧急气道操作。 |
|  | 1.5、可进行双侧胸前及腋下部位的胸腔穿刺术训练，也能进行双侧胸腔引流操作，并能引流出模拟体液。 |
|  | 1.6、可练习皮肤缝合和吻合操作，支持外周静脉和胸骨骨髓穿刺，外周静脉支持给予药物。 |
|  | 1.7、血泵系统储液罐≥3L容量，模拟液胸膜单个容量为≥20ml |
|  | 1.8、电池充电时间≤3小时，快速充电时间≤ 30分钟。 |
|  | 1.9、可模拟动脉、静脉出血，可调节出血速率，模拟出血点≥4个。 |
|  | 1.10、支持肢体出血控制，能使用止血带、填塞、动脉结扎等方式进行止血训练。 |
|  | 1.11、★血泵系统，可穿戴于标准病人身上，无线控制距离＞10米。 |
|  | 1.12、★至少包含以下模拟人体器官：带生殖器皮肤、颈部皮肤、气管、肺、模拟内脏模块、内脏内衬膜、模拟血囊等。 |
|  | 1.13、至少包含以下模块：股部穿戴式皮肤、手臂穿戴式皮肤、穿戴式静脉注射用皮肤、爆炸伤短裤、缝合练习模块等。 |
|  | 1.14、需配备模拟血胸的血囊，血囊数量≥50个。 |
|  | 1.15、需含有穿戴保护垫，以及颈部、手臂和股部等部位的防护装备。 |
|  | 1.16、需配备修补包和化妆包。 |
|  | 1.17、需配备可更换的气管，数量≥20个。 |
|  | 1.18、需配备可更换的骨髓穿刺模块，数量≥6个。 |
| 2 | AR增强现实急救模拟人 |
|  | 2.1、模拟人为无线设计，导师操控电脑和学员无线触屏监护仪与模拟人无线连接，模拟人电池续航时间≥4小时。 |
|  | 2.2、模拟人要求可转换性别，性别转换套装需包含假发、胸皮、女性乳房和男女生殖器。 |
|  | 2.3、模拟人需配备血压测量手臂、静脉穿刺手臂，可进行血压测量和真实静脉穿刺练习。 |
|  | 2.5、★模拟人具备至少4处心电图连接位点，以及除颤位点和起搏位点，除颤位点需支持使用除颤贴片。 |
|  | 2.6、 髋关节、膝关节、踝关节、肩关节逼真灵活，支持自主坐位，可摆放多种体位。 |
|  | 2.7、颈部可多角度活动，用于练习病患头部固定，包括颈托的应用以及头肩锁等操作，以训练脊髓损伤患者的搬运技巧。 |
|  | 2.8、模拟人要求配有移动端学习系统，导师控制平板电脑上具备至少6个模拟临床场景教学内容，包含学习前后自测；每种病例情景的病理生理学、评估、管理和临床注意事项，学习系统联网后可自动更新最新临床指南。 |
|  | 2.9、神经系统功能： |
|  | 2.9.1、模拟人眼睛需可显示患者巩膜、瞳孔和眼睑的动态外观，可模拟眼睑及眼球运动，可调节瞬目速度，可模拟上睑下垂，可模拟眼球左右扫视。 |
|  | 2.9.2、模拟人支持通过调节眼部参数，模拟不同意识状态下的眼部动态外观，可根据ACLS培训中的AVPU评分中眼部动态外观的不同需求而调整眼部参数设置； |
|  | 2.9.3、可调节瞳孔直径范围2-8mm及完全散大之间，可设置单眼及双眼瞳孔对光反射并可呈现消失、灵敏、迟钝三种状态； |
|  | 2.9.4、★眼部可设置巩膜黄疸，球结膜下出血，巩膜充血，虹膜缺损，上睑下垂和白内障等多种异常状态； |
|  | 2.10气道功能： |
|  | 2.10.1、模拟人具备真实的呼吸道解剖结构，支持球囊面罩与各种气道辅助工具的使用，包括LMA喉罩口咽通气道、鼻咽通气道的使用，支持经气管喷射通气。 |
|  | 2.10.2、支持进行环甲膜穿刺与气管切开术的练习，需配备模拟皮肤且可多次使用。 |
|  | 2.10.3、支持进行喉镜检查及经口、经鼻气管插管，逆行气管插管，纤支镜引导下气管插管，及食管气管联合导管等其他气道管理工具。 |
|  | 2.10.4、模拟人支持模拟表现右侧和（或）左侧主支气管完全堵塞，模拟人会动画显示阻塞气管位置及相应肺部通气量变化，相关联的胸廓起伏和呼吸音均自动消失。 |
|  | 2.10.5、模拟人能自动检出右主支气管内插管(插管过深)并在导师界面上动画提示，并自动出现单侧胸廓起伏及单侧呼吸音消失表现。 |
|  | 2.10.6、插管误入食管可导致胃胀气，且通气时不会出现胸廓起伏和呼吸音。 |
|  | 2.10.7、模拟人可设定为喉痉挛，可部分或完全关闭声门，模拟病人出现部分或完全性呼吸梗阻现象。 |
|  | 2.10.8、气道开放手法：支持仰头抬颏法开放气道及托颌法开放气道。 |
|  | 2.11、呼吸系统功能： |
|  | 2.11.1、模拟人可设置为单侧或双侧胸廓起伏，胸廓起伏和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比，随潮气量变化而改变。 |
|  | 2.11.2、模拟人可设置为单侧或双侧胸廓起伏，设置成功后导师界面上有动画显示。 |
|  | 2.11.3、模拟人需支持双侧气胸穿刺减压，气胸减压操作可在导师软件上自动记录。 |
|  | 2.11.4、需支持球囊面罩通气，模拟人自动感应通气操作并记录。 |
|  | 2.12、循环系统功能： |
|  | 2.12.1、 模拟人支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，支持使用临床真实设备进行除颤、电复律和起博操作。 |
|  | 2.12.2、可触及颈动脉、股动脉，桡动脉、肱动脉不少于6处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，脉搏强度可自行设置。 |
|  | 2.12.3、可使用标准血压计和听诊器行右侧手臂血压测量，并支持Korotkoff音听诊。 |
|  | 2.13、CPR功能： |
|  | 2.13.1、胸外按压和通气各项评估指标均满足美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）2015复苏指南培训要求。 |
|  | 2.13.2、★具有真实的胸外按压深度与阻力，胸外按压时可产生相应的脉搏搏动、血压、波形和心电图波形变化。 |
|  | 2.13.3、导师软件会记录按压部位、按压频率、按压深度、胸廓回弹程度、按压中断与否、通气频率、通气量、按压通气比等数值，正确的按压或通气操作将显示为绿色，错误的按压部位、按压过深或过浅、通气过少或过大等错误操作均显示为红色。 |
|  | 2.13.4、★可在软件中设定按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况的数值范围。 |
|  | 2.14、体液系统：可进行静脉置管、肌肉注射和骨内注射练习，可练习导尿操作。 |
|  | 2.15、药理学：可模拟不同种类的多种药物的治疗，药物种类、剂量、给药途径等可以根据场景设置； |
|  | 2.16、听诊音功能： |
|  | 2.16.1、 模拟人支持心音听诊检查，需在主动脉瓣听诊区、二尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、三尖瓣听诊区可闻及正常心音、第三心音、第四心音、第三及第四心音、早期收缩期杂音、中期收缩期杂音、晚期收缩期杂音、全收缩期杂音。每个区域可单独设置。 |
|  | 2.16.2、 模拟人支持呼吸音听诊检查，需四个听诊区，可闻及正常呼吸音、湿啰音、呼吸音减弱、气过水声、胸膜摩擦音、干啰音、喘鸣音，每个区域可单独设置。 |
|  | 2.16.3、模拟人支持肠鸣音听诊检查，需四个听诊区，可闻及正常肠鸣音、肠鸣音减弱、肠鸣音亢进，每个区域可单独设置。 |
|  | 2.16.4、★模拟人在听诊时支持一键暂停呼吸，可减少听诊时机械噪音的干扰。 |
|  | 2.17、语音功能： |
|  | 2.17.1、支持导师通过无线麦克风进行模拟人话语控制，模拟病人和学员进行沟通的情况或控制模拟教学进展。 |
|  | 2.17.2、模型可发出已经预录的男女性声音或常见话语，包括喘息声、哭声、急促呼吸声、呻吟声、大声或轻声的咳嗽及咕哝声；模拟人需能识别所运行病例的病人性别并自动切换男女声音。 |
|  | 2.18、导师控制软件功能： |
|  | 2.18.1、导师软件基于平板电脑运行。 |
|  | 2.18.2、具备两种运行模式，包括手动模式和案例模式。 |
|  | 2.18.3、病例编写页面支持用户上传病例记录、检查化验结果等，图片、PDF、音频、视频格式资料。 |
|  | 2.18.4、控制系统内置临床模拟病例≥6个，心脏骤停、闭合性脑损伤和气胸、海洛因中毒、下后壁心肌梗死、败血症伴低血压、中风。 |
|  | 2.18.5、除系统预设的患者情况和临床模拟病例外，支持用户自定义患者和病例，实现患者及病例的无限扩充。 |
|  | 2.18.6、★系统配有常见操作检核清单库，也支持导师自建核查清单，核查清单在导师控制界面可一键打开。 |
|  | 2.18.7、系统支持追踪记录心肺复苏按压位置、按压频率、按压深度、胸部回弹程度、通气情况与按压通气比。 |
|  | 2.18.8、系统运行病例过程中导师均可实时添加书签，记录和点评操作者表现，并且可以随时跳转回该标记时间点。 |
|  | 2.18.9、系统自动实时记录并用不同颜色标记日志中的五大模块：参数变化、检核表内容、情景/时间轴、系统所捕捉的客观操作数据(例如胸外按压)、给药及补液等其他操作。导师可根据需求，在日志中只选择性显示五大模块中的某一个或几个模块。 |
|  | 2.18.10、★系统提供导师编写模拟案例的模板，导师在编写完案例后，可以一键导出格式完整的病例教学文档。 |
|  | 2.19、监护仪软件系统功能 |
|  | 2.19.1、 模拟监护仪能实时监测并记录病人的生理状态及各项动态生命体征，模拟监护软件可实时同屏展示≥6种波形图和4种数字生理指标。 |
|  | 2.19.2、可于模拟监护软件上展示12导联心电图，播放化验单、CT片、X线片及视频。 |
|  | 2.19.3、 可监测多种生理指标包括：心率（HR），脉搏（P），呼吸频率（RR），12导联心电图，颅内压，无创血压、ABP（动脉血压），平均动脉压（MAP） ，肺动脉压（PAP），CVP（中心静脉压）， SpO2数值和波形（血氧饱和度）， ETCO2（呼吸末二氧化碳分压）， 肺毛细血管契压（PCWP ）， 肺泡内氧分压（PAO2）， 肺泡内二氧化碳分压（PACO2）动脉血氧分压（PaO2）， 动脉血二氧化碳分压（PaCO2），静脉血氧分压（PvO2），静脉血二氧化碳分压（PvCO2）,体表、直肠、腋下、血液温度，心输出量，氧浓度，肺泡麻醉气体浓度等 |
| 3 | AR模块 |
|  | 3.1、AR虚拟眼镜通过无线方式直接连接至模拟人网络，连接稳定可靠。 |
|  | 3.2、AR虚拟眼镜可调节头围大小以便不同用户佩戴使用。 |
|  | 3.3、支持多种教学模式，提供与模拟人同步变化和全息影像教学模式。每种教学模式支持单人或多人同时使用。 |
|  | 3.4、可通过佩戴AR虚拟眼镜实现增强现实功能，能够将3D解剖结构带入用户所在的环境。 |
|  | 3.5、在多种教学模式中均可实现360。同时观看患者生理状况，为学员提供3D沉浸式的学习过程。 |
|  | 3.6、在多种教学模式中，均可自动进行全息影像定位，用户可通过不同方向的按钮实现影像位置微调，可满足全息影像与真实模拟人的位置重合叠加，以实现病例运行过程中真实模拟人与全息影像的同步与叠加。 |
|  | 3.7、AR软件包含六种急诊病例场景，分别为心肌梗塞、肺栓塞、败血症、中风、张力性气胸、硬膜下血肿。 |
|  | 3.8、支持多台AR虚拟眼镜同时连接，学员可在导师操作下观察模拟人生理情况，可使团队成员参与进来并进行互动。 |
|  | 3.9、支持全息影像投射及储存功能。在用户使用增强现实功能的同时，支持把用户所见图像完整的投射并录制下来。储存的图像单击回看，也可导出上传。 |
|  | 3.10、支持声控和手势触控两种操作方式。 |
|  | 3.11、通过佩戴全息眼镜操作者可直接观看全息影像，无需借助其他平板、手机等设备实现。 |
| 4 | 至少包含以下配置： |
|  | 可穿戴式创伤手术套装 1套 |
|  | AR增强现实急救模拟人 1 台 |
|  | 无线触控式模拟监护仪 1 台 |
|  | 性别转换套装（男女生殖器、假发、男女胸皮和女性乳房垫） 1 套 |
|  | AR虚拟眼镜1套及软件激活码1套 |
|  | 无线模拟听诊器 1套 |
|  | 除颤连接盒(带有模拟AED电极片) 1套 |
|  | 配有导师控制软件的手持平板电脑 1台 |