1.医生工作站PC主机技术参数要求

一、总体要求

- 安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

- 本项目至少提供5年免费维保服务 。

3、本项目免费质保期满后，如需求方（长征医院）需要投标人继续提供硬件维保服务，则投标人承诺提供给需求方（长征医院）的有偿年硬件维保费最高不超过合同中硬件部分价款的10%。

二、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生工作站PC主机 | / | 详见技术要求 | 套 | 265 |  |
| 2 | 显示器 | / | 详见技术要求 | 套 | 30 |  |

三、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 品牌 | 国产知名品牌, 商用办公台式机 |
| ▲2 | 芯片组 | Intel 560同级别及以上芯片组 |
| ▲3 | CPU | Intel Core I5-11500（2.7GHz 主频、12M 缓存）同级别及以上处理器 |
| ▲4 | 内存 | 8G DDR4 3200MHz 及以上内存，至少提供4个内存槽位 |
| ▲5 | 硬盘 | 512G NVME SSD 及以上 |
| ▲6 | 显卡 | 支持NVIDIA GeForce GT730 2GB及以上独立显卡 |
| 7 | 声卡 | 集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） |
| 8 | 接口 | 至少9个USB3.2接口(前置5个USB 3.2 ，后置2个USB3.2 G1)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接） |
| 9 | 扩展槽 | 至少1个PCI-E*16、2个PCI-E*1 |
| 10 | 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 11 | 鼠标、键盘 | 原厂防水键盘、抗菌鼠标 |
| 12 | 显示器 | 液晶显示屏，屏幕尺寸≥21.3寸，分辨率≥1920*1080，IPS面板 |
| 13 | 机箱 | 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效； 强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果（投标时时提供第三方检测机构的证明文件） 机箱免工具拆卸，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； |
| 14 | 安全特性 | USB屏蔽技术，可以通过底层BIOS设置USB智能分区（不依赖第三方软件），设置后电脑使用过程中无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供功能的操作截图）； |
| 15 | 资质 | 原厂商具有武器装备承制资质和武器装备承研涉密二级资质，提供证书复印件并加盖原厂公章 |
| ▲16 | 操作系统 | 提供客户所需正版操作系统 |
| 17 | 可靠性 | 原厂商通过CNAS L2356--可靠性实验室认证，提供证书复印件并加盖原厂公章 |
| 18 | 服务体系 | 原厂商服务体系通过国家信息安全测评中心认证（安全工程类一级），提供证明文件并加盖原厂公章； |
| ★19 | 服务 | 原厂提供五年上门服务，厂商承诺：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在五年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数； 整机原厂原装，五年原厂质保，故障硬盘不返还，投标时提供原厂针对本项目的授权和服务承诺函； |
| ▲20 | 运维 | 完成电脑系统及配套软件安装工作，配送至申请科室设备科室保障正常使用。对后续主机及配套周边硬件设备提供硬件维护支持（包括配件的增加及配件损坏更换等），对院方要求安装的应用软件提供配套安装维护支持，如有工程师驻场保障更佳，自硬件投入使用起至少提供5年免费维保服务。 |

2.采购供应管理系统平台技术参数要求

# 一、总体要求

| 序号 | 服务内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★设计方案及架构说明 | 投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案 |
| 2 | ★数据安全管理 | 系统运行产生所有数据属院方资产，数据管理权在院方。 |
|  |  | 投标人未经院方授权，不得以任何方式访问或提供给第三方。 |
| 3 | ★数据迁移 | 如院方需迁移，乙方在免费保修期内无偿配合院方直至完成迁移。 |
| 4 | ★系统对接 | 投标人在免费保修期内无偿配合院方完成与相关联系统的对接，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。 |
| 5 | ★工期承诺 | 投标人须在合同签订生效后3个月内完成该项目的部署调试并进入试运行阶段，否则招标人有权收取项目合同价款的0.5‰／日作为施工滞纳金，直至投标人完成。 |
| 6 | ★付款方式 | 签订合同并生效后，支付合同价款的30%； |
|  |  | 甲乙双方签署产品验收报告后，支付合同价款的60%； |
|  |  | 自甲乙双方签署产品验收报告日起，免费维护期满且乙方在维护期内按合同履行了所有义务的，支付合同价款的10%； |
| 7 | ★质保期 | 投标人提供自本项目验收合格之日起软件部分至少一年质保服务：7*24小时电话支持服务+应急响应到现场时间（7*24*X），其中X不大于4小时。 |

# 二、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 采购供应管理系统平台 | 详见技术要求 | 1套 |
| 2 | 硬件 | 物联网资产感知（资产定位标签、高精度定位基站、蓝牙网关） | 详见技术要求 | 1套 |

# 三、技术参数要求

说明：说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

投标产品应有明确的发展前景，以保证新建立的系统能够最大限度地适应医院在今后技术发展变化和业务发展变化的需要，能够根据医院业务需要进行功能扩充。同时，在系统设计时应充分考虑与医院信息系统的紧密集成，与医院发展战略相适应。

## 3.1.总体设计

3.1.1总体架构设计

3.1.1.1技术架构

3.1.1.2网络架构

3.1.2安全设计

3.1.2.1设计标准

从安全服务层面来看，根据信息密集程度不同，系统对安全服务的需求也不同。本应用系统要求保护数据的完整性，防止非授权用户篡改数据；对内部开放的信息和应用系统需要一定程度的认证手段和访问控制能力，并提供完善的审计机制；对业务部门内部使用的涉密系统则需要实现多级安全访问控制机制和数据保密机制。在整个网络的生命周期内，需制定统一的运行维护保障管理制度和安全运行体系结构（访问控制、加密技术、认证技术、攻击监测技术、容错、防病毒等）；并且安全措施不影响系统的正常运行，需易于操作执行，并具有修改和升级功能。

遵循《信息安全技术信息系统安全等级保护级别要求》中相关标准和规范，借鉴行业内外同等规模、同类性质系统信息安全建设情况，长征医院采购供应平台预备按照二级等级保护相关标准和规范要求建设，主要包括技术体系和管理体系两部分。

1、技术体系

按照《信息安全技术信息系统安全等级保护级别要求》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统通用安全技术要求》等标准规范要求，应分别从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等5个方面分别落实安全保护技术措施，具体要求概述如下。

| 技术专项名称 | 具体要求概述 |
| --- | --- |
| ▲物理安全 | 避免出现如下情况：机房缺乏控制，人员随意出入带来的风险；网络设备被盗、被毁坏；线路老化或是有意、无意的破坏线路；设备在非预测情况下发生故障、停电等；自然灾害如地震、水灾、火灾、雷击等；电磁干扰等 |
| ★网络安全 | 实现如下安全防护措施：结构安全与网段划分；网络访问控制；拨号访问控制；网络安全审计；边界完整性检查；网络入侵防范；恶意代码防范；网络设备防护。 |
| ★主机安全 | 实现如下安全防护措施：身份鉴别（应对登录操作系统和数据库管理系统的用户进行身份标识和鉴别）；自主访问控制（覆盖范围应包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作）；安全审计、系统保护、剩余信息保护（存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除）；恶意代码防范；资源控制（限制终端登录或会话数量）等 |
| ★应用安全 | 实现如下安全防护措施：身份鉴别（应对登录的用户进行身份标识和鉴别）；访问控制（覆盖范围应包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作）；安全审计；剩余信息保护；通信完整性（应约定单向的校验码算法）；通信保密性（应对敏感信息字段进行加密）；软件容错（数据进行有效性检验）；资源控制（对应用系统的最大并发会话连接数进行限制）；代码安全（恶意代码扫描和安全脆弱性分析）等 |
| ★数据安全 | 实现如下安全防护措施：数据完整性（涵盖传输过程和存储过程）；数据保密性（涉及网络设备、操作系统、数据库管理系统和应用系统，涵盖传输过程和存储过程）；数据备份和恢复（提供自动机制对重要信息备份、提供恢复重要信息的功能、设备冗余）等 |

2、管理体系

“三分技术、七分管理”，责权不明，管理混乱、安全管理制度不健全及缺乏可操作性等都可能引起管理安全的风险。在系统安全系统建设方面，应出台相应的管理办法和机制，积极预防安全事件的发生，使安全事件的影响最小化，提高整体的网络与信息安全水平，以此确保业务的安全性和持续性。

根据《信息安全技术信息系统安全等级保护级别要求》，安全管理体系应包括管理制度、管理机构、管理人员、系统建设管理、系统运维管理等5个方面，具体要求概述如下。

| 技术专项名称 | 具体要求概述 |
| --- | --- |
| 管理制度 | 实现如下管理制度要求：管理制度（建立安全管理制度、安全策略和重要设备操作流程）；制定和发布；评审和修订（定期对安全管理制度进行评审和修订） |
| 管理机构 | 实现如下管理机构要求：岗位设置（应设立信息安全管理工作的职能部门，设立系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员，并且其职责和分工）；人员配备（配置系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员）；授权和审批（对关键活动进行审批）；审核和检查（定期进行安全检查）等 |
| 管理人员 | 实现如下人员管理要求：人员录用（应具备基本的专业技术水平和安全管理知识）；人员离岗（采取相应的安全防护措施）；人员考核；安全意识教育和培训等 |
| 系统建设管理 | 实现如下建设管理要求：系统定级（应义确定安全等级的信息系统的属性，包括业务、网络、硬件、软件、数据、边界等，应经过相关部门的批准和备案）；安全方案设计（制定安全保护要求和策略、并开展安全措施）；产品采购（符合国家相关保密要求）；自行软件开发（确保开发环境与实际运行环境物理分开，提供开发文档并由专人保管）；工程实施（应与工程实施单位签订与安全相关的协议，并实行过程控制）；测试验收（进行安全性测试验收）等 |
| 系统运维管理 | 实现如下运维管理要求：环境管理（对机房供配电、空调等设施、机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理）；资产管理（规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门）；介质管理（应确保介质存放在安全的环境中，应有介质的存储、归档、登记和查询记录并定期盘点）；设备管理（指定专人或专门的部门定期进行维护管理，制定操作和使用进行规范化管理制度）；监控管理（应了解服务器的CPU、内存、进程、磁盘使用情况）；网络安全管理（指定专人对网络进行管理，应定期进行网络系统漏洞扫描，外部系统的连接均应得到授权和批准）；系统安全管理；恶意代码防范管理；密码管理（符合国家密码管理规定）；变更管理（需制定变更方案）；备份与恢复管理（定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等）；安全事件处置；应急预案管理等 |

★3.1.2.2应用安全

- 身份鉴别

应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；

应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；

应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。

- 访问控制

应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；

访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作；

访问控制的粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级；

应由授权主体设置用户对系统功能操作和对数据访问的权限；

应实现应用系统特权用户的权限分离，例如将管理与审计的权限分配给不同的应用系统用户；

权限分离应采用最小授权原则，分别授予不同用户各自为完成自己承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系；

应严格限制默认用户的访问权限。

- 安全审计

应提供覆盖到每个用户的安全审计功能；

审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；

安全审计应记录应用系统重要的安全相关事件，包括重要用户行为和重要系统功能的执行等；

审计记录应受到保护避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

保证用户的鉴别信息所在的存储空间，被释放或再分配给其他用户前得到完全清除，无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中；

确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除。

- 通信完整性

通信双方应约定密码算法，计算通信数据报文的报文验证码，在进行通信时，双方根据校验码判断对方报文的有效性。

- 通信保密性

当通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

在通信双方建立连接之前，利用密码技术进行会话初始化验证；

在通信过程中，应对敏感信息字段进行加密。

- 抗抵赖

具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；

- 资源控制

当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制；

应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。

3.1.3性能设计

★3.1.3.1兼容性要求

服务端支持在Windows、Linux或Unix等主流操作系统（64位版本）部署运行，支持Tomcat、JBoss等常用WEB容器。

WEB端需同时支持谷歌、Firefox、360浏览器主流浏览器。

★3.1.3.2开发约束性要求

系统总体上应基于模块化进行开发设计。对于通用性、共用性比较强的、业务相对比较独立的功能模块，可采用SOA架构进行开发设计。

优先采用Java、JavaScript、H5和脚本语言，以便获得更好的跨平台性和可移植性。

系统需要对系统运行情况进行审计，记录运行日志和人员操作日志，记录系统各功能的使用情况。提供统计功能，使用图表方式显示汇总统计结果。

★3.1.3.3可靠性要求

系统采用冗余设计，不存在单点故障。具有良好的备份和恢复策略，支持数据备份和恢复，恢复的数据能保持完整性和一致性。

★3.1.3.4可用性要求

系统支持多并发用户的流畅操作，支持并发能力灵活扩展。

系统UI设计扁平化，界面简洁美观，操作简便，符合用户习惯，UI应遵循省厅相应规范。

在稳定的网络环境下、系统对于一般功能界面在10个用户并发操作的前提下，响应控制在3秒内，复杂功能界面应控制在7秒内。接口调用的响应时间控制在3秒内，电子地图图层加载时间控制在5秒内。

系统应支持不低于500个在线用户正常操作的性能要求。接口调用量不低于50个用户以上的并发操作。

★3.1.3.5可维护性要求

系统提供易用的运行维护管理功能，包括业务数据维护、数据导入导出、系统配置管理和远程维护等功能。

★3.1.3.6可扩展性要求

系统具有平滑的性能扩展能力和简单易行的升级开发支持能力；

系统具有灵活的技术架构，方便后期功能扩展。

## 3.2.核心功能模块

3.2.1采购管理

★3.2.1.1品类管理

系统支持以品类管理作为用来维护采购目录信息的入口，可以批量导入或编辑的方式维护采购品类的基本信息，包含品类名称、类型、规格型号、计量单位、采购编码、物资编码，品类的分类主要划分为通用物资、专用物资（业务分类）、专用物资（行业交叉）、通用工程、专用工程、通用服务、专用服务。通过品类目录根据该品类在院内的存量以及有效供应商的规则自定义选择需求采购、下发订单、使用/领用登记等功能；

系统支持通过模板导入的方式进行初始化数据，并将品类关联使用部门、需求汇总部门、需求审核部门、合同模板等关键信息。

▲3.2.1.2需求管理

- 采购需求发起

系统支持使用部门（临床科室）根据需要采购需求通过采购目录入口进入填写需求申请，包含建设方式、经费来源、需求缓急程度、预算金额、项目周期、填报人、填报部门、品类名称、类型、规格型号、单位、数量、项目说明、附件等内容。

- 采购需求汇总：

系统支持需求汇总部门定期对提交的需求申请进行初审并汇总，支持自动根据同品类不同规格自动合并数量，提交给对应的需求审批部门进行立项审批。

- 采购需求审批

需求审批部门根据对应品类汇总的采购需求进行统一审批，通过或暂缓，暂缓需要明确提出不通过的原因以及整改的要求，返回上一级进行变更采购需求；通过的采购需求可用于合并生成采购计划。

★3.2.1.3计划管理

- 编报采购计划

系统支持需求审核部门根据审批完成采购需求编报采购计划并推送给财务部门进行预算费用的审核。

- 采购预算初审

系统支持财务部门对推送编报的采购计划进行预算初审，通过或暂缓，暂缓需要明确提出不通过的原因以及整改的要求，并将该计划中的采购需求恢复至采购需求管理中，可用于再次生成采购计划。

- 汇总小计划

系统支持采购管理部门将通过财务部门预算审批的采购计划进行初步小计划汇总。

- 计划汇总列表

需求采购部门定期通过对同品类不同规格汇总的小计划进行大计划汇总推送给采购机构。

★3.2.1.4招标管理

- 标书填写/审核

系统支持采购机构将采购管理部门推送过来采购大计划按照每个采购需求进行录入招标文件关键性信息，至少包含报名要求、投标供应商资格条件、项目名称、采购内容（即关联品类的相关参数）、采购方式、预算金额、完成时限、标书附件等要素，推送给需求汇总部门、需求审批部门、财务部门、采购机构多部门进行联审，审议完成后发布采购信息。

- 中标公告

系统支持记录采购评审中过程信息，包含评审时间、评审专家、评审结果等信息，完成采购之后通过平台发布采购结果，并同步至院内的门户平台。

★3.2.1.5合同管理

- 合同起草

系统支持院方在合同起草管理的入口，录入合同的关键性信息，至少包含项目年度、合同类别、采购方式、合同性质、采购单位、项目序号、中标时间、合同名称、项目编号、项目名称、合同金额、计划任务号、预算预付比例、预付金额、质保比例、质保金额、是否审价、合同交付时间、合同交付时间说明、资金结算时间、资金结算时间说明、甲乙双方信息、合同附件等；合同标的为本次合同所供产品信息,包括产品名称、品类名称、规格型号、数量、单价、总价等；合同条款包括合同常规性条款和自定义数字化考核指标项；合同付款计划则根据合同总金额制定付款计划，按比例设置付款计划。

- 合同变更

系统支持合同变更操作，由需求科室根据合同实际变更内容更新合同信息，系统记录变更次数，同时合同后续履约需按照变更后的合同执行，如果合同已经完成部分付款，变更时需要重新制定付款计划，合并的变更需要按照系统自定义流程配置进行审批，不可随意变更。

- 合同查询

支持按供应商名称、合同类型、合同状态、合同标的产品查询相关合同信息，支持合同打印、导出及报表分析。

- 合同监控

通过分析合同及订单执行情况，对合同全生命周期进行监管，包括合同到期预警、合同交付提醒、合同付款提醒。

★3.2.1.6供应商管理

★3.2.1.6.1 供应商管理

- 新供应商的账号批量生成

系统平台对已经中标的供应商进行基本信息录入和开户，分配平台登录账号和业务授权。

- 新供应商信息的维护

供应商使用系统平台自动分配的登录账号进行各自企业基础信息、证件信息的补录，按照企业的经营范围提供相关资质证件，至少包含

营业执照

经营范围相应的许可证或资质证书

医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证

医疗器械注册证或者备案凭证

相关生产企业或进口总代理商开具的授权委托书复印件

授权委托书应明确授权范围、销售人员身份证复印件

加盖本企业公章的授权书原件

授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码

- 院内审核

系统支持院内对各供应商的证件资质进行在线审核，保证企业经营资质的合法性，杜绝经营资质不合法或者证件过期的企业在供应平台上进行业务经营。未完成审批的信息在供应商执行产品供应的时候进行相关合法信息的提醒。

- 在库供应商的资质、供货产品的查询

系统支持对已有采购记录的在库供应商信息的查询包含供应商名称、许可资质、经营范围、可供产品信息等。

- 供应商预警

系统支持对供应商相关的许可资质进行备案过期的自动预警提醒，以用于院内对供应商的考核。

系统支持根据合同到期时间统计即将过期的供应商清单，并根据该供应商的考核结果进行在库供应商身份的续订。

▲3.2.1.6.2供应产品管理

- 供应产品信息维护、院内审批

系统支持供应商根据采购结果或采购清单进行供应产品基础信息的录入，包括该产品的相关资质信息提交给院内进行审批。

- 在库产品信息查询

系统支持对已有过供应记录的产品信息的查询包含产品名称、品类名称、规格型号、单位、单价、生产地、生产批号、配送批号、产品有效期、申请科室、供应商厂商（包括联系人、电话）、到货时间等。

- 试用产品发布

系统支持供应商通过平台发布使用产品的相关信息，并提供给科室记录引进试用产品的试用记录。

- 新品发布

系统支持供应商通过平台发布新品信息，并提供给院内进行信息查看。

★3.2.1.6.3黑名单管理

系统支持对供应商信息录入或获取第三方采购结果的供应商信息，与系统内置的在库供应商库信息做比对，关联供应商考核评价规则，形成黑名单库管理，自动生成预警。

★3.2.1.7档案查询

系统支持将整个采购流程中各个节点涉及到的文档以及审批记录进行归档整理形成该采购阶段的档案记录，以供院内的科室及领导部门进行调阅查询。

3.2.2供应管理模块

★3.2.2.1订单管理

- 生成订单

需求部门根据使用部门的实际需求从品类管理入口进行下发采购订单，订单需要关联合同，订单产品的订购数量根据合同的类别进行判断，开放式合同不能超过合同有效期以及合同总金额，封闭式合同不能超过合同中剩余数量,订单制作、确认完成后将订单推送至供应商或第三方电商平台，使用科室或需求部门通过PC、移动端实时查看当前订单的状态，如若订单产生延期或使用部门科室需求紧迫可在线进行催单提醒。

- 订单查询

系统支持移动端或者PC端按订单时间、供应商名称、订单状态查询订单详细信息，包括订单当前处理状态和供货产品到货情况(供应商分批供货)，将订单产品分为已到货产品、未到货产品分类统计，便于实时了解当前订单到货情况，同时可依据供货效率对供应商供货能力进行评估。

- 第三方电商平台订单对接（甲方协调第三方电商接口的落地）

系统支持与第三方电商平台进行订单对接相关信息。

- 订单配送

系统支持供应商通过移动端接收院内下发的订单信息，根据订单信息进行在线配货及发货管理。

★3.2.2.2入库管理

- 验收核对

使用科室或者需求部门对供应商运输过来的货物进行验收核对，通过物联网终端扫码调取该批产品的订单信息以及相关合同信息，比对产品的基本信息、质量信息以及外包装是否有明显的的损坏，现场可进行验收过程中问题录入（图片、文字描述），推送至电脑端生成验收记录用于退货、补换货，订单如果是使用科室发起，验收入库数据同步至中心库，并自动完成中心库的出库操作，实际货物入科室二级库；订单如果是需求部门发起，自动生成虚拟库的入库数据，实际货物入中心库，后续使用科室可向仓库进行领用申请。

- 入库记录查询

系统根据入库时间、产品分类、产品名称、供应商名称、配送单号等条件查询入库记录，支持数据的导出。

- 不合格查询

系统支持查看在验收过程发现并记录的不合格产品信息，形成不合格产品的历史记录，用于为后续对供应商考核标准提供数据支撑。

★3.2.2.3领用登记

对采购目有库存情况下，使用科室可根据实际用量需求向中心库进行申领，同时系统自动分析科室往年或同期用量情况规定本次最大申领数量，如果超出最大申领数量，则需要填写情况说明，并将领导申请单推送至对应中心库。

★3.2.2.4使用登记

对于部门日常使用的易耗品存放在科室二级库中，系统支持科室的使用人员进行日常使用登记的记录信息；二级库库存与中心库形成数据联动，当二级库的库存一旦少于多少量时系统自动提醒补货需求。

★3.2.2.5出库管理

- 领用审批、出库

各中心库的物资管理科室收到使用科室提交的领用申请单后，审核申领产品的数量是否超出往年或者同期的用量并完成出库登记，自动更新中心库库存数量，对于需要入二级库的物资(医用耗材或医疗器械)需要将申领产品入科室二级库。

- 出库记录查询

根据出库时间、申领人、物资名称中心库的出库记录，支持出库记录导出。

▲3.2.2.6贮存管理

- 库房管理

系统支持对通用物资或专用物资进行分类做库房管理，库房做分类分区。例如医用耗材、医疗器械，可按照医用耗材、医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，有相应的货位号、标识与产品名称一致；并应当按质量状态采取控制措施，试行分区管理，包括合格品区、不合格品区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置合格品区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。

系统通过库房贮存一张图能够全方位展示库存产品的存放位置、存放的数量，以及实时更新产品出入库的数据变化情况。可将周期性的监测指标进行登记并反馈在一张图上以用于一些预警预测的业务场景。

- 中心库查询

根据产品名称、规格型号、供应商名称、生产厂家等信息查询各物资中心库的库存情况。

- 二级库查询

各使用科室根据产品名称、规格型号实时查询二级库的库存情况，对于二级库中常用产品可实时库存预警，自动提醒使用科室进行补货。

- 库存预警

系统支持对库存产品的质量以及数量进行预警提醒。当库存数量少于设定的阀值时，系统自主生成预采订单提交人工审核，应用于实际的采购流程中。

3.2.3资产管理模块

★3.2.3.1资产可视化

系统支持资产的入固管理，并将固定资产以可视化的界面进行统一展示。可根据物资编号、产品名称、产品类型、标签编码定位，以图形化的形式展示物品的分布；可根据时间条件查询资产移动轨迹。

★3.2.3.1资产盘点

系统支持通过移动端进行资产进行定期盘点，帐实盘存、帐帐盘存、坏损标签管理及盘点清单导出。

★3.2.3.2保养维护

系统支持定期建立保养维护计划，通过下发任务的方式推送给资产管理人员通过移动端进行资产保养维护过程的信息记录；对需待办的养护任务进行消息提醒。

▲3.2.3.4折旧管理

系统支持对损坏或老旧的资产进行折旧处理，填写折旧登记，至少包含登记日期、登记人、折旧物品、折旧方式、折旧率、折旧价格，由部门领导确认折旧操作。

★3.2.3.5报废管理

系统支持资产管理人员在线上发起的现有资产报废流程，填写报废申请，至少包含报废登记日期、登记人、报废产品、报废数量、报废地点、处理方式、报废原因，并推送给相关部门进行报废审批。

★3.2.3.6借调管理

系统支持根据调拨需求发起调拨申请，相关部门在收到资产调拨申请并给予审批，进行线下的调拨操作，同步更新库存中被借调的产品信息。

★3.2.3.7报修维修

系统支持通过移动端对入固资产进行在线报修，发起报修申请，至少包含报修日期、报修人、报修产品、报修原因并自动推送给对应的维修部门；维修部门在收到维修申请后对损坏的资产进行可修复的评估，记录维修结果。

★3.2.3.8二维码管理

提供现有资产二维码标签生成及打印功能，可根据需要自行定义编码规则，支持批量打印操作

▲3.2.3.9告警管理

资产离开指定区域，随即发出告警信息，用户可根据告警信息进行排查分析，也可忽略告警。

3.2.4供应商评价模块

★3.2.4.1指标管理

系统支持对供应商进行考核评价的指标维护，供应考核评价指标主要分为三个方面：供应商资质的登记内容、供应商行为、支持和配合等的登记内容、供应商服务和产品质量的登记内容

供应商资质评价表

| 目录 | 证件名称 | 登记内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商资质 | 企业法人营业执照 | 正常经营；未正常年检；未及时提供新执照；超范围经营；过期后继续经营 | 1.新证照是指证照未到期内容发生变更或证照到期换新证 2.第一类医疗器械提供医疗器械生产企业登记表。《医疗器械经营企业许可证管理办法》第三条规定“在流动过程中通过常规管理能够保证其安全性、有效性的少数第二类医疗器械可以不申请《医疗器械经营企业许可证》”。（参见国家食品药品监督管理局公布的不需要申请《医疗器械经营企业许可证》的目录清单。） |
|  | 医疗器械生产企业许可证 | 正常生产；未及时提供新证；超范围生产；过期后继续生产 | 3.医疗器械注册证到期只提供重新受理通知书，无延期公告的视为无效证件。不能提供产品新医疗器械注册证，缓签长期供货协议并停用该产品。但医疗器械注册证有效期内生产的产品可以销售和使用。如临床必须使用者须按临时使用申请流程进行，且严格先验收后使用，签订临时供货合同。 |
|  | 医疗器械经营企业许可证 | 正常经营；未及时提供新证；超范围经营；过期后继续经营；伪造增加经营范围 | 4.企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证累计扣满指定分值，将自动终止供货协议，供应商和经销的产品将自动淘汰出院。医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证、消毒产品生产企业卫生许可证和消毒产品卫生许可批件等累计扣满指定分值，产品将停止使用，如造成纠纷或事故的，自动终止供应商所有销售 |
|  | 医疗器械产品注册证 | 正常使用；未及时提供新证；超范围使用；产品与证不符；失效后继续生产 | 5.《消毒管理办公室》规定：消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品的生产企业应当取得所在地省级卫生行政部门发放的卫生许可证后，方可从事消毒产品的生产 |
|  | 消毒产品生产企业卫生许可证 | 正常生产；未及时提供新证；超范围生产；过期后继续生产 |  |
|  | 消毒产品卫生许可批件 | 正常生产；未及时提供新批件；超范围生产；过期后继续生产 |  |
|  | 税务登记证纳税人身份 | 一般纳税人；小规模纳税人 |  |
|  | 产品授权代理 | 有效；无效;非正常变更授权 | 产品授权代理书无效将自动停止该产品在我院的销售。非正常产品变更授权给我院工作带来影响者，如有同类产品则考虑终止该产品供应。 |
|  | 经办人授权委托书 | 有效；失效 | 授权委托书应明确其授权范围和期限。并加盖企业印章和法人印章或签字，经办人身份证复印于法人授权委托书上，此原件提供给我院。在未接到该企业致函我院的取消授权委托的书面通知前，此经办人签署的内容视为有效。 |

供应商行为、支持和配合评价表

| 目录 | 登记内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商行为、支持和配合等的登记内容 | 不正当竞争行为：无；私自送货 |  | 出现不正当竞争行为将终止乙方在我院所有业务。医用耗材保障部门未通知送货，供应商私自送货，一经发现，货款拒付，一次扣指定分值。累计指定分值终止乙方在我院所有业务 |
|  | 公司更名 | 二年以内；二年以上 | 为严肃供应商管理，供应商和我院签订首次供货协议后，两年内不能更名。一年协议期内不得变更产品代理商授权。如出现上述两种情况，所有相关产品将自动淘汰出院 |
|  | 代理商变更 | 一年以内；一年以上 |  |
|  | 签订协议书或合同书 | 积极主动；被动签订；长期不签 | 对正常续签协议的供应商，须在协议到期前1个月主动准备材料和我中心联系续签事宜。如果供应商更名或者代理商变更，需提前2个月到我中心办理完相关手续。协议书到期仍未能续签的，将停用相关产品，待新协议签好后才能继续供应，以免新老协议脱节期间发票无法付款，如供应商继续提供产品给临床科室使用的，将视为赠送，不予入账。累计扣满指定分值，终止供应商销售。 |
|  | 执行协议书或合同 | 符合协议；超协议范围经营；替代销售 | 超协议范围经营和替代销售合格产品将作为赠送给医院使用处理，不予入账。累计扣满指定分值或超协议范围经营和替代销售不合格产品将自动终止供货协议，供应商和经销的产品将自动淘汰出院。由此出现的医疗纠纷或事故一律由供应商承担法律责任 |
|  | 销售价格 | 执行中标价∕医保价；不高于国内其他同类医院；高于国内其他同类医院 | 部、省招标的产品执行部、省中标价格，其他产品如已经进入市医保报销范围的，价格参照医保价格。不在前两种情况范围内的产品，要求销售价格不高于国内其他同类医院销售价格，如出现销售高于国内其他同类医院的产品将自动淘汰出院。累计扣满指定分值，供应商自动淘汰出院。 |
|  | 开具发票 | 虚假发票；价格与协议不符；大小写不符；公章没有∕不清楚；购货单位不对；数量与金额不对；未及时递送 | 累计扣满指定分值，供应商自动淘汰出院 |
|  | 党风廉政建设和行风职业道德建设 | 违反国家卫计委行风建设“九不准”的行为 | 一不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩；二不准开单提成；三不准违规收费；四不准违规接受社会捐赠资助；五不准参与推销活动和违规发布医疗广告；六不准为商业目的统方；七不准违规私自采购使用医药产品；八不准收受回扣；九不准收受患者“红包” |

供应商服务和产品质量

| 目录 | 项目 | 登记内容 | 说明及处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商服务和产品质量 | 服务情况 | 交货及时性：按指定时间交货；未按指定时间交货；严重影响临床使用 | 1.累计扣满指定分值，将自动终止供货协议，供应商和经销的产品将自动淘汰出院。供应商将承担因此而给我院造成的损失 2.没有医用耗材管理部门通知，临床直接通知供应商私自送货给临床的，将视为免费提供给医院使用 |
|  |  | 售后服务响应情况：即时响应；响应不及时；不响应 |  |
|  | 产品质量 | 合格证明（检验报告）：有；无；未及时提供 | 1.供应商提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、进口产品商检报告、国产计量器具CMC标志、进口计量器具CPA标志、产品说明书等证件 2.库房在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装、标签和中文标识、生产批号和有效期、产品条形码（植入类材料）等不符合要求的应先妥善保管，并向供应商提出异议，退货。如供应商交付货物内在品质有问题，应根据产品保质期承担责任，质量检测根据我院委托的检验机构检测结果为准 3.扣单项指定分值，视为不合格产品，产品自动淘汰出院。其他累计扣满指定分值，供应商自动淘汰出院 4.因产品质量问题接到临床投诉1次扣指定分值，造成医疗纠纷的扣指定分值，造成医疗事故的扣指定分值 5.产品质量问题而产生对第三人的伤害赔偿，由供应商承担。如果我院先行承担了责任，则供应商方向我院承担责任，我院有权按照法律处理 6.说明书与注册证登记表适用范围不一致，视为无证产品，予以停用 |
|  |  | 进口产品商检报告（心脏起搏器需要原件）：有；无；未及时提供 |  |
|  |  | 国产计量器具CMC标志：有；无；未及时提供 |  |
|  |  | 进口计量器具CPA标志：有；无；未及时提供 |  |
|  |  | 使用说明书：有；无；未及时提供；内容与注册证不符 |  |
|  |  | 标签和中文标识：有；无；未及时提供；内容不详 |  |
|  |  | 外包装完好情况：完好；破损 |  |
|  |  | 标识名称和规格型号与实物一致性：相符；不相符；无标识 |  |
|  |  | 产品数量：与外包装标识相符：与外包装标识不符 |  |
|  |  | 生产批号和有效期：在效期内；效期太短；效期失效；无效期 |  |
|  |  | 产品条形码：有；无；未及时提供 |  |
|  |  | 其他质量问题（叙述） |  |

★3.2.4.2考核评价

系统支持对供应商考核评价方式主要分为两类：常规供应商评价（准入评价和重新评价）、非常规供应商评价（动态评价）。

- 常规评价

供应商准入评价：针对对供应商的合法性进行评价，包括对供应商资质和产品资质的评价，输出评价结果作为供应商准入的评定因素。

供应商重新评价：分为定期评价和变更评价。供应商的定期评价在医用耗材管理部门日常管理中，评价周期为供货协议书到期签订新协议之前，并与产品采购结合在一起；定期评价主要针对按供应商资质合法性、行为规范、服务和产品质量等登记内容进行定期评价汇总，输出的评价结果作为供应商是否可进行采购及供应流程的评定因素。

- 非常规评价

动态考核评价针对供应商出现违法、违规经营或经营范围发生变化，或供应产品发生了质量事故，以及面临重大采购项目等情况进行记录，输出的评价结果作为衡量采购的评定因素，同时将相关数据推送至相关部门，形成联动机制，规范供应商行为。

★3.2.4.3考核报表

系统支持对常规供应商评价和非常规供应商评价定期输出统计报表。

3.2.5质控管理模块

▲3.2.4.1全流程追溯

对全院品类范围内的等产品信息实现全生命周期追溯，采用一码一物方式对物资从采购、订单、配送、入库、出库、使用，入固等全流程形成闭环监管。

3.2.4.2统计分析

系统支持根据医院采购流程、供应流程过程中相关记录统计分析日常采购的产品分类、数量增减、产品入出库情况、资产管理过程信息，至少包含如下：

统计分析采购需求数量、采购订单的增减数量趋势走向

统计分析产品品类的入库数量趋势

统计分析产品品类出库数量趋势

统计分析供应商供货质量统计

统计分析供应商资质的合格/不合格率

3.2.4.3报表管理

系统支持针对医院采购流程、供应流程过程中相关记录进行不同颗粒度、不同时间内数据报表的汇总，以图表和列表的方式展现，并支持相关报表数据汇总和导出，至少包含如下：

- 采购统计报表

- 订单统计报表

- 入库产品统计报表

- 科室使用/领用登记报表

- 出库产品统计报表

- 库存产品统计报表

- 供应商可供产品统计报表

3.2.4.4态势展示

以图形化的展示形式结合供应商、产品、采购目录、库存等多维度指标统计分析数据，动态的反应系统产生业务数据的变化趋势。

## 3.3移动应用模块

3.3.1供应商/产品管理

支持供应商在移动端进行供应商基本信息、资质信息、可供产品信息的维护，院内相关部门人员进行审批，审批环节可根据供应商考核评价的输出结果信息进行联动，提供审批建议，完成审批通过可查看入库的供应商管理信息。

3.3.2订单管理

支持供应商根据收到的订单信息进行订单执行操作，并实时记录订单的当前状态以及产品在运输过程中的相关记录信息。

支持院内部门人员实时查看订单进度信息。

3.3.3.验收入库

支持院内相关部门人员在移动端进行验收核对、产品入库、库存查询等操作。

3.3.4出库管理

支持院内相关部门人员在移动端进行领用登记、领用审批、产品出库、库存查询等操作。

3.3.5通知消息

支持在移动端接收各个模块流转中产生的通知消息以及相关预警信息。通知消息的模板可在电脑端进行自定义。

3.4系统管理模块

▲3.4.1用户管理

系统支持用户管理，是能够将登录平台的账号集合，即登录用户。其最基本的属性为用户名和密码。登录用户类型分为使用科室、需求部门、采购管理部门、采购机构、院领导、供应商、招标代理公司、第三方平台等。

主要功能包括：用户的维护、查询、授权角色、授权数据权限。

▲3.4.2角色权限

系统支持给当前角色设置菜单和权限，依树状形式展示当前用户身份下的所有菜单和权限，如果当前用户身份为二级管理员，则列出的是二级管理员责任权限以下的菜单；如果当前用户管理员身份是系统管理，则列出的是系统管理员责任权限以下的菜单；如果当前用户管理员身份是超级管理员，则列出的是超级管理员责任权限以下的菜单。此举是为了更好的提高授权安全，不能越级授权，权限互相牵制等。

主要功能包括：角色维护、授权功能菜单、授权数据权限、快速分配用户。

▲3.4.3组织机构

系统支持组织机构信息的管理，包括部队医院内部各管理部门信息的维护。

3.4.4日志管理

1、时间戳

当日志被某个事件触发，时间戳作为日志事件的一部分，表明事件是何时发生的。在日志中时间戳的作用非常重要，我们使用时间戳来过滤搜索结果，同时也使用时间戳确定用户账户下的哪些日志超出保存期限需要清除。

2、日志分组

日志分组功能：利用主机名或IP地址，定义搜索范围和授权不同用户的日志访问范围。被限定范围的用户只能在限定范围内执行查询。用户可以使用日志分组来区分研发、测试和生产等不同类型的日志。

▲3.4.5通知公告

系统支持对相关通知或公告，由相关管理员进行维护和发布，可以全部、按组、按人员发布，发布之后相关人员可在个人工作台查阅并处理。

系统支持以消息即时推送机制通过手机短信推送公告类、通知类、任务待办类似相关消息推送到执行的人员、岗位或者部门。不仅作为独立的功能应用，还给系统提供丰富的信息提醒手段，其中短信及即时通讯与系统的各模块结合实现新信息、新流程等到达时的提醒和直接处理链接。给各部门协同工作提供了丰富的跨组织、跨地域的沟通方式，弥补传统沟通方式的不足。

3.4.6系统监控

系统支持自身图形化的系统监控工具，用于监控、管理网管系统各个服务进程状态、资源（例如CPU、内存、硬盘和数据库）使用情况、组件运行状况。

支持对自身资源的使用阈值设定、修改功能，当资源使用超过设定阈值时产生系统告警。

3.5硬件

|  | 模块 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 物联网资产感知 | 资产定位标签 | 主要参数： 尺寸：35*28*10.2 mm 重量：约15克 电池：CR2032纽扣电池 芯片：Nordic nrf 52810 支持低功耗蓝牙协议或私有协议 带加速度传感器 |
|  | 高精度定位基站 | 主要特性： 高精度定位，定位精度0.2~1 米 实时定位系统，延迟低 支持2D，提供X,Y 坐标 提供精确的各类信息方便统计和分析 安装方便，支持PoE 供电 提供获取定位数据的API 与其他设备的联动，自动寻找和无缝跟踪目标，如摄像头联动等 技术参数： 尺寸：240*240*36mm 重量：约500克 工作频段 ：2401MHz~2481MHz 工作带宽 ：1MHz 定位精度 ：0.2m~1m 通信机制 ：BLE 电源标准 ：PoE 48V |
|  | 蓝牙网关 | 技术参数： 尺寸：180*50mm 重量：约240克 工作频率: 2.4GHz 协议： 蓝牙4.0及以上 供电方式：DC12V直流电源供电或PoE网口 |