医疗设备质量技术标准附页

| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 消化内科 | 倒置相差显微镜 | *1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 3.观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 4.照明装置：高性能LED光源 5.物镜： 预对中相差物镜4X（N.A.≥0.13；W.D.≥16.8） 预对中相差物镜10X（W.D.≥8.8） 预对中长工作距离相差物镜20X（W.D.≥3.2） 预对中长工作距离相差物镜40X（W.D.≥2.2） 6.载物台：具有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮，载物台行程：X=110MM,Y=74mm 7.目镜：10X，视场直径为22 8.具备可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 9.相差系统：预对中相差环板 10.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 |