| 医疗设备质量技术标准附页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求部门 | 物资名称 | 质量技术标准 |
| 30 | 皮肤科 | 高压灭菌锅 | 腔体容量：有效腔体容积: 50L 内部容积: 58L 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察 分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度 开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作 开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟 双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。 灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa) 加热：45-104℃(0-0.015MPa) 保温：45－ 95℃ 最大操作压力：0.263MPa 温度显示方法：数字式 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 加热功率：2.0 kW 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时 温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化 "多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度. 包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等" 主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm） 自重：60kg 产品日本原装进口，带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） 可选配特有的生物安全灭菌盒 配置（单台） 主机：1台 2个不锈钢篮子(直径300 x 181mm) 1个腔体底板 4个脚轮制动器 1本操作说明书 1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用） |