| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输型液氮罐 | 1 | 功能：用于日常液氮转运和短途运输，为样本保存提供充足液氮，以保障患者胚胎和配子样本的安全贮存。 技术指标及配置： 1.辅助生殖市场主流品牌。 2.液氮容积35L，运输型液氮罐； 3.采用高强度铝合金制造； 4.高真空多层绝热设计； 5.配有保护套，可防止罐体在运输过程中的挤压变形、磨损；在容器底部或者侧面增加特殊的支撑结构设计，具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。 6.配置底部滑轮，便于移动； 7.配置脚踏式加压式液氮泵，便于安全输出液氮。 |