NOVA血流分析软件项目技术参数要求

一、总体要求

投标人须提供清晰、明确的系统设计方案和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、网络、操作系统、数据库等条件，并能提供合理的服务器、存储的分配方案，提供完备的数据备份、数据迁移、容灾及应急解决方案。具体要求如下：

1、项目建设内容中所列的软件建设模块和具体内容不能有任何缺失，否则甲方有权拒绝验收。

2、安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

# 3、本项目软件至少提供1年免费维保服务，硬件至少提供1年免费维保服务

注：项目总体要求为必须满足的要求，最终将作为条款写入合同。

# 二、采购内容

| 序号 | 模块 | 产品名称 | 功能描述 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 血流分析软件 | 详见技术要求 | 1 |
| 1 | 硬件 | 专业笔记本电脑 | 详见技术要求 | 1 |
|  | 系统集成 | 软件的安装与培训 |  |  |

# 三、技术参数要求

说明：标“★”项为必选项，不满足者直接废标，标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

- NOVA系统

| 序号 | 技术要求规格 |
| --- | --- |
| 1.1 | 主要模块 |
| 1.1.1 | ★血管指定（3D模型）模块：能够建立易于识别和掌握的3D图像。采用时间飞跃图像建立3D图像，在3D图像上可选择所需测量血管的测量位置，并自动确定切面使之与血管垂直。在选择感兴趣血管的测量位置，并确定/标记出切面后，相关的指定参数自动传送至核磁扫描仪。 |
| 1.1.2 | ★血流分析（3D 血流）模块：通过3D模型中的PCMR数据进行血流计算。通过PCMR提供的幅度和相位图像及3D切面自动计算颜色编码显示的速度图像。3D 血流处理一个心动周期内PCMR图像，自动测定血管边缘，或“轮廓”。在3D图像中显示的血管切片位置指示血管内血流测量位置。血管血流方向也同时显示在3D图像中。全部血管均经过处理后，3D 血流将血流结果保存至患者报告。如果需要，核磁技术人员或审查员可对报告添加注释。然后将报告提交放射科医生进行审查。 |
| 1.1.3 | ★报告审查模块：可用于审查3D血流报告的程序。还可对任何血管添加注释。 |
| 1.1.4 | ★报告浏览模块：可显示3D图像和血流结果的报告。相关医生可检查可旋转的3D图像，查看任何感兴趣血管上进行血流测量的切面位置。医生还可检查报告中任何或全部血管的3D/4D结合图像中血管的解剖结构和血流动力学数据。 |
| 2.1 | 血流报告可提供以下信息： |
| 2.1.1 | ★3D/4D图像 |
| 2.1.2 | 图形血管地图，描绘已测量的头部、颈部、肾脏和下肢的主要动脉，及相关血流速度；当前查看的血管在地图上会高亮显示。 |
| 2.1.3 | 血流方向。 |
| 2.1.4 | 血管实测VFR值和血流正常范围参考值。 |
| 2.1.5 | 当前血管的血流曲线（波形）指示在心动周期中的搏动血流。 |
| 2.1.6 | 当前血管相关切面的快照（如果需要）和3D图像。 |
| 2.1.7 | 经审查员核准报告的，与任何被忽略血管相关的全部评论和注释 |
| 3.1 | 审查员可对每个协议血管的以下评估： |
| 3.1.1 | ★血管识别和切面位置：检查3D图像上显示的切面是否在正确的血管上，且垂直于血管的纵轴；确保快照是可接受的（方向和切面正确）。 |
| 3.1.2 | ★轮廓： 检查每个切面的轮廓外形是否可接受，特别是速度图像上的；寻找异常，例如血管不圆，或不准确，例如轮廓抓到另一个结构。检查背景值是否适当，并非异常高 |
| 3.1.3 | ★PCMR图像系列： 检查血管是否位于血流ROI的中间，且血流ROI的轮廓显示是否是正确的尺寸；如果可以的话，检查背景ROI是否在静止的组织上。 |
| 3.1.4 | ★波形： 检查VFR波形是否平滑，并清除的反映周围门控典型的舒张和收缩血流。 |
| 3.1.5 | ★血流方向： 检查血管地图上的血流方向，查看其是否与NOVA的3D血流方向一致。 |
| 4.1 | 每个报告都由以下6个布局或视图组成： |
| 4.1.1 | 地图 – 血管系统的示意图，对”处理中”的检查血管及其血流值进行描述。 |
| 4.1.2 | 3D/4D – 与当前血管切面相关的3D图像，及以血管切面水平上对血管血流速度的4D动态显示。 |
| 4.1.3 | 基准线 – 对患者容积血流速度和每个协议血管参考范围的描述。 |
| 4.1.4 | 血流概述 – 对于每个血管，显示一个心动周期内指定切面位置上的波形和相关VFR，以及当前血管的快照。 |
| 4.1.5 | 波形 – VFR波形（也被称作XY平面图或血流图表），对容积血流速度进行描述。 |
| 4.1.6 | 注释 – 与任何忽略血管相关的注释，和/或适用于整个报告的一般注释。 |
| 5.1 | 其他功能 |
| 5.1.1 | ★可提供血管内容积血流速度（VFR）值误差不超过±10%，提供的VFR值以单位（ml/min）进行报告。 |
| 5.1.2 | 该软件具有病案信息管理功能。 |
| 5.1.3 | 使用血管扩张剂前后测量结果对比功能。 |
| 5.1.4 | 可提供血管容积血流正常范围值参考功能。 |
| 5.1.5 | 颅内动、静脉血管内容积血流速度测量并显示功能。 |
| 5.1.6 | 颅内动、静脉血管内血流方向测定并显示功能。 |
| 5.1.7 | ★自检核查及提示纠正功能。 |
| 5.1.8 | ★与PACS系统兼容。 |
| 5.1.9 | 同一患者前后检查结果对比功能。 |

2、硬件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业笔记本电脑 | 配置专业NOVA系统 |
|  | 处理器 | 2.5GHz |
|  | 内存 | 4GB |
|  | 硬盘 | 500G |
|  | 显卡 | 4G独显 |
|  | 专业电源适配器 | 与专业笔记本电脑匹配专业电源 |
|  | 其他 | DVD+/RW,网卡适配器，USB加密狗 |